Проект №: ГП/ПЗЗ-Б/Н-30-2019

Заказчик: Администрация Краснокамского городского округа

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Часть 1

Генеральный директор                                                                                  М. В. Савко

Новосибирск 2020

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

- Электронная версия проекта

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| № п/п | Наименование карт | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1.0-1.6 | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и иных объектов, М 1:5 000, М 1:10 000, М 1:40 000 |  | 1-7 |
| 2.0-2.6 | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры, М 1:5 000, М 1:10 000, М 1:40 000 |  | 8-14 |
| 3.0-3.6 | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (в том числе и линейных), М 1:5 000, М 1:10 000, М 1:40 000 |  | 15-21 |
| 4.0-4.6 | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения (в том числе и линейных), М 1:5 000, М 1:10 000, М 1:40 000 |  | 22-28 |
| 5.0-5.6 | Карта планируемого размещения объектов телекоммуникации, связи и трубопроводного транспорта, М 1:5 000, М 1:10 000, М 1:40 000 |  | 29-35 |
| 6.0-6.6 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа, М 1:5 000, М 1:10 000, М 1:40 000 |  | 36-42 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 7.0-7.6 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа. М 1:5 000, М 1:10 000, М 1:40 000 |  | 43-49 |
| 8.0-8.1 | Карта местоположения существующих объектов социальной инфраструктуры, объектов промышленного комплекса и иных объектов, М 1:5 000, М 1:10 000, М 1:40 000 |  | 50-56 |
| 9.0-9.6 | Карта местоположения существующих объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (в том числе и линейных), М 1:5 000, М 1:10 000, М 1:40 000 |  | 57-63 |
| 10.0-10.6 | Карта местоположения существующих объектов электроснабжения (в том числе и линейных), М 1:5 000, М 1:10 000, М 1:40 000 |  | 64-70 |
| 11.0-11.6 | Карта местоположения существующих объектов телекоммуникации, связи и трубопроводного транспорта, М 1:5 000, М 1:10 000, М 1:40 000 |  | 71-77 |
| 12.0-12.6 | Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта особо охраняемых природных территорий, М 1:5 000, М 1:10 000, М 1:40 000 |  | 78-84 |
| 13.0-13.6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1: 70 000 |  | 85 |

Примечание.

n.0_наименование карты_ КГО

n.1_ наименование карты_ г.Краснокамск;

n.2_ наименование карты_ д. Русаки, д. Катыши, д. Жаково, д.  Абакшата, д. Абросы, п. Фроловичи, п. Подстанция, д. Большие Калинята, д. Ананичи, д. Батуры, д. Екимята, д. Ильино, д. Часовня;

n.3_ наименование карты_ д. Верхнее Гуляво, д. Нижнее Гуляво, д. Мошево, д. Заречная, д. Конец-Бор, д. Фадеята, д. Кабанов Мыс, с. Усть-Сыны, д. Кузнецы, д. Малое Шилово, д. Большое Шилово, д. Гурино, д. Клепики, п. Майский, д. Волеги, д. Нижние Симонята, д. Карабаи, п. Майский, д. Волеги, д. Нижние Симонята;

n.4_ наименование карты_ с. Мысы, д. Осляна, п. Ласьва, д. Мошни, д. Нагорная, д. Калининцы, д. Новоселы;

n.5_ наименование карты_ с. Стряпунята, д. Брагино, д. Бусырята, п. ж.-д. Площадки Мишкино, р.п. Оверята, д. Семичи, д. Алешино, д. Хухрята, д. Большая, д. Никитино, д. Новая Ивановка, д. Васенки, д. Кормильцы;

n.6_наименование карты_д. Запальта, д. Нижнее Брагино, п. ст. Шабуничи, д. Малые Шабуничи, д. Даньки, с. Черная, д. Мишкино.

где n это № п/п в таблице «Перечень карт раздела «Градостроительные решения», в соответствии с наименованием карты.

02 Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Дудина Т.С. |  |
|  |  | Специалист -градостроитель | Верьясов В. В. |  |
|  |  | Специалист -градостроитель | Тугужекова М. М. |  |
|  |  | Ведущий специалист ГИС | Солдатова Н. В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Ведущий экономист | Томилина Т. Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Специалист -градостроитель | Тугужекова М. М. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Ведущий инженер | Трофимова Н. А. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Специалист- градостроитель | Верьясов В. В. |  |
|  |  | Специалист- градостроитель | Тугужекова М. М. |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЧАСТЬ  1

01 Состав проекта

02 Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА II

Введение	9

1.	Анализ использования территории городского округа, возможных направлений развития и ограничений использования территории Краснокамского городского округа	16

1.1. Природные условия и ресурсы территории	16

1.1.1	Климат	16

1.1.2	Водные ресурсы	17

1.1.3	Геолого–геоморфологическая характеристика	23

1.1.4	Минерально-сырьевые ресурсы	29

1.1.5 Особо охраняемые территории	37

1.2. Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории	44

1.2.1	Особенности расселения и положение Краснокамского городского округа в структуре Пермского края	44

1.2.3	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации	76

1.2.4	Демографическая ситуация	80

1.2.5	Трудовой потенциал и занятость населения	90

1.2.6	Экономическая база развития городского округа	91

1.2.7	Жилищный фонд	94

1.2.8	Учреждения и предприятия обслуживания населения	104

1.2.9	Транспортное обеспечение территории	123

1.2.10 Инженерное обеспечение территории	207

2. Перечень мероприятий планов и программ социально-экономического развития	268

2.1. Мероприятия программ социально-экономического развития Пермского края	268

2.2. Перечень мероприятий программ и планов социально-экономического развития Краснокамского городского округа	269

3. Сведения о планируемых для размещения на территории Краснокамского городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения	273

3.1. Сведения о планируемых для размещения на территории Краснокамского городского округа объектов федерального значения	273

3.2. Сведения о планируемых для размещения на территории Краснокамского городского округа объектов регионального значения	274

4. Обоснование выбранного варианта  размещения объектов местного значения Краснокамского городского округа	278

4.1 Демографический прогноз	278

4.2. Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории	281

4.3. Развитие жилищного строительства	286

4.4. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения	288

4.5. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	301

4.6. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	333

4.7. Мероприятия по сбору и вывозу коммунальных отходов	350

4.8. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности	359

4.9 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории Краснокамского городского округа	381

5. Планируемые границы населенных пунктов	382

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	537

8. Технико-экономические показатели проекта	577

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ЧАСТЬ 1

Введение	9

1.	Анализ использования территории городского округа, возможных направлений развития и ограничений использования территории Краснокамского городского округа	16

1.1. Природные условия и ресурсы территории	16

1.1.1	Климат	16

1.1.2	Водные ресурсы	17

1.1.3	Геолого–геоморфологическая характеристика	23

1.1.4	Минерально-сырьевые ресурсы	29

1.1.5 Особо охраняемые территории	37

1.2. Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории	44

1.2.1	Особенности расселения и положение Краснокамского городского округа в структуре Пермского края	44

1.2.3	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации	76

1.2.4	Демографическая ситуация	80

1.2.5	Трудовой потенциал и занятость населения	90

1.2.6	Экономическая база развития городского округа	91

1.2.7	Жилищный фонд	94

1.2.8	Учреждения и предприятия обслуживания населения	104

1.2.9	Транспортное обеспечение территории……………….……………...123

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АБК – административно-бытовой комплекс;

АЗС – автомобильная заправочная станция;

АО – акционерное общество;

АХОВ – аварийно химически опасные вещества;

БГКП – бактерии группы кишечной палочки;

ВЛ – воздушная линия электропередачи;

ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение;

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГИС – геоинформационная система;

ГКУ – государственное казенное учреждение;

ГО – городской округ;

ГРП – газорегуляторный пункт;

ГРС – газораспределительная станция;

ГТС – гидротехническое сооружение;

ГЭС – гидроэлектростанция;

ДНП – дачное некоммерческое партнерство;

ДО – дополнительное образование;

ДТП – дорожно-транспортное происшествие;

ЖБК – железобетонные конструкции;

ЖКХ – жилищно - коммунального хозяйство;

ЗСО – зона санитарной охраны;

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

ИП – индивидуальный предприниматель;

КГМ – групногабаритный мусор;

КГО – Краснокамский городской округ;

КДЦ – культурно-досуговый центр;

КНС – канализационная насосная станция;

КСЖ – коммунальные системы жизнеобеспечения;

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость;

ЛЭП – линия электропередачи;

МАУ – муниципальное автономное учреждение;

МАУДО – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования;

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение;

МАУ – муниципальное автономное учреждение;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;

МЖК – молодежный жилой комплекс;

МКД – многоквартирный дом;

МОУ – муниципальное образовательное учреждение;

МПО – муниципальная пожарная охрана;

МУ – муниципальное учреждение;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

МЦ – молодежный центр;

НИР – научно-исследовательская работа;

НСТ – некоммерческое садоводческое товарищество;

н/д – данные отсутствуют;

н/у – характеристики не установлены;

ОАО – открытое акционерное общество;

ОГРН – основной государственный регистрационный номер;

ОЗП – осенне-зимний период;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ООПТ – особо охраняемая природная территория;

ОП – остановочная платформа;

ОПО – опасные производственные объекты;

ПАО – публичное акционерное общество;

ПГБ – пункт газорегуляторный блочный;

ПГС – песчано-гравийная смесь;

ПГУ – Пермский государственный университет;

ПДВ – предельно допустимый выброс;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

ПК – Пермский край;

ПС – электрическая подстанция;

ПСЧ – пожарно-спасательная часть;

РФ – Российская Федерация;

СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

СВК – свинокомплекс;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

СК – спортивный комплекс;

СК – синхронные компенсаторы;

СМИ – средства массовой информации;

СНГ – Содружество Независимых Государств;

СНТ – садовое некоммерческое товарищество;

СНиП – строительные нормы и правила;

СОК – спортивно-оздоровительный комплекс;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

СП – свод правил;

СП – структурное подразделение;

СТК – статические тиристорные компенсаторы;

СТП – схема территориального планирования;

СТП ПК – схема территориального планирования Пермского края;

СУГ – сжиженные углеводородные газы;

СШ – спортивная школа;

ТБО – твёрдые бытовые отходы;

ТКО – твёрдые коммунальные отходы;

ТП – трансформаторная подстанция;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСН – товарищество собственников недвижимости;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УШР – управляемые шунтирующие реакторы;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие;

ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс;

ФОЦ – физкультурно-оздоровительный центр;

ЦБК – целлюлозно-бумажный комбинат;

ЦЗН – центр занятости населения;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

ШРП – шкафной регуляторный пункт;

FBB – Folding Box Board

- Введение

Проект генерального плана Краснокамского городского округа Пермского края (далее – Проект; проект генерального плана; проект генерального плана Краснокамского городского округа Пермского края) выполнен АО СибНИИ градостроительства на основании муниципального контракта с администрацией Краснокамского городского округа от 23 сентября 2019 года № 193591603460059160100100550020000244, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к муниципальному контракту от 23.09.2019  № 193591603460059160100100550020000244).

Проект генерального плана выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемы территориального планирования Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п (в ред. постановления Правительства Пермского края от 10 октября 2019 г. № 715-п);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2018 № 2915-р;

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р;

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р;

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 № 244.

Целью проекта корректировки генерального плана Краснокамского городского округа является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Подготовка проекта генерального плана Краснокамского городского округа осуществлена применительно ко всей территории городского округа и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа, карты планируемого размещения объектов местного значения, карту функциональных зон, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п. 11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования») генеральный план муниципального образования утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта - 2019 год;

Первая очередь реализации проекта - 2031 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2041 год.

Предложения по размещению объектов обслуживания населения выполнены с учетом действующих нормативных документов: СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», постановления Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных образований Пермского края  и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края», Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Краснокамского городского округа.

Реализация Положений о территориальном планировании генерального плана будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются администрацией городского округа за счет средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Нормативная и правовая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12. 2016 № 793»

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон».

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»;

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*»;

- СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*»;

- СП 44.13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*;

- СП 54.13330.2011 Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

- СП 118.13330.2012 СП 118.13330.2012 Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1;

- СП 32.13330.2012 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 113.13330.2012 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

- СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- СНиП 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

- Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

- Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Закон Пермского края от 26.03.2018 № 211-ПК «О преобразовании Краснокамского городского поселения в Краснокамский городской округ»;

- Закон Пермского края от 28.05.2018 № 234-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района, путем объединения с Краснокамским городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Краснокамского городского поселения в Краснокамский городской округ»;

- Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1319-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение»;

- Постановление Правительства Пермского края от 26.09.2019 № 666-п «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Пермского края»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 08.12.2016 № СЭД-35-01-12-503 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, на территории Пермского края»;

- Устав Краснокамского городского округа Пермского края (принят решением Думы Краснокамского городского округа Пермского края от 15.11.2018 № 45);

- иные нормативно-правовые документы, необходимые для разработки Проекта ГП.

Использована следующая планово-прогнозная документация:

- Стратегия социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на период 2016-2030 годы (утверждена решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 27.11.2015 № 121);

- Муниципальная программа «Развитие Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 22.02.2019 № 140-п);

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 19.02.2019 № 164-п);

- Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное устройство Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 14.03.2019 № 211-п);

- Постановление администрации города Краснокамска от 17.04.2019 № 310-п «О реализации на территории Краснокамского городского округа в 2019-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 13.03.2019 № 210-п);

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 18.03.2019 № 218-п);

- Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного образования на территории Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 06.03.2019 № 192-п);

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 01.03.2019 № 177-п);

- Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (утверждена постановлением администрации Краснокамского городского округа от 31.10.2019 № 791-п);

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснокамского городского округа на 2019-2022 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 02.04.2019 № 262-п);

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 22.05.2019 № 401-п);

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 26.03.2019 № 237-п);

- Муниципальная программа «Расселение ветхого и аварийного жилья  Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 25.02.2019 № 148-п);

- Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 25.02.2019 № 141-п);

- Муниципальная программа «Благоустройство, содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального значения на территории Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 02.04.2019 № 263-п);

- Муниципальная программа «Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением администрации города Краснокамска от 05.03.2019 № 188-п);

- иные материалы, предоставленные профильными управлениями администрации Краснокамского городского округа.

- Анализ использования территории городского округа, возможных направлений развития и ограничений использования территории Краснокамского городского округа

- 1.1. Природные условия и ресурсы территории

    - Климат

Территория Краснокамского городского округа расположена в умеренном климатическом поясе. Климат континентальный с холодной продолжительной и снежной зимой и теплым коротким летом. Средняя годовая температура составляет +1,8 °С, максимальная температура самого жаркого месяца + 23,7 °С, средняя температура самого холодного месяца – 15,1 °С. Переход средних суточных температур через 10 °С весной в среднем приходится на вторую декаду мая, осенью – на конец первой – начало второй декады сентября. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает - 47 °С, абсолютный максимум + 38 °С. Заморозки прекращаются в третьей декаде мая, в отдельные годы в конце апреля или начале июня. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 115 дней.

Район Краснокамского городского округа относится к зоне достаточного увлажнения. По материалам многолетних наблюдений на ближайшей к городу метеорологической станции г. Перми годовое количество осадков на рассматриваемой территории составляет 616 мм. В течение года осадки распределяются неравномерно. За теплый период (апрель – октябрь) выпадает почти 70 % (412 мм) годового количества осадков. Годовой гидротермический коэффициент по Н.Н. Иванову составляет 1,4. В сухие годы может отмечаться недостаток влаги в почве. Запасы продуктивной влаги в почве весной около 150 мм в метровом слое. Минимальных значений влага достигает в июле. Устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде ноября и к концу в среднем достигает высоты в 50 – 65 см. Устойчивый снеговой покров сохраняется 170 дней.

Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата. Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова занимает 75 см, минимальная – 35 см.

Метеорологические характеристики даны по метеостанции Пермь по результатам многолетних наблюдений (1966 – 2005 г.г.). В районе Краснокамского городского округа преобладают ветры юго–западного и западного направлений. Зимой, под влиянием западного острога Сибирского антициклона наблюдается увеличение ветров юго–западного направления. Летом режим ветра связан преимущественно с воздействием острога Азорского антициклона, в этот период преобладают ветры западного направления.

Среднегодовая скорость ветра достигает 3-5 м/сек, наименьшие скорости отмечаются в переходные сезоны года – весной и осенью. Среднегодовая повторяемость направлений ветра по румбам (%) представлена в таблице 1.1.1-1

Таблица 1.1.1-1

Среднегодовая повторяемость направлений ветра по румбам (%)

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость ветра, % | 10 | 6 | 6 | 14 | 21 | 20 | 13 | 10 | 15 |

Таблица 1.1.1-2

Среднегодовая и среднемесячная скорость ветра в м/с

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с | 2,8 | 2,7 | 3 | 3 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3 | 2,8 | 2,6 |

Скорость ветра, вероятность превышения которой в течение года составляет 5% U = 6 м/сек. При этом довольно высок процент повторяемости малых скоростей ветра. Важнейшей характеристикой, определяющей качество атмосферного воздуха, является процент повторяемости приземных и приподнятых инверсий. Территория г. Краснокамска расположена в зонах умеренных повторяемостей приземных инверсий и застоев воздуха. Процент повторяемости приподнятых инверсий наблюдается реже, чем приземных. Данные приведены в таблице 1.1.1-3.

Таблица 1.1.1-3

Процент повторяемости приподнятых инверсий

| Среднегодовые данные | Многолетние | 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Осадки, число дней | 194 | 219 |
| Повторяемость приземных инверсий температуры, % | 41 | 40 |
| Повторяемость застоев воздуха, % | 12 | 21 |
| Повторяемость ветра со скоростью 0-1 м/с, % | 22 | 37 |
| Повторяемость приподнятых инверсий температуры, % | 33 | 30 |
| Повторяемость туманов, % | 4 | 6,5 |

С точки зрения ветровых характеристик в г. Краснокамске имеют место условия, способствующие формированию застойных зон и накоплению вредных веществ в атмосфере.

    - Водные ресурсы

Гидрографическая сеть относится к бассейну р. Камы, которая является главной водной артерией. Город Краснокамск находится в зоне влияния двух водохранилищ на р. Кама – Воткинского и Камского.

Краснокамский округ расположен на охотской возвышенности, которая тянется от устья р. Обвы вдоль правого берега Камы до границ Удмуртии. Оханская возвышенность отличается развитой речной и овражистой сетью. Она имеет высоту до 326 м над уровнем моря и представляет собой волнистую и увало-волнистую возвышенность с выраженным уклоном к р. Кама.

Все водотоки Краснокамского городского округа, за исключение Камы, по протяженности относятся к малым рекам. Все водотоки являются типично равнинными. Водность рек не велика, и испарение обычно превышает сток. В маловодные годы возможно пересыхание верхних участков рек, а в наиболее суровые зимы наблюдается их полное замерзание.

По характеру водного режима реки относятся к обычному типу с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью. В питании рек наибольшее значение имеют талые воды (от 50-70%), затем дождевые (около 20%) и подземный сток (10-25%). Таким образом, водность рек сильно зависит от климатических особенностей конкретного года.

Перечень поверхностных водных объектов Краснокамского городского округа

Воткинское водохранилище (р. Кама), р. Ласьва, р. М. Ласьва, р. Пальта, р. Городище, р. Красная, р. Суздалевская, р. Ермашовка, р. Забегаевка, р. Услонная, р. Чёрная, р. Сюзьва, р. Поломка, р. Сын, р. Волеговка, р. Рязановка р. Гайва, р. Перемка, р. В. Перемка, р. Долгая, р. Селиваниха, р. М. Останина, р. Каменка, р. Рассоха, р. Полуденая, р. Кудиновка, р. Гнилуша, р. 1-Безымянная, р. 2-Безымянная, р. Мишурна, р. Ключевая, р. Б. Сельская, р. М. Сельская, р. Л. Полдневая, р. Авдокинка, р. Хмелевка, р. Глушата, р. Язовая, р. Алешиха, р. Ю, Песьянка, р. Песьянка, руч.Ольховха, р. Пашковка, р. Зареченский ключ, р. Каменка, р. Быстрая, р. Куль-шор, р. Омутная, р. Долгуша, р. Трубинка, р. Гуринка, р. Талица, старица у д. Жаково, руч. Березовый, оз. Дикое.

Пруды в п. Майский, д. Мишкино, д. Мошни, д. Залесная, д. Абакшата, д. Катыши, п. Фроловичи, урочище Б. Загарье.

Основные характеристики наиболее крупных рек

Река Кама в пределах Краснокамского округа представляется верхней частью Воткинского водохранилища.

Воткинское водохранилище является русловым, то есть представляет собой узкий вытянутый водоем со значительной извилистостью, повторяющей изгибы исходного русла реки.

При нормальном подпорном уровне вод Воткинского водохранилища его площадь составляет 1120 км2, объем водной массы – 9,4 куб.м, длина – 360 км. Максимальная ширина водоема достигает 8,2 км, средняя – 3,4 км, наибольшая глубина – 30 м, при средней величине – 8,4 м.

Река Гайва является правым притоком р. Кама, длина 76 ка, площадь водосбора 328 км2. Впадает в Воткинское водохранилище на 690 км от устья р. Кама. Общее количество притоков длиной менее 10 км – 32. Их суммарная длина – 72 км. Имеет крупный приток р. Рассоха длиной 14 км, впадающий в Гайву слева на расстоянии 53 км от устья. Заселенность довольно высока – 76%. Бассейн реки слабохолмистый, русло не разветвленное, сильно извилистое. Берега крутые, обрывистые. Дно реки сложено суглинками, местами имеются с песчаные отложения. Почти на всем протяжении водотока характерны та или иная степень заиления дна и заросли высшей водной растительности.

Река Ласьва является правым притоком р. Кама. Длина 78 км без залива, протяженность которого составляет 5-6 км, площадь водосбора 481 км2. Впадает в Воткинское водохранилище на 638 км от устья р. Кама. Глубина реки от 0,8 м при ширине русла 2-3 м, до 5-7 м при ширине русла 50-60 м. В устьевой части ширина реки местами достигает 300 м. В Ласьву впадает 58 притоков длиной менее 10 км (их суммарная длина - 130 км) и 2 более крупных притока - р. Перемка( левый приток длиной 17 км) и р. Чёрная (правый приток длиной 11 км). Залесённость бассейна 66 %, заболоченность 30%.

Река Малая Ласьва является правым притоком р. Кама. Длина 18,3 км, площадь водосбора 73,2 км2 впадает в Воткинское водохранилище на 636 км от устья Камы, образуя затон. Имеется один крупный приток р. Городище и 2 более мелких суммарной длиной 4 км. Ширина речной долины составляет от 20 до 100 м, врез русла от б-7 м в верховьях до 2-2,5 м в устьевой части, глубина реки возрастает от 0,4-0,5 м до 2-3 м. В приустьевом участке имеется подпор воды Воткинским водохранилищем. Пойма относительно ровная и заболоченная. Залесённость бассейна – 26%. Из-за регулярных сбросов теплых сточных вод Закамской ТЭЦ-5 в нижнем течении Малой Ласьвы не происходит ледостава.

Река Городище самый крупный правый приток Малой Ласьвы. Длина 11 км, площадь водосбора 26,2 км2. В верхнем течении принимает приток длиной 1,2 км. Ширина реки от 0,3 до 2,5 м. Заболоченность бассейна 7%, залесённость 47%. На расстоянии 6,6 км от устья выше д. Мишкино в 1976 г. сооружен пруд. Земляная дамба имеет длину 500 м, ширину 10 м, высоту 7,8 м. Объем пруда 660 м3, площадь зеркала 33 га, средняя глубина 2 м.

Река Пальта является правым притоком р. Камы. Длина реки 17,8 км, площадь водосбора 36,2 км2, впадает в Воткинское водохранилище на 631 км от устья р. Камы. Имеет 4 притока суммарной длиной 4,2 км. Кроме того через дренажный канал Пальта связана с р. Чёрная, в результате чего значительная часть стока этой реки попадает в Пальту. Пойма заболочена на всем протяжении, залесённость – 10%.

В бассейне р. Пальта (среднее течение) находится Пальтинское месторождение торфа.

Река Сюзьва является правым притоком реки Кама. Длина 56 км (без залива), площадь водосбора - 489 км2. Подпор Воткинского водохранилища распространяется на 11-12 км реки, образуя Сюзьвенский залив. Имеется 24 притока длиной менее 10 км (суммарная длина 74 км) и 6 более крупных притоков. Залесённость бассейна составляет 64%. В пределах Краснокамского округа расположены лишь часть среднего участка и низовья р. Сюзьвы.

На территории округа наиболее крупным притоком Сюзьвы является р. Поломка, длиной 51 км, с площадью водосбора 380 км2. Поломка имеет 29 притоков, два из которых превышают по длине 10 км. Поломка впадает в Сюзьвинский залив справа на расстоянии 6 км от устья.

Выше по течению в Сюзьву впадает левый приток р. Сын. Его протяженность 46,32 км, площадь водосбора 195 км, залесённость бассейна 36%. Левым притоком Сына является р. Чёрная длиной 22 км и площадью водосбора 54 км2.

Перечень гидротехнических сооружений (далее - ГТС), расположенных на территории Краснокамского городского округа, приведен в таблице 1.1.2-1.

Таблица 1.1.2-1

Перечень гидротехнических сооружений

| Наименование ГТС | Местоположение | Водный объект | Объём пруда при НПУ, тыс. куб.м /длина берегоукрепления, м | Площадь зеркала пруда при НПУ, га | Собственник ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТС пруда №1 | п. Майский | р. Волеговка | 60,00 | 4 | Краснокамский городской округ |
| ГТС пруда №2 | д. Мошни | р. Услонная | 75,00 | 3 | Бесхозяйное |
| ГТС пруда №5 | д. Мишкино | р. Городище | 460,00 | 23 | Бесхозяйное |
| Берегоукрепление №1 | г. Краснокамск | Воткинское водохранилище | 1289,1 |  | Краснокамский городской округ |
| Берегоукрепление №2 | г. Краснокамск | Воткинское водохранилище | 3000,0 |  | Краснокамский городской округ |
| Берегоукрепление №3 | г. Краснокамск | Воткинское водохранилище | 501,54 |  | Краснокамский городской округ |

Водоохранные зоны установлены в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации

Класс гидротехнических сооружений усанавливеатся в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»

Характеристики наиболее крупных малых рек представлены в таблице 1.1.2-2.

Таблица 1.1.2-2

Характеристики наиболее крупных малых рек округа

| Наименование реки | Территории | Водоприемник | Точка впадения, км | Sводосбора, км2 | L водотока, км | Кол-во притоков | Суммарная длина притоков, км | Врез русла, м |  | Глубина, м |  | Продолж. Половодья, дн. | Продолж. Ледохода, дн. | Подъем уровня |  | Скорость в половодье, м/сек | Модуль годового стока, л/с с км2 | Питание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в верховьях | в нижнем течении | min | mах |  |  | в период половодья, м | в период дождевых паводков, м |  |  | Талые,% | Дождевые,% | Подземный сток,% |
| Чёрная | Оверята | р. Сын |  | 54 | 31 | 6 | 6,3 | 2-3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 | 70 | 20 | 10 |
| Поломка | Майский | р. Сюзьва Воткинскоевдхр | 6 | 380 | 51 | 29 |  | 0,5 | 3 | 0,4- 0,8 | 1,5- 2,5 | 20-30 |  |  | 1-1,5 |  |  | 100 |  |  |
| Сын | Майский | Сюзьвинский залив Воткинского вдхр. | 11 | 195 | 46,32 | 78 | 127,5 6 |  |  | 0,5 | 3-3,5 | 20-40 | 1-3 | 2-3 | 0,5-1,5 | 1-1,5 | 7,3 | 5б | 20 | 24 |
| Сюзьва | Майский | р. Кама, Воткинское вдхр. | 624 | 489 | 53 | б2 | 238,4 | 0,5 | 4 | 0,5- 0,8 | 2-4 | 20-30 | 1-3 | 2-4 | 1-1,5м |  | 7,2 | 56 | 20 | 24 |
| Ласьва | Оверята, Стряпунята, Краснокамск | р. Кама, Воткинское вдхр. | 638 | 481 | 78 | 58 | 130 | неск.Дм | 4 | 0,8 | 300 | 20-40 | 1-3 | 2-4 | 0,5-1,5 | 1-1,5 | 7,5 | 56 | 20 | 24 |
| Пальта | Краснокамск | Воткинское вдхр. |  | 36, 2 | 17 | 4 | 4,2 | 2-3 | 5-6 | 0,2-0,3 | 1-1,5 | 20-60 |  | 0,080,12 | 0,4-0,6 |  |  | 56 | 20 | 24 |
| Малая Ласьва | Оверята | Воткинское вдхр. | 636 | 73, 2 | 18,28 5 | 6 | 9,13 | 4,5 | 2-2,5 | 0,4-0,5 | 2-3 | 20-40 | 1-3 | 1,5 | 1,5 | 0,8-1 | 7,5 | 56 | 20 | 24 |
| Гайва | Стряпунята | р. Кама, Воткинское вдхр. | 690 | 328 | 76 | 64 | 294 | неск. Дм | 4-6 | 0,3 | 5 | 20-40 | 1-3 | 3-4 | 0,5 |  | 7,5 | 56 | 20 | 24 |
| Перемка | Стряпунята | р. Б. Ласьва, Воткинское вдхр. |  | 77, 8 | 17,86 | 49 | 60,50 8 | 6-7 | 2,5-3 | 0,2-0,3 | 1,5 | 20-40 | 1-3 | 1,5 | 1,5 | 0,8-1 | 7,5 | 56 | 20 | 24 |
| Суздалевка | Краснокамск | р. Ласьва | 1 | 5,2 5 | 2,5 | 1 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 1,3 |  |  |  |  |  | 7,5 | 56 | 20 | 24 |

    - Геолого–геоморфологическая характеристика

Рельеф и геоморфология

Территория г. Краснокамска входит в геоморфологический район Средне–Камской долины. Рельеф г. Краснокамска речного происхождения, сформировавшийся в результате речной эрозии и аккумуляции. Рельефообразующими элементами являются р. Кама, ее притоки и овраги. Основной формой рельефа является аккумулятивная I правобережная надпойменная терраса долины р. Камы, осложненная долинами ее притоков. На описываемой площади р. Кама протекает в субширотном направлении.

Территория города является частью Камской долины, выполненной четвертичными отложениями различного возраста.

Северная часть г. Краснокамска, куда заходят строги верхнее–камской возвышенности, представляет собой сильно эродированную возвышенную равнину с хорошо разработанной гидрографической сетью и отсутствием значительных по площади заболоченных участков. Местность сильно расчленена логами с обилием ключей и речек. Преобладающие отметки высот здесь от 140 до 216 м над уровнем моря. Между водоразделами и долинами рек тянутся склоны различной крутизны и протяженности. Склоны южной экспозиции обычно резче очерчены, короче и круче северных.

В геоморфологическом отношении территория города расположена на I правобережной надпойменной террасе р. Камы с абсолютными отметками 92 – 107 м, терраса аккумулятивная. Длина террасы в пределах городской черты около 9 км, в ширину достигает, в пределах обследованной территории 4 км, превышение над урезом территории 9 – 13 м, уступ террасы в большинстве случаев высокий, крутой, обрывистый, участками с обвалами. Поэтому, большая часть русла оборудована железобетонными плитами, на момент обследования большая часть которых находится под водой.

С севера территория города ограничена заболоченной долиной р. Черной, имеющей в целом более низкие отметки, по отношению к поверхности террасы р. Камы.

Мощность торфа по отдельным скважинам достигает 5,6 м. По материалам прошлых лет, осушение болот проводилось при помощи осушительных канав глубиной более 3 м, протягивающихся в субширотном направлении и соединенных с реками Пальтой, М. Ласьвой и Агабабовкой. На момент обследования, канава с постоянным водотоком для осушения болота наблюдалась только в долине р. Агабабовка, которая со временем превратилась в канал сброса промышленных вод ТЭЦ – 5.

Геолого–литологическое строение территории города Краснокамска следующее (сверху вниз):

Суглинок, реже глины коричневые с сероватым и красноватым оттенками, от твердой до текучей консистенции. Суглинки отмечаются в западной части исследуемой территории. Мощность суглинков – 2,2 – 10,4м, в центральной части микрорайона «Запальта» и на левобережной части р. Пальты суглинки залегают на глубине 6,5 – 11,5 м, их вскрытая мощность – 2,7 – 4,0 м. в северной части «Запальты» и исследуемого участка суглинки и пески залегают под слоем торфа и служат минеральным дном болота.

Пески мелкие и пылеватые серые, голубовато – серые, желтовато – бурые и буровато – коричневые, маловлажные и влажные, ниже уровня грунтовых вод - вод насыщенные, плотные и средней плотности. В песках наблюдаются прослои, тонкие линзы супеси и суглинка. На отдельных участках пески переходят в пески средней крупности, которые в южной части микрорайона «Запальта» залегают с поверхности земли и содержат гальку и гравий до 15 %, а с глубиной переходят в пески гравелистые.

В западной части исследуемого участка пески с включением гравия и гальки до 22 – 30 % отмечаются в крайней северо–западной части и на участках, прилегающих к р. Кама.

Близ уреза р. Кама отмечены песчано-гравийные и галечниковые грунты.

Алевролиты коричневые, слабо выветрелые, средней крепости и песчаники серые, мелкозернистые, глинистые, слабоцементированные. Вскрыты мощностью 0,4 – 1,2 м.

Геологическое строение и тектоника

Исследуемая территория в тектоническом отношении расположена на восточной окраине русской платформы. По условиям залегания осадочного чехла одной из крупных тектонических форм платформы является Пермско–Башкирский свод, своей северной вершиной входящий в Пермскую область (Софроницкий П.А., Ожгибесов В.П., 1991). По кровле артинского яруса определяется ряд боле мелких валов и валообразных зон, осложняющих северную вершину Пермско–Башкирского свода. В частности, Краснокамский вал, к которому приурочено русло р. Кама с ее террасой в пределах г. Краснокамска.

По схеме районирования новейших тектонических движений бассейн р. Камы расположен в области отрицательных движений относительно небольшой скорости.

Древние и новейшие движения обусловили значительную трещинноватость верхнепермских пород и зональность этой трещиноватости. Как правило, эти зоны концентрируют выходы подземных вод.

В геологическом строении исследуемой площади участвуют породы шешминского горизонта уфимского яруса пермской системы, перекрытые чехлом рыхлых четвертичных отложений различного генезиса.

Коренные породы (отложения шешминского горизонта) в районе «Запальта» вскрыты выработками, расположенными близ уреза р. Камы на глубинах 7,8 – 7,9 м и представлены песчаниками слабовыветрелыми, трещиноватыми алевролитами. Породы перекрыты четвертичными аллювиальными отложениями и представлены песками, суглинками, с содержанием гравия и гальки, а также галечниковыми грунтами. С поверхности четвертичные аллювиальные отложения осложнены болотными, представленными в основном торфами, реже глинистыми заторфованными или с относительным содержанием органического вещества грунтами.

С северной и восточной стороны от застроенной городской территории наблюдаются залежи торфа. Торфяные толщи распространены неравномерно. Мощность торфяных месторождений составляет: в районе «Запальта» 0,4 – 5,6 м; в застроенной территории города на севере (правобережная часть р. Пальта) – 2,3 – 4,8 м; на западе (левобережная часть р. Пальта) – 1,3 – 2,9 м. В долине р. Агабабовка имеются отложения торфа мощностью 0,3 – 1,8 м, на остальных участках торфы встречаются довольно часто в виде пятен, мощность их в среднем составляет 1 – 1,5 м, на отдельных участках увеличиваясь до 2,3 – 3,6 м, редко достигая 4,0 – 5,6 м. Торф больших мощностей отмечается севернее кромки леса, южнее которой проходят улицы Гагарина, Декабристов, Чапаева и Энтузиастов.

С поверхности достаточно часто залегают техногенные отложения, в пределах изучаемых участков распространенные, в основном, в виде насыпных грунтов. Отложения имеют прерывисто–площадное распространение. Ими засыпаны, преимущественно, заболоченные участки, устроены дороги. Местами насыпь состоит из строительного мусора, щебня, на отдельных участках преобладают золошлаки ТЭЦ – 5.

Гидрогеологические условия

На территории г. Краснокамска отмечается три водоносных горизонта: первый – горизонт аллювиальных отложений, второй – горизонт заболоченных территорий, третий – верховодка.

Согласно районированию подземных вод Л.А. Шимановского и И.А. Шимановской, 1973, по условиям водоснабжения Пермского края, г. Краснокамск относится к Камской гидрогеологической области, где широко распространены грунтовые воды аллювиальных отложений Камы и Ласьвы, а также шешминский водоносный комплекс. Подземные воды гидрологически связаны с уровнями р. Камы, поэтому их режим частично зависит от уровней воды в реке, а также получают питание за счет осадков.

Шешминский водоносный горизонт вскрыт на глубинах 7,8 – 7,9 м и приурочен к водоносным трещиноватым песчаникам и реже к другим породам шешминского горизонта.

Аллювиальный водоносный горизонт характеризуется наибольшей водообильностью, особенно вблизи р. Камы, но в городе он настолько загрязнен, что его не используют.

Второй водоносный горизонт приурочен к отложениям торфа и отмечается на глубине 0,2 – 2,2 м от поверхности земли. В пониженных участках рельефа отмечается открытое стояние грунтовых вод. Уровень этого горизонта зависит от количества атмосферных осадков, от уровня воды и близко протекающих водостоках, от особенностей геолого–литологического строения, от температуры воздуха и времени года.

На территории города широко распространены подземные воды типа «верховодка», обусловленные наличием фильтрационных свойств грунтов верхней части разреза и обильным в некоторое время года питанием подземных вод. «Верховодка» появляется в весенне–осенние периоды в песчаных отложениях над линзами и прослоями глин и суглинков на глубине 0,5 – 2,2 м от поверхности земли.

На застроенных площадях формируются гидрохимические ареалы. Для г. Краснокамска характерно техногенное загрязнение, местами (вблизи бывших нефтяных скважин) геологоразведочное загрязнение. Длительное загрязнение приводит к устойчивому повышению минерализации и формированию агрессивных к строительным конструкциям грунтовых вод.

По химическому составу грунтовые воды чаще всего гидрокарбонатно–кальциевые, с минерализацией 0,79 – 1,0 г/л. Относительно повышенная окисляемость, содержание ионов, нитратов, сульфатов, гидрокарбонатов, ионов аммония говорит о загрязнении грунтовых вод и о связи их с поверхностными водоемами.

Опасные инженерно–геологические процессы

Основными неблагоприятными процессами является наличие просадочных грунтов, подтопление территории подземными водами, заболачивание, разрушение берега р. Кама.

К техногенным факторам относятся: влияние Камского водохранилища, утечки из водонесущих коммуникаций, недостаточная организация поверхностного стока на застроенных территориях, отсутствие действующей ливневой канализации, барражный эффект при строительстве заглубленных подземных сооружений, засыпка естественных дрен. Природные факторы - геоморфологическая обстановка, определяющая дренированность территории; геолого-литологическое строение – литологический тип разреза; особенности гидрогеологических условий (тип водоносного горизонта и уровень залегания грунтовых вод).

Заболачивание

Торфяные болота выполняют роль регуляторов поверхностного стока и климата на обширных территориях. Освоение заболоченных территорий неизбежно связано с осушением, т.е. изменением водного баланса, а тем самым микроландшафта и климатических особенностей. Разработка верхних слоев болот при выторфовании может привести к оседанию поверхности прилегающей территории. Торфяные залежи, погребенные на дне искусственно созданных водоемов, могут отрицательно влиять на состав воды, насыщая ее органическими кислотами.

Работы по оконтуриванию торфа в районе Краснокамского городского поселения ранее не проводились. Участки залегания и глубина торфяной залежи отображены на листе ГП-3 «Схема ограничений использования территории».

В центральной части города заболачивание зафиксировано севернее горизонтали 98 м, которая часто совпадает с кромкой леса. От этой отметки идет понижение рельефа на север, в сторону долины р. Чёрная, осложненной долиной р. Пальта.

Заболачивание обусловлено природными факторами – пониженные элементы рельефа, вскрывающие подземные воды, залегающие близко к поверхности земли. Заболачиванию способствует и возведение земляных дамб под дороги, перегораживающие естественный сток поверхностных вод. Трубы, для пропуска воды не всегда имеют сечение, рассчитанное на паводок, нередко они укладываются выше уреза воды, трубы заливаются и образуются заболоченные участки.

В ходе выполнения научно–исследовательской работы «Комплексное экологическое обследования ООПТ регионального значения «Болото За гранью (Кедровое)» и ее охранной зоны, уточнение границ и режима охраны ООПТ» осенью 2007 г. проводилось визуальное обследование  территории по степени увлажненности почвы. (см. схему) .

Абразия. Для разработки генерального плана округа в части территории Краснокамска важное значение имеет учет такого опасного геологического процесса как абразия берегов.  По скорости отступания берега участки побережья относятся к опасным территориям со средней скоростью линейного отступания 1,46 м/год. Необходимо предусмотреть  мероприятия по берегоукреплению.

Переработка берегов

Город Краснокамск расположен на правом берегу р. Камы в зоне подпора Воткинского водохранилища.

Согласно районированию побережий Камского и Воткинского водохранилищ переформирование берегового склона на территории города происходит по абразивно–овражному типу. В соответствии со СНиП 22.01-95, по скорости отступания берега участки побережья относятся к опасным территориям со средней скоростью линейного отступания 1,46 м/год. Рекомендуется проектировать мероприятия по берегоукреплению.

Рисунок 1.1.3-1 - Схема оценки ООПТ «Болото За гранью» по степени увлажненности почвы

Наличие просадочных грунтов

Характерно очаговое их распространение, чаще они отмечаются в аллювиальных грунтах. В микрорайоне «Запальта» наблюдается I тип грунтовых условий по просадочности. При смачивании грунтов фиксируется значительное снижение показателей их деформационных и прочностных свойств.

Площадки ликвидированных скважин

На таких площадках грунты имеют отличные от природных показатели свойств. Загрязнение сказывается на химическом составе грунтовых вод.

    - Минерально-сырьевые ресурсы

Природно-ресурсный потенциал Краснокамского округа включает полезные ископаемые (нефть, нефтяной газ, известковые туфы и торфотуфы, торф, песчано-гравийная смесь, глины), аграрные, лесные, водные и рекреационные ресурсы.

В округе наиболее развитой является добыча сырья для строительной промышленности и пресных подземных вод.

Сведения о наличии месторождений полезных ископаемых, горных и геологических отводов, расположенных в пределах испрашиваемого для проектирования участка, представлены в соответствии с данными ФГУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» от 20.03.2020 г. письмо исх. №03-483 в таблицах 1.1.4-1 и отражены на листе «Карта зон с особыми условиями использования Краснокамского городского округа».

Нефть

На территории Краснокамского округа имеется два месторождения нефти, где ведется в настоящее время добыча органического сырья: Зоринское, Северокамское (Восточный и Западный купол). Наиболее старое Краснокамское месторождение нефти выведено из эксплуатации. С 2003г. разработку Зоринского и Северокамского месторождения производит компания ООО «УралОЙЛ», которая входит в структуру ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В среднем добывается 15-20 тыс. тонн ежегодно. Горючий газ, связанный с нефтяным месторождением, находится в растворенном состоянии (попутный газ). Отделяемый газ на месторождениях не используется, в связи с тем, что газовый фактор месторождения незначителен.

Водные запасы

Государственным балансом учитывается Краснокамское месторождение йодно-бромных вод. На месторождении выделяются Оверятский и Григорьевский участки. Запасы минерализованных подземных вод по промышленным категориям составляют 51,6 тыс. куб.м/сут., в том числе на Оверятском участке 30 тыс. куб.м/сут. Содержание йода в рассолах по Оверятскому и Григорьевскому участкам изменяются от 8 до 10,5 мг/л. На Оверятском участке за 2003 год ОАО «Йодобром» добыто 2,6 т йода. В 2005-2006 г.г. добыча йода не производилась.

Для водоснабжения города Краснокамска используются преимущественно  поверхностные воды. Добычу пресных подземных вод для производственно-технического водоснабжения, в соответствии с лицензией, осуществляют ОАО «КЭЛМИ» и ОАО «Уралжелезобетон».

Таблица 1.1.4-1

Перечень месторождений и участков полезных ископаемых, расположенных на территории Краснокамского городского округа Пермского края.

Таблица 1.1.4-2

Перечень лицензионных скважин, расположенных на территории Краснокамского ГО:

Рисунок 1.1.4-1 - Схема расположения участка строительного песка и гравийно-песчаной смеси «Абакшата»

Рисунок 1.1.4-2 - Схема расположения участка «Шабуничи» Пальтинского торфяного месторождения

Ограничения в части завтроки площадей  полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской федерации о т21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»:

Строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка земельных участков, упомянутых выше (часть 2 настоящей статьи), прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

1.1.5 Особо охраняемые территории

Особо охраняемые территории (далее - ООПТ) – участки земли и водного пространства, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые полностью или частично из хозяйственного пользования с установлением режима особой охраны.

В южной части округа, на территории Краснокамска  имеется две ООПТ: Болото Кедровое «За гранью» и «Сосновый бор».

Болото За гранью (Кедровое)

Ландшафтный природный резерват регионального значения. Образован решением Пермского облисполкома от 07.06.88 г. № 139. Режим охраны установлен постановлением Правительства Пермского края от 28.03.08 г. № 64-п. Площадь: собственно памятника природы 458 га.  Территория ООПТ сложена четвертичными аллювиальными заторфованными отложениями. Болото расположено в пределах тыловой части II надпойменной террасы правобережья р. Камы. На территории преобладают облесенные низинные и переходные болота. Значительную площадь переходных и низинных болот занимают елово-березово–таволговые и елово–березово–разнотравные сообщества с примесью ольхи черной. Особо ценными объектами можно считать фрагменты леса с произрастанием  сосны сибирской - Pinus sibirica, являющиеся одним из самых южных участков естественного произрастания на территории Пермского края.

ООПТ «Сосновый бор»

Особо охраняемая природная территория местного значения охраняемый ландшафт «Сосновый бор». Образован решением Краснокамской Думы от 29 ноября 1999 г. N2 92. Современный нормативно-правовой акт: решениеКраснокамского городского поселения Краснокамсого муниципального района Пермского края от 23 апреля 2015 г. Х 31

Границы: в границах земельного участка с кадастровым номером 59:07:0000000:3163. Южная граница ООПТ проходит по правому берегу реки Камы, с запада территория граничит с деревней Конец-Бор и проходит по периметру ограждения Ацетиленовой станции. Северо-западная граница проходит по ул. Южной, пересекаясь с автомобильной дорогой (участок дороги от ул. Калинина до ул. Гагарина), которая и служит северной границей, продолжаясь до лесозавода. Восточная граница ООПТ проходит вдоль ограждения лесозавода.

Площадь: 34,2 га.

Цель создания: обеспечение охраны природных комплексов и поддержания экологического баланс.

Охраняемый ландшафт находится в границах Краснокамского городского округа и вытянут узкой полосой по берегу Воткинского водохранилища шириной от 100 до 400 м и длиной около 1,7 км. Впервые упомянут Г.А. Вороновым в (1995), предложен к охране Краснокамским комитетом по охране природы (1995).

Коренными экосистемами ООПТ являются светлохвойные (сосновые) насаждения с примесью темнохвойных пород, сформировавшихся на высоком берегу реки Камы, в пределах первой надпойменной террасы.

Основной тип фитоценозов, представленных на территории, - сосняки

вейниковые. Кроме того, встречаются сосняки разнотравные, сосняки паркового типа, ельники разнотравные, сорно-разнотравные луга. В травянисто-кустарничковом ярусе суммарное проектное обилие синантропных видов составляет от 20 до 90%.

Основной тип почв территории - псаммозем гумусовый песчаный на древнеаллювиальных отложениях. Выявлены песчаные слаборазвитые почвы (псаммоземы) камских террас, занятые сосновыми борами, которые подлежат особой охране как находящиеся под угрозой исчезновения из-за хозяйственной и рекреационной нагрузки.

Экосистемы подвергались существенным воздействиям и изменениям. Средифакторов воздействия отмечены рекреация, воздействие дороги Краснокамск - Очёр, речная эрозия берегов.

| а) |  | б) |
| --- | --- | --- |
| в) |  |  |
| Элементы ООПТ «За гранью (кедровое) болото»: а) сосна сибирская; б) повреждение сосны сибирской при сборе шишек; в) фрагмент ели |  |  |

Растительность

Окрестности г. Краснокамска расположены в пределах двух районов южно–таежной подзоны: 1 – южно–таежных пихтово–еловых лесов с мелколиственными породами и липой в древесном ярусе; 2 – южно-таежных сосновых лесов.

Пихтово–еловые, травяно–кустарничковые и травянистые леса с достаточно большой примесью липы произрастают на глинистых и суглинистых почвах. В подлеске распространены рябина, черемуха, ива козья. Среди кустарников преобладают шиповник и жимолость пушистая. Травяной покров этих лесов довольно богатый. В его составе встречаются сныть, звездчатка, копытень, бор развесистый, вейник. Значительно развит и моховой покров, для которого характерны мхи, - плеурозеум шребери, гилокомиум пролиферум, ритидиадельфус трикветрус, птилиум криста кастренсис.

На не дренированных плоских междуречьях развиты пихтово–еловые, кислично-черничные и кислично–папоротниковые леса, отличающиеся большой сомкнутостью крон и сильно развитым моховым покровом. Травяной покров сильно изрежен и состоит из майника двулистного, кислицы, папоротников.

Значительные площади занимают вторичные смешанные мелколиственные леса, возникшие на местах вырубленных или сгоревших пихтово–еловых лесов. В мелколиственных лесах травяной покров состоит из вейников, ежи сборной, шучки дернистой, клевера среднего, костяники и других растений. На водоразделах на местах старых вырубок и гарей образовались суходольные луга. Видовой состав их беден и состоит из шучки дернистой, полевицы обыкновенной, мятлика лугового, колоска душистого, манжетки, василька фрагийского, ястребинки и ромашки. Хорошим травостоем обладают луга пойм малых рек. Это преимущественно злаковые, разнотравно–злаковые и злаково–разнотравно–осоковые луга. Значительную часть территории занимают мезотрофные и эвтрофные болота. В составе растений низинного болота преобладают осоки, хвощи, вейники, мхи. Эти болота имеют кустарниковый ярус из различных ив, приземистой березы и древесную растительность из березы, осины и ели. Среди переходных болот встречаются березово–сосновые или березовые осоково-разнотравные, редко с участием ели. В напочвенном покрове данных болот обычно распространены осоки, пушица, шейхцерия, хвощи и сфагновые мхи.

Сосновые с разреженным моховым покровом кустарничко–травяные боры приурочены к древне–аллювиальным песчаным отложениям второй террасы р. Камы. Травяной покров этих лесов состоит из вейника наземного, порезника горного и других растений. На сухих дюнных отложениях развиты лишайники.

Флора Воткинского водохранилища насчитывает 168 видов цветковых растений из 39 семейств. Наибольшим числом видов представлены семейства злаковых (20), осоковых (19), сложноцветных (15), гречишных (12), рдестовых (5).

Участок Воткинского водохранилища в районе г. Краснокамска характеризуется незначительным зарастанием, что объясняется типом мелководий (абразионные незащищенные), а также характером антропогенного воздействия (наличие пристаней, застройка берегов, влияние загрязнений и др.).

Почвы

В соответствии с почвенно-географическим районированием территория г. Краснокамска расположена в Сивинско–Ильинском районе тяжелосуглинистых дерново–карбонатных почв Среднерусской провинции южно–таежной подзоны дерново–подзолистых почв (Коротаев, 1961, 1962; Природно–сельскохозяйственное районирование…, 1984; Почвенная карта РСФСР, 1988).

Наиболее распространенной почвообразующей породой являются элювиально-делювиальные отложения, исходным материалом которых послужили пермские глины, мергели, известняки и песчаники. Они представляют собой однородную желто-, красновато-, серовато-бурую массу. Эти отложения чаще всего слабо известковатисты, где вскипание от соляной кислоты не обнаруживается или наблюдается с глубины 100 – 110 см. На склонах южной экспозиции, где проявляется эрозионный процесс, на поверхность выходят местные коренные породы. Для этих почв характерна слабокислая реакция, высокая степень насыщенности основаниями и достаточно высокая емкость обмена по всему профилю. Почвы бедны подвижными формами азота, фосфора и калия.

Дерново–средне – и сильноподзолистые почвы имеют четко выраженный гумусовый горизонт, резко переходящий в элювиальный мощностью до 15 см и более. В почвенном профиле наблюдается вынос частиц и полуторных окислов из верхних горизонтов и их накопление в иллювиальном. Содержание гумуса у этих почв, как и у слабоподзолистых колеблется от 2 до 3,5%, причем даже в подзолистых горизонтах может отмечаться достаточно высокое его содержание (до 1,15%). Далее с глубиной содержание органического вещества уменьшается. Для дерново–средне- и сильноподзолистых почв характерна сильно среднекислая реакция, высокая степень насыщенности основаниями, наименьшие величины отмечаются в элювиальном или в верхней части иллювиального горизонтов. Емкость обмена колеблется от 12 до 18 мг – экв на 100г почвы. Эти почвы также бедны подвижными формами азота, фосфора и калия.

На песчаных древнеаллювиальных отложениях формируется дерново–подзолистые иллювиально–железистые, дерново–подзолистые иллювиально–железисто-гумусовые и дерново–подзолистые иллювиально–гумусовые почвы.

На выходах карбонатных пород или их близком залегании формируются дерново-карбонатные типичные и дерново–карбонатные выщелоченные почвы. В поймах рек и ручьев формируются аллювиальные и дерновые кислые почвы. Особенностью этих почв является периодическое отложение аллювиального наноса, поэтому они характеризуются слабой дифференциацией профиля, наличием слоистости, иловатых прослоек и линз бурого суглинка, реакция слабокислая, гидролитическая кислотность низкая. Содержание поглощенных оснований в гумусовом горизонте высокое и снижается с глубиной.

В районе г. Краснокамска широко распространены болотные почвы: верховые (переходные) и низинные, которые формируются в условиях избыточного увлажнения. Болотные верховые (переходные) почвы имеют кислую реакцию, ненасыщенны основаниями, зольность их 4 – 6 %. Для болотных низинных почв характерна близкая к нейтральной реакция, высокая гидролитическая кислотность и зольность до 10 %.

Прибрежные зоны р. Камы сложены древнеаллювиальными песчаными отложениями. Современные аллювиальные отложения распространены на территории незначительно и представлены песками и суглинками слоистого сложения.

Биологическое разнообразие

Животный мир в пригороде г. Краснокамска представлен типичными видами средней полосы Прикамья. Полного учета биоразнообразия не проводилось, поэтому о видовом составе можно судить на основании характеристик прилегающих территорий и данных учета промысловых видов животных. Фаунистические комплексы территории включают 268 видов позвоночных животных. В их числе 63 вида наземных позвоночных (54 вида млекопитающих) и 205 видов птиц.

По данным МУ «Краснокамский комитет по охране окружающей среды», за период 2006 года произошло увеличение численности особей бобра и уменьшение численности особей зайца, тетерева, глухаря и рябчика. Численность медведя составила – 39 голов, лося – 103 особи, кабана – 15. В связи с фактором беспокойства и деградацией части угодий, возникающих при рубке леса, имеет место миграция популяции лося с угодий Краснокамского городского округа в зимний период.

В реках, протекающих по территории г. Краснокамска, встречается 37 видов рыб. Данные о видовом составе рыб получены из сборника «Ихтиологический кадастр и мониторинг водоемов Краснокамского района», составленного ПГУ в 2006 г.

В реках, протекающих по территории Краснокамского района, обитает подкаменщик. Он является особо охраняемым видом, внесен в Красную книгу Пермского края. В Краснокамском районе этот вид отсутствует только в сильно загрязненных реках – М. Ласьва и Пальта.

В ближайшее время в перечень региональных особо охраняемых видов будет включен белоперый пескарь, обитающий в р. Кама.

- 1.2. Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории

    - Особенности расселения и положение Краснокамского городского округа в структуре Пермского края

Территория Краснокамского городского округа находится в центральной части системы расселения Пермского края, в составе Пермско-Краснокамского социально-экономического микрорайона , который объединяет Пермское, Краснокамское, Нытвенское, Оханское, Добрянское, Ильинское (южная часть) муниципальные образования и г. Пермь. В соответствии с рабочей моделью пространственной структуры Пермского городской агломерации территория округа находится в ее серединном поясе, в западном и северо-западном секторах.

Как было показано, для Пермского края в целом ярко выраженным процессом, который определяет изменение характера расселения на территории, является процесс сжатия социально-экономического пространства. В рамках экономико-географического анализа проблем пространственного развития Пермского края выделено два аспекта такого сжатия.   Первый аспект связан с  ростом  проницаемости социально-экономического пространства, связности и доступности его отдельных частей, центров.

Сжатие краевого пространства в первом аспекте имеет позитивные последствия, так как сокращает время на перемещение населения, товаров, услуг, информации, повышает пассажиро- и грузооборот. Возрастает транспортная доступность не только краевой столицы, но и центров муниципальных образований.

Сжатие социально-экономического пространства во втором аспекте имеет негативные последствия, так как приводит к его физическому сокращению. Проявляется тенденция возрастания контрастности между центром и периферией, что проявляется в обезлюдивании отдельных ареалов и повышения мощности Пермской городской агломерации. Это происходит за счёт роста территориальной концентрации и периферийной деконцентрации, опустынивания сельской местности и депопуляции сельского населения.

1.2.2 Планировочная структура и функциональное зонирование

Архитектурно-планировочная организация Краснокамского городского округа представляет собой поляризованную систему расселения.

В системе городского округа главенствует один центр первого порядка - г. Краснокамск, существенно превосходящий остальные населенные пункты городского округа по людности и концентрации промышленного потенциала, с которым напрямую связаны все остальные населенные пункты (с. Стряпунята, д. Абакшата, д. Абакшата, д. Абросы, д. Батуры, д. Большие Калинята, д. Екимята, д. Ерошино, д. Евстюничи, д. Жаково, д. Ильино, д. Катыши, д. Осташата, п. Подстанция, д. Понылки, д. Ананичи, д. Дочки, д. Залесная, д. Русаки, д. Трубино, п. Фроловичи, д. Часовня, р.п. Оверята, с. Мысы, д. Алешино, д. Калининцы, п. Ласьва, д. Мошни, д. Нагорная, д. Никитино, д. Новоселы, д. Осляна, д. Семичи, д. Хухрята, с. Чёрная, д. Большая, д. Брагино, д. Бусырята, д. Васенки, д. Даньки, д. Запальта, д. Кормильцы, д. Малые Шабуничи, д. Мишкино, п. ж.-д. площадки Мишкино, д. Нижнее Брагино, д. Никитино, д. Новая Ивановка, д. Пирожки, ст.п. Шабуничи, Железнодорожная будка 1401-й км, Железнодорожная будка 1402-й км, Железнодорожная будка 1403-й км, Железнодорожная будка 1405-й км, Железнодорожная будка 1406-й км, д. Якунята, п. Майский, д. Волеги, д. Нижние Симонята, д. Мошево, д. Фадеята, д. Кабанов Мыс, с. Усть-Сыны, д. Большое Шилово, д. Верхнее Гуляево, д. Гурино, д. Заречная, д. Карабаи, д. Клепики, д. Конец-Бор, д. Кузнецы, д. Малое Шилово, д. Нижнее Гуляево).

В целом, исторически сложившаяся система расселения на территории Краснокамского городского округа имеет линейно-узловой характер. Наибольшая плотность населения на территории округа наблюдается в его юго-западной части в полосе широтного транспортно-коммуникационного коридора, образованного железнодорожной магистралью Москва – Ярославль - Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток и автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа 00 ОП ФЗ М-7 (Е017, Е22, СНГ). Линейный вид расселения особенно прослеживается при рассмотрении населенных пунктов, расположенных вдоль железной дороги.

На основании Схемы территориального планирования Краснокамского муниципального района Пермского края, утвержденной Решением от 22.04.2015 №27, в которой рассматривается планировочный каркас территории, можно выделить несколько узлов (кластеров): один планировочный центр первого порядка - г. Краснокамск, планировочные центры второго порядка, образованные группировкой из близко расположенных друг к другу населенных пунктов. Например, п. Майский –д. Волеги – д. Нижние Симонята в юго-западной части округа или р.п. Оверята – д. Семичи и д. Хухрята – с. Мысы –д. Никитино в южной части округа, рядом с административной границей г. Перми. Еще один узел (кластер): ст.п. Шабуничи – д. Малые Шабуничи - с. Чёрная – д. Запальта – д. Даньки в западной части округа и с. Усть-Сыны - д. Кузнецы в юго-западной части. В дополнение также можно выделить д. Большое Шилово – д. Малое Шилово – д. Гурино в приречной зоне р. Кама. Данные узлы (кластеры) располагаются в юго-западной части Краснокамского городского округа.

В центральной и северо-западной частях территории округа, вне зоны транспортно-коммуникационного коридора, наблюдается уже рассредоточенный тип расселения. Малые населенные пункты рассредоточены по территории вдоль автомобильных дорог местного значения и поселковых дорог, ведущих в локальный центр расселения (планировочный центр второго порядка) – с. Стряпунята.

Природными факторами, определяющими расселение на территории Краснокамского городского округа, являются зоны акваторий, пронизывающие всю территорию городского округа. Самой крупной зоной акваторий является р. Кама, которая протекает в южной части городского округа. Зоны лесов рассредоточены по всей территории городского округа, но сосредоточены в юго-западной (севернее г. Краснокамск), западной, северо-западной, северной, северо-восточной и восточной частях, оставляя центральную часть городского округа, где уже располагаются зоны сельскохозяйственного использования.

Таким образом, в юго-западной части Краснокамского городского округа в зоне влияния г. Краснокамска, г. Перми и природных факторов сосредоточена подавляющая часть постоянного населения городского округа, которая уступает по численности центральной и северо-западной части Краснокамского городского округа.

Юго-западная часть Краснокамского городского округа

В юго-западной части Краснокамского городского округа сосредоточено подавляющее большинство населенных пунктов и зон садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

Общественно-деловые зоны не представлены за пределами населенных пунктов в юго-западной части Краснокамского городского округа.

Зоны отдыха рассредоточены по всей территории юго-западной части Краснокамского городского округа. Объекты отдыха и туризма представлены гостиницами и аналогичными коллективными средствами размещения, которые располагаются вдоль автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа 00 ОП ФЗ М-7 (Е017, Е22, СНГ): гостиничным комплексом «Солнечная Аджария», находящимся в южной части Краснокамского городского округа, гостиницей «Кедровый Дом» - в юго-западной части. Специализированные коллективные средства размещения представлены турбазой «Сосновая горка» около автомобильной дороги федерального значения и базой отдыха «Лесная сказка» севернее д. Клепки, находящиеся в юго-западной части городского округа. Детские оздоровительные лагеря также находятся в юго-западной части городского округа и представлены следующими объектами: оздоровительный детский лагерь «Чибис» около автомобильной дороги федерального значения и детский лагерь «Лесная сказка» севернее д. Клепки.

В юго-западной части Краснокамского городского округа расположены предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, а именно: предприятие по разведению свиней, которое находится юго-западнее д. Нижние Симонята, а также предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока - восточнее с. Мысы.

На территории юго-западной части зона транспортной инфраструктуры представлена железнодорожным и автомобильным транспортом. Вдоль железнодорожного пути Москва – Ярославль - Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток расположены остановочные пассажирские железнодорожные пункты около д. Кабанов Мыс (ост. п. Кабанов Мыс), около д. Мошево (ост. п. Мошево), между д. Мошево и д. Нижние Симонята (ост. п. 8 км), около д. Волеги (ост. п. Волеги), около д. Нижнее Брагино (ост. п. 1394 км), около с. Чёрная (ост. п. Увал), около п. ж.-д. площадки Мишкино (ост. п. Стрелка), между д. Новая Ивановка (ост. п. 1406 км) и г. Краснокамск, около п. Ласьва. В южной части вдоль автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа 00 ОП ФЗ М-7 (Е017, Е22, СНГ) находятся 3 станции автозаправочные, одна из которых является ООО «Ремкомплектсервис». На территории юго-западной части Краснокамского городского округа развит автомобильный пассажирский транспорт, поэтому в этой части расположено подавляющее большинство остановочных пунктов. Присутствует большое количество искусственных дорожных сооружений: 19 мостовых сооружений, рассредоточенных по всей территории юго-западной части, 1 транспортная развязка в разных уровнях севернее р.п. Оверята, 2 западнее, 1 восточнее и 1 юго-западнее с. Мысы, тоннель северо-восточнее д. Волеги, железнодорожный переезд 1 южнее и 1 севернее д. Кабанов Мыс, 1 юго-восточнее д. Волеги, 1 западнее д. Даньки, 1 западнее д. Новая Ивановка, 1 северо-западнее д. Никитино.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

В зоне складирования и захоронения отходов располагаются объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления - объекты размещения отходов, которые находятся юго-восточнее д. Нижние Симонята и западнее д. Запальта. Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов - Мусоросжигающее предприятие также находится западнее д. Запальта.

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций представлены объектом обеспечения пожарной безопасности - пожарная охрана АО «Пермский свинокомплекс» в юго-западной части южнее п. Майский.

В зоне кладбищ места погребения на территории юго-западной части Краснокамского городского округа представлены кладбищами, а именно: 2 кладбища находятся в юго-западной части, 1 кладбище - в южной части южнее р.п. Оверята и 1 севернее с. Мысы, 1 кладбище в северной части западнее с. Чёрная и 1 кладбище - южнее д. Брагино.

Зоны сельскохозяйственного использования рассредоточены по всей территории юго-западной части Краснокамского городского округа.

На остальных территориях юго-западной части располагаются зоны лесов, зоны акваторий и иные территории (природные).

Центральная и северо-западная части Краснокамского городского округа

В центральной части Краснокамского городского округа сосредоточено меньшее количество населенных пунктов, однако присутствует большое количество зон садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

Общественно-деловые зоны не представлены за пределами населенных пунктов в центральной и северо-западной части Краснокамского городского округа.

В центральной части Краснокамского городского округа расположены предприятия нефтеперерабатывающей, коксохимической промышленности - термохимические установки обезвоживания нефти (ТХУ) «Северокамское» и нефтеперекачивающая станция (НПС) «Северокамская». Развиты предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства в этой части Краснокамского городского округа: предприятия растениеводства находятся северо-западнее и юго-восточнее села с. Стряпунята, предприятия пчеловодства находятся восточнее д. Большие Калинята и северо-восточнее п. Фроловичи, предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока находится южнее д. Жаково.

На территории центральной и северо-западной части Краснокамского городского округа зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. Автомобильные дороги местного значения и поселковые дороги проходят по всей центральной и северо-западной части. Развит автомобильный пассажирский транспорт, поэтому в данной части расположено большое количество остановочных пунктов.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

В зоне кладбищ места погребения на территории центральной и северо-западной части Краснокамского городского округа представлены кладбищами, а именно: кладбище, которое находится в центральной части юго-восточнее д. Большие Калинята и кладбище - в северо-западной части севернее д. Ананичи и западнее д. Абакшата.

Зоны сельскохозяйственного использования рассредоточены по всей территории юго-западной части Краснокамского городского округа.

На остальных территориях юго-западной части располагаются зоны лесов, зоны акваторий и иные территории (природные).

Город Краснокамск

Город Краснокамск находится в южной части Краснокамского городского округа.

Условно город Краснокамск можно разбить на несколько планировочных районов: промышленные и коммунально-складские зоны, центральный планировочный район, западный планировочный район и восточный планировочный район.

Рисунок 1.2.2-1 – Укрупненная планировочная структура застройки г. Краснокамска

Территории г. Краснокамска за пределами планировочных районов располагаются в северо-западной, северной и северо-восточной части г. Краснокамска.

Данные территории имеют преимущественно радиальную планировочную структуру, в северо-западной части – прямоугольную.

Жилая застройка за границами промышленных и коммунально-складских зон, а также центрального, западного и восточного планировочных районов представлена зоной садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

На территории г. Краснокамска за пределами планировочных районов присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны.

Прочие объекты обслуживания представлены объектами религиозной организации (объединения), расположенными в западной части города около открытого кладбища.

Производственные и коммунально-складские зоны сосредоточены преимущественно в центральной, северо- западной и восточных частях населенного пункта.

На территории г. Краснокамска за пределами планировочных районов зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. На севере города располагается автозаправочная станция ООО «МТМ». На территории города развит автомобильный пассажирский транспорт, поэтому расположено большое количество остановочных пунктов. На территории города также присутствуют искусственные дорожные сооружения: 2 мостовых сооружения севернее города и 2 – северо-западнее.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

В зоне кладбищ места погребения на территории г. Краснокамск представлены кладбищем (открытым) в западной части города.

В северо-восточной части г. Краснокамск находится охраняемый природный ландшафт «За гранью (Кедровое) болото», имеющий статус объекта регионального значения, который располагается в зоне лесов.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются зоны лесов и иные территории (природные).

Промышленные и коммунально-складские зоны

Промышленные и коммунально-складские зоны располагаются в центральной части г. Краснокамска.

Планировочный район имеет преимущественно свободную планировочную структуру.

Жилая застройка не представлена в данном планировочном районе.

На территории промышленной и коммунально-складской зоны присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые рассредоточены по всей территории планировочного района.

Объекты физической культуры и массового спорта представлены спортивным сооружением в восточной части планировочного района.

Объекты здравоохранения представлены лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара – Отделение круглосуточного стационара и Поликлиническое отделение для взрослого и детского приемов в центральной части планировочного района.

Производственные и коммунально-складские зоны являются основными зонами и занимают подавляющее большинство территорий планировочного района. На территории промышленных и коммунально-складских зон расположены несколько предприятий химической, целлюлозно-бумажной, фармацевтической промышленности, полиграфических предприятий, а именно: Краснокамская бумажная фабрика - филиал АО «Гознак», ЗАО «Карбокам», ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама», ООО «Уральский завод противогололёдных материалов» в центральной части г. Краснокамск. Существуют предприятия металлургии (в том числе цветной металлургии), металлообработки, а именно: ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», который находится в центральной части планировочного района, ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» - в северной части. Также имеются предприятия машиностроения, а именно: ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения», ООО Производственная фирма «Сокол», ЗАО «Пермский завод грузовой техники», которые находятся в центральной части планировочного района, и ОАО «Пермнефтемашремонт» – в восточной части. Предприятие строительной промышленности, по выпуску неметаллической минеральной продукции ООО «Краснокамский завод ЖБК», которое находится в центральной части планировочного района, и ООО «Уралжелезобетон» - в восточной части. Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» также находятся в центральной части планировочного района.

На территории промышленных и коммунально-складских зон зона транспортной инфраструктуры представлена железнодорожным и автомобильным транспортом. В промышленных и коммунально-складских зонах сосредоточена основная масса объектов обслуживания и хранения автомобильного транспорта. В западной, центральной и юго-восточных частях зоны располагаются 3 автозаправочные станции: «Нефтехимпром», «V&V» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». В центральной и северо-западной частях располагаются 2 стоянки (парковки) автомобилей - гаражи / гаражи-стоянки. В центральной части планировочного района находится объект автомобильного пассажирского транспорта – автовокзал. Присутствуют искусственные дорожные сооружения: 2 мостовых сооружения в северной части, 2 – в юго-восточной, 3 железнодорожных переезда в центральной части и 1- в восточной, саморегулируемое пересечение в одном уровне в восточной части.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

Зона складирования и захоронения отходов представлена объектами утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления - объекты размещения отходов, которые находятся в северной и центральной частях планировочного района: закрытая свалка ТБО г. Краснокамска и короновал г. Краснокамска.

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций представлены объектами обеспечения пожарной безопасности - 11 ПСЧ «7 отряд ФПС» по Пермскому краю в юго-восточной части планировочного района, который является объектом регионального значения.

На остальных территориях планировочного района, свободных от застройки, имеются иные территории (природные).

Центральный планировочный район

Центральный планировочный район располагается в северо-западной части г. Краснокамска.

Планировочный район имеет преимущественно прямоугольную планировочную структуру.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами в западной и северо-восточной части планировочного район, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), зоной застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), зоной застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), которые рассредоточены по всей территории планировочного района.

На территории центрального планировочного района присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые рассредоточены по всей территории планировочного района.

Объекты образования и науки представлены дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования и организациями, реализующими программы профессионального и высшего образования. К первой категории относятся «Детский сад «Калейдоскоп» по адресам: ул. Чапаева, д. 3, ул. Карла Маркса, д. 2а, ул. Карла Маркса, д. 5, Детский сад № 1 корпус 1, корпус 2, корпус 3, Детский сад № 24 корпус 3, Детский сад № 11 корпус 1, Детский сад «Волшебная сказка» корпус 1, корпус 2, корпус 3, СП Детский сад № 12, СП Детский сад № 39, СП Детский сад № 41, СП Детский сад № 44.

Ко второй категории относятся 2 МБОУ «СОШ № 8», МАОУ «СОШ № 10», МАОУ «СОШ № 2» г. Краснокамска, МАОУ «Гимназия № 5». К третьей категории относится МБУ ДО «ЦПМСС» «Компас», МАУДО «ЦДТ», МАУ «Детская музыкальная школа г. Краснокамска», МАУ ДО «Детская театральная школа». К последней категории относится Краснокамский политехнический техникум, имеющий 2 строения в западной и центральной частях планировочного района.

Объекты культуры и искусства представлены на территории центрального планировочного района объектами культурно-просветительного назначения, а именно: Центральная детская библиотека им. П. П. Бажова, Музей игрушки Филиал МБУК «Краснокамский краеведческий музей», Центральная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная сеть г. Краснокамска» и МБУК «Краснокамский краеведческий музей», которые находятся в юго-западной части планировочного района, а Городская библиотека - филиал № 2 – в северо-восточной. В центре планировочного района находится объект культурно-досугового (клубного) типа - МАУ «Районный дворец культуры».

На территории центрального планировочного района объекты физической культуры и массового спорта представлены объектами спорта, включающими раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) и спортивными сооружениями. К первой категории относится МБУ СШ по плаванию «Дельфин» в юго-западной части планировочного района, МБУ ФОК «Олимпийский» и стадион «Россия» МБУ ФОК «Олимпийский», которые находятся в центральной части. Ко второй категории относится волейбольная и баскетбольная площадки, СШ г. Краснокамска и универсальная спортивная площадка, которые находятся в юго-западной части планировочного района, площадки - в западной части, МАУ СК «Ледовый» – в центральной части, площадки – в восточной части.

Объекты здравоохранения представлены лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара – это Поликлиника № 4 в южной части планировочного района, Поликлиника № 1 – в центральной части, ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер» – в северной части, Филиал детской поликлиники – в восточной части. Медицинская организация особого типа представлена Бактериологической лабораторией в центральной части планировочного района. Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение представлена ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи» располагается в северной части планировочного района.

Объекты отдыха и туризма представлены гостиницами и аналогичными коллективными средствами размещения: МУП «Гостиница «КАМА», которая находится в южной части планировочного района, и Гостиницей «Спорт» - в центральной части.

На территории западного планировочного района присутствуют прочие объекты обслуживания, а именно: административное здание Администрации Краснокамского городского округа и объект религиозной организации (объединения) – Часовня «Неупиваемая Чаша».

На территории центрального планировочного района присутствуют зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), которые рассредоточены по всей территории планировочного района. Общественные пространства представлены парками культуры и отдыха, а именно: Сквер имени Бажова, Парк Победы, Сквер КЦБК в южной части планировочного района, Городской парк культуры и отдыха – в центральной части, парком культуры и отдыха – в западной части.

Производственные и коммунально-складские зоны сосредоточены преимущественно в центральной и южной частях планировочного района.

На территории центрального планировочного района зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций представлены объектами обеспечения пожарной безопасности - Частная пожарная охрана ООО «ЦБК «Кама» в южной части планировочного района.

На остальных территориях планировочного района, свободных от застройки, располагаются зоны акваторий и иные территории (природные).

Западный планировочный район

Западный планировочный район располагается в западной части г. Краснокамска.

Планировочный район имеет преимущественно прямоугольную планировочную структуру, в центральной части - свободную.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории планировочного района, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), расположенной в юго-западной части планировочного района вдоль транспортной артерии.

На территории западного планировочного района присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые рассредоточены по всей территории планировочного района.

Объекты образования и науки представлены дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования. К первой категории относятся Детский сад «Калейдоскоп», расположенный по адресу: проезд Рождественский д. 5а, в центральной части планировочного района, Детский сад № 24 корпус 4, Детский сад № 11 корпус 2, Детский сад «Волшебная сказка» корпус 4, Детский сад № 11 корпус 3 – в восточной части».

К следующей категории относится МАОУ «Школа-гимназия №1» в восточной части, к последней категории относится МАУ «Детская школа искусств», которая также находится в восточной части.

Объекты культуры и искусства присутствуют на территории западного планировочного района. Объект культурно-просветительного назначения - Городская библиотека - филиал № 14 находится в центральной части планировочного района, Краснокамская картинная галерея им. И. И. Морозова - в северо-восточной части. Объект культурно-досугового (клубного) типа МБУК «Дворец культуры Гознака» также находится в северо-восточной части планировочного района.

На территории планировочного района объекты физической культуры и массового спорта представлены спортивными сооружениями, а именно: стадион с трибунами «Гознак» и футбольное и волейбольное поля, которые находятся в юго-восточной части.

Объекты здравоохранения представлены лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара – это Филиал поликлиники № 1 в центральной части планировочного района, Поликлиника № 2 (Детская поликлиника) – в восточной части.

На территории западного планировочного района присутствуют прочие объекты обслуживания - объект религиозной организации (объединения) Храм Святой Великомученицы Екатерины.

На территории западного планировочного района присутствуют зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), которые сосредоточены в восточной и юго-восточной части планировочного района. Общественные пространства представлены пешеходными зонами, а именно: набережной р. Кама и площадью ДК «Гознака».

Зона отдыха располагается около р. Пальта, находящегося в границах планировочного района.

Производственные и коммунально-складские зоны сосредоточены преимущественно вдоль р. Кама.

На территории западного планировочного района зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. В южной части г. Краснокамска вдоль автомобильной дороги в широтном направлении располагаются 2 станции автозаправочные, а именно: АЗС ООО «МТМ» и АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». В северо-восточной части района располагается стоянка (парковка) автомобилей - гараж / гараж-стоянка. На территории западного планировочного района присутствуют искусственные дорожные сооружения - 4 мостовых сооружения, рассредоточенных в восточной части.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций представлены объектами обеспечения пожарной безопасности - 19 ПСЧ в восточной части планировочного района.

В юго-западной части западного планировочного района находится охраняемый природные ландшафты «Сосновый бор», имеющий статус объекта местного значения, который располагается в зоне рекреационного назначения.

На остальных территориях планировочного района, свободных от застройки, располагаются зоны акваторий и иные территории (природные).

Восточный планировочный район

Восточный планировочный район располагаются в восточной части г. Краснокамска.

Планировочный район имеет преимущественно прямоугольную планировочную структуру, в северной части - радиальную.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории планировочного района, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), расположенной в центральной части планировочного района и в южной.

На территории восточного планировочного района присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые рассредоточены по всей территории планировочного района.

Объекты образования и науки представлены дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями. К первой категории относятся СП Детский сад № 47, СП Детский сад № 46, ко второй - МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «Краснокамская адаптивная школа-интернат».

Объекты культуры и искусства присутствуют на территории восточного планировочного района - объекты культурно-просветительного назначения: Городская библиотека - филиал № 1 и Городская библиотека - филиал № 9.

На территории восточного планировочного района объекты физической культуры и массового спорта представлены спортивными сооружениями, а именно: спортивные сооружения в центральной части планировочного района и площадки – в южной.

Объекты здравоохранения представлены лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара – Поликлиника № 3 (Детская поликлиника) в центральной части планировочного района.

Объекты социального обслуживания представлены стационарной организацией социального обслуживания - центром помощи детям.

На территории западного планировочного района присутствуют прочие объекты обслуживания - объект религиозной организации (объединения) - мечеть.

На территории центрального планировочного района присутствуют зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), которые распложены в центральной и южной частях планировочного района.

Лесопарковая зона расположена вдоль железнодорожных путей, находящихся в границах планировочного района.

Производственные и коммунально-складские зоны сосредоточены преимущественно в юго-западной, южной и юго-восточной части планировочного района.

На территории восточного планировочного района зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. В восточном планировочном районе располагаются 2 станции автозаправочные. На территории восточного планировочного района присутствуют искусственные дорожные сооружения: 2 мостовых сооружения в западной части и 1 – в северной, 1 железнодорожный переезд в юго-западной части. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях планировочного района, свободных от застройки, располагаются зоны акваторий и иные территории (природные).

Рабочий поселок Оверята

Рабочий поселок Оверята находится в юго-восточной части Краснокамского городского округа восточнее г. Краснокамск.

Населенный пункт имеет в западной и части прямоугольную планировочную структуру, а в восточной части – смешанную.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории населенного пункта, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) в центральной и западной частях населенного пункта, зоной застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), расположенной в центральной и юго-западной части, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

На территории р.п. Оверята присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые рассредоточены по всей территории населенного пункта.

Объекты образования и науки представлены дошкольной образовательной организацией, общеобразовательной организацией и организацией дополнительного образования. К первой категории относятся СП Детский сад № 32 и СП Детский сад № 43. Ко второй категории относится МБОУ «СОШ № 11», а к последней - МАУ «Детская музыкальная школа».

Объекты культуры и искусства присутствуют на территории населенного пункта, а именно: объект культурно-досугового (клубного) типа - МБУ «Центр культуры и спорта Оверятского городского поселения».

На территории населенного пункта объекты физической культуры и массового спорта представлены спортивными сооружениями - площадками в западной части населенного пункта.

Объекты здравоохранения представлены лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара – это Оверятская врачебная амбулатория в северо-западной части населенного пункта.

На территории р.п. Оверята присутствуют прочие объекты обслуживания, а именно: административное здание - Дума и объект религиозной организации (объединения).

Производственные и коммунально-складские зоны сосредоточены преимущественно в центральной и южной частях населенного пункта. В южной части населенного пункта находится предприятие строительной промышленности, по выпуску неметаллической минеральной продукции АО «Пермтрансжелезобетон».

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена железнодорожным и автомобильным транспортом. Вдоль железнодорожного пути Москва – Ярославль - Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток, проходящего через населенный пункт, расположена железнодорожная станция (ст. Оверята) и железнодорожный вокзал. В области автомобильного транспорта присутствует стоянка (парковка) автомобилей, а именно гараж / гараж-стоянка в юго-западной части населенного пункта. На территории р.п. Оверята развит автомобильный пассажирский транспорт, поэтому расположено большое количество остановочных пунктов. На территории населённого пункта присутствуют искусственные дорожные сооружения: 1 мостовое сооружение в центральной части, 1 железнодорожный переезд в восточной части. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются зоны лесов и иные территории (природные).

Село Мысы

Село Мысы находится в юго-восточной части Краснокамского городского округа восточнее г. Краснокамска.

Населенный пункт имеет в западной части прямоугольную планировочную структуру, а в восточной части – свободную.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории населенного пункта, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) в центральной населенного пункта, которая связана между собой улично-дорожной сетью. Также на территории населенного пункта жилая застройка представлена зоной садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

На территории с. Мысы присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые рассредоточены по всей территории населенного пункта.

Объекты образования и науки представлены дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией. К первой категории относится СП «Детский сад №37», ко второй категории - МБОУ «Мысовская СОШ».

Объекты культуры и искусства присутствуют на территории населенного пункта, а именно: объект культурно-просветительного назначения - Мысовская сельская библиотека и объект культурно-досугового (клубного) типа - МБУ «Мысовскийдом культуры «Восход».

Объекты здравоохранения представлены лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара – это Мысовская врачебная амбулатория в северо-западной части населенного пункта.

На территории населенного пункта присутствуют зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Производственные и коммунально-складские зоны сосредоточены преимущественно в центральной и северо-восточной частях населенного пункта.

Зона транспортной инфраструктуры представлена железнодорожным и автомобильным транспортом. Вдоль железнодорожного пути Москва – Ярославль - Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток, проходящего через населенный пункт, расположен остановочный пассажирский железнодорожный пункт (ост. п. Мысы). На территории населённого пункта присутствуют искусственные дорожные сооружения: 1 транспортная развязка в разных уровнях в центральной части, 1 железнодорожный переезд в северной части. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций представлены объектом обеспечения пожарной безопасности - МПО с. Мысы в центральной части населенного пункта.

Зоны специального назначения расположены в северо-восточной части населенного пункта.

Зоны сельскохозяйственного использования расположены в северо-восточной части населенного пункта.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Поселок Ласьва

Поселок Ласьва находится в юго-восточной части Краснокамского городского округа восточнее г. Краснокамска.

Населенный пункт имеет в северной части прямоугольную планировочную структуру, а в центральной, северо-восточной и юго-западной части – свободную.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории населенного пункта, которая связана между собой улично-дорожной сетью. Также на территории населенного пункта жилая застройка представлена зоной садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан и иными зонами сельскохозяйственного назначения.

На территории с. Мысы присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые рассредоточены по всей территории населенного пункта.

Объекты культуры и искусства присутствуют на территории населенного пункта, а именно: объект культурно-просветительного назначения - Ласьвинский отдел Мысовской сельской библиотеки.

Объекты здравоохранения представлены обособленным структурным подразделением медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – ФАП.

Зона отдыха располагается вдоль р. Услонная, протекающей по территории населенного пункта.

Производственные и коммунально-складские зоны сосредоточены преимущественно в центральной, северо-восточной и западной частях населенного пункта.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются зоны лесов, зоны акваторий и иные территории (природные).

Деревня Новоселы

Деревня Новоселы находится в юго-восточной части Краснокамского городского округа восточнее г. Краснокамска.

Населенный пункт имеет в северной части прямоугольную планировочную структуру, а в южной – радиальную.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории населенного пункта, которая связана между собой улично-дорожной сетью. Также на территории населенного пункта жилая застройка представлена зоной садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан и иными зонами сельскохозяйственного назначения.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Объекты отдыха и туризма представлены гостиницами и аналогичными коллективными средствами размещения – Гостевым домом «Новоселы», которые находятся в центральной части населенного пункта в зоне застройки индивидуальными жилыми.

Производственные зоны отсутствуют в д. Новоселы.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Село Чёрная

Село Чёрная находится в западной части Краснокамского городского округа северо-западнее г. Краснокамска.

Населенный пункт имеет прямоугольную планировочную структуру.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории населенного пункта, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) в северо-западной и юго-восточной части населенного пункта, которая связана между собой улично-дорожной сетью. Также на территории населенного пункта жилая застройка представлена зоной садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

На территории с. Чёрная присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые рассредоточены по всей территории населенного пункта.

Объекты образования и науки представлены дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией. К первой категории относится СП «Детский сад», ко второй - МБОУ «Черновская СОШ».

Объекты культуры и искусства присутствуют на территории населенного пункта, а именно: объект культурно-досугового (клубного) типа – «Черновский дом досуга».

На территории населенного пункта объекты физической культуры и массового спорта представлены спортивными сооружениями - площадками в центральной части населенного пункта.

Объекты здравоохранения представлены лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара – это Черновская врачебная амбулатория в северо-западной части населенного пункта.

Производственные зоны отсутствуют в с. Чёрная.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций представлены объектом обеспечения пожарной безопасности - МПО с. Чёрная в северо-западной части населенного пункта.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Деревня Брагино

Деревня Брагино находится в центральной части Краснокамского городского округа северо-восточнее г. Краснокамска.

Населенный пункт имеет в северной части прямоугольную планировочную структуру, а в южной – свободную.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории населенного пункта, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) в центральной части населенного пункта, которая связана между собой улично-дорожной сетью. Также на территории населенного пункта жилая застройка представлена зоной садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан и иными зонами сельскохозяйственного назначения.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Объекты культуры и искусства присутствуют на территории населенного пункта, а именно: объект культурно-просветительного назначения - Брагинский отдел Черновской сельской библиотеки и объект культурно-досугового (клубного) типа – «Брагинский Дом досуга», которые находятся в центральной части населенного пункта в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

На территории населенного пункта присутствуют зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Производственные зоны отсутствуют в д. Брагино.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Деревня Новая Ивановка

Деревня Новая Ивановка находится в южной части Краснокамского городского округа севернее г. Краснокамска.

Населенный пункт имеет в южной части прямоугольную планировочную структуру, а в северной – свободную.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории населенного пункта, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

На территории д. Новая Ивановка присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые рассредоточены по всей территории населенного пункта.

Объекты культуры и искусства присутствуют на территории населенного пункта, а именно: объект культурно-просветительного назначения - Ново-Ивановский пункт Черновской сельской библиотеки - филиал № 3 и Объект культурно-досугового (клубного) типа – «Ново-Ивановский дом досуга».

Объекты здравоохранения представлены обособленным структурным подразделением медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – ФАП.

Производственные зоны сосредоточены преимущественно в восточной и западной частях населенного пункта.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются зоны лесов и иные территории (природные).

Поселок при станции Шабуничи

Поселок при станции Шабуничи находится в юго-западной части Краснокамского городского округа севернее г. Краснокамска.

Населенный пункт имеет в свободную планировочную структуру.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории населенного пункта, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Производственные зоны отсутствуют в д. Брагино.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена железнодорожным и автомобильным транспортом. Вдоль железнодорожного пути Москва – Ярославль - Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток, проходящего через населенный пункт, расположена железнодорожная станция (ст. Шабуничи) и железнодорожный вокзал. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Поселок Майский

Поселок Майский находится в юго-западной части Краснокамского городского округа западнее г. Краснокамска.

Населенный пункт имеет смешанную планировочную структуру.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, сосредоточенной в южной и центральной части населенного пункта, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) и зоной застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), расположенной в центральной, которая связана между собой улично-дорожной сетью. Также на территории населенного пункта жилая застройка представлена зоной садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

На территории п. Майский присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые рассредоточены по всей территории населенного пункта.

Объекты образования и науки представлены дошкольной образовательной организацией, общеобразовательной организацией и организацией дополнительного образования. К первой категории относятся Детский сад «Майский» корпус 1 и корпус 2. Ко второй категории относится МБОУ «Майская СОШ», а к последней - МАУ «Детская школа искусств».

Объекты культуры и искусства присутствуют на территории населенного пункта, а именно: Объект культурно-просветительного назначения - МБУК «Централизованная библиотечная система г. Краснокамска» и Объект культурно-досугового (клубного) типа - МБУК «Дом культуры пос. Майский».

На территории населенного пункта имеются объекты физической культуры и массового спорта - МАУ «СШ» п. Майский в западной части населенного пункта.

Объекты здравоохранения представлены лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара – это Майская врачебная амбулатория в центральной части населенного пункта.

На территории п. Майский присутствуют прочие объекты обслуживания, а именно: административное здание.

Зона отдыха располагается около озера, находящегося в границах населенного пункта.

Производственные и коммунально-складские зоны сосредоточены преимущественно в восточной и западной частях населенного пункта.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. На территории п. Майский развит автомобильный пассажирский транспорт, поэтому расположено большое количество остановочных пунктов. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Деревня Волеги

Деревня Волеги находится в юго-западной части Краснокамского городского округа западнее г. Краснокамска.

Населенный пункт имеет в восточной части прямоугольную планировочную структуру, в западной - свободную.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

На территории д. Волеги присутствуют зоны специализированной общественной застройки, которые сосредоточены в западной части населенного пункта.

На территории населенного пункта объекты физической культуры и массового спорта представлены спортивными сооружениями - горнолыжным комплексом в западной части населенного пункта.

На территории д. Волеги присутствуют прочие объекты обслуживания, а именно: объект религиозной организации (объединения) - Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба.

Коммунально-складские зоны сосредоточены в центральной части населенного пункта.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Деревня Нижние Симонята

Деревня Нижние Симонята находится в юго-западной части Краснокамского городского округа западнее г. Краснокамска.

Населенный пункт имеет свободную планировочную структуру.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории населенного пункта, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) в северной части населенного пункта, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Коммунально-складские зоны сосредоточены в юго-западной части населенного пункта.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена железнодорожным и автомобильным транспортом. Вдоль железнодорожного пути Москва – Ярославль - Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток, проходящего через населенный пункт, расположена железнодорожная станция (ст. Симонята). Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Деревня Фадеята

Деревня Фадеята находится в юго-западной части Краснокамского городского округа юго-западнее г. Краснокамска.

Населенный пункт имеет в центральной части прямоугольную планировочную структуру, а в северной и западной – свободную.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории населенного пункта, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) в центральной части населенного пункта, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

На территории п. Майский присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые сосредоточены в центральной части населенного пункта.

Объекты здравоохранения представлены обособленным структурным подразделением медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Производственные зоны отсутствуют в д. Фадеята.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

Зоны сельскохозяйственного использования расположены в северо-восточной части населенного пункта.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Село Усть-Сыны

Село Усть-Сыны находится в юго-западной части Краснокамского городского округа юго-западнее г. Краснокамск.

Населенный пункт имеет свободную планировочную структуру.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории населенного пункта, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) в центральной части населенного пункта, которая связана между собой улично-дорожной сетью. Также на территории населенного пункта жилая застройка представлена зоной садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

На территории с. Усть-Сыны присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые сосредоточены в центральной части населенного пункта.

Объекты образования и науки представлены дошкольной образовательной организацией - Детский сад «Майский» корпус 1.

Объекты культуры и искусства присутствуют на территории восточного планировочного района, а именно: объект культурно-просветительного назначения - Усть-Сыновская сельская библиотека и объект культурно-досугового (клубного) типа - Усть-Сыновский сельский Дом культуры.

Объекты здравоохранения представлены обособленным структурным подразделением медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – ФАП.

Объекты отдыха и туризма представлены гостиницами и аналогичными коллективными средствами размещения - Гостиницей «Семерочка», находящейся в центральной части населенного пункта.

Производственные и коммунально-складские зоны сосредоточены в северо-восточной части населенного пункта. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий располагается в центральной части населённого пункта.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. В с. Усть-Сыны находятся 2 автозаправочные станции. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций представлены объектом обеспечения пожарной безопасности - МПО д. Кузнецы в северной части населенного пункта.

Зоны сельскохозяйственного использования расположена в юго-западной части населенного пункта.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Деревня Карабаи

Деревня Карабаи расположена в юго-западной части Краснокамского городского округа западнее г. Краснокамск.

Населенный пункт имеет свободную планировочную структуру.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

На территории д. Карабаи присутствует зона специализированной общественной застройки, которые сосредоточена в центральной части населенного пункта.

Объекты культуры и искусства присутствуют на территории населенного пункта, а именно: объект культурно-досугового (клубного) типа - Дом культуры.

Производственные зоны отсутствуют в д. Карабаи.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты инженерной инфраструктуры обеспечивают необходимым объекты, находящиеся на территории планировочного района.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Деревня Конец-Бор

Деревня Конец-Бор находится в юго-западной части Краснокамского городского округа западнее г. Краснокамска и примыкает к нему.

Населенный пункт имеет в центральной части прямоугольную планировочную структуру, а в восточной и западной – свободную.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории населенного пункта, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) в центральной и северо-восточной части населенного пункта, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

На территории д. Конец-Бор присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые сосредоточены в восточной части населенного пункта.

Объекты здравоохранения представлены обособленным структурным подразделением медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – ФАП.

Производственные зоны сосредоточены в юго-западной части населенного пункта. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий располагается в северо-восточной части населённого пункта.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

Зоны сельскохозяйственного использования расположена в юго-западной части населенного пункта.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Село Стряпунята

Село Стряпунята находится в центральной части Краснокамского городского округа северо-восточнее г. Краснокамска.

Населенный пункт имеет в северной и центральной частях прямоугольную планировочную структуру, а в южной части – свободную.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, рассредоточенной по всей территории населенного пункта, зоной застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) и зоной застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), расположенной в северной части, которая связана между собой улично-дорожной сетью. Также на территории населенного пункта жилая застройка представлена иными зонами сельскохозяйственного назначения.

На территории с. Стряпунята присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки, которые сосредоточены в центральной и северной частях населенного пункта.

Объекты образования и науки представлены дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией. К первой категории относится СП «Детский сад», а ко второй категории относится МБОУ «Стряпунинская СОШ».

Объекты культуры и искусства присутствуют на территории населенного пункта, а именно: объекты культурно-досугового (клубного) типа - Стряпунятская сельская библиотека и МБУК «Стряпунинский сельский Дом культуры».

На территории населенного пункта объекты физической культуры и массового спорта представлены спортивными сооружениями – спортивные сооружения в центральной части населенного пункта и автодромом – в северо-западной.

Объекты здравоохранения представлены Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара Стряпунинская врачебная амбулатория.

На территории с. Стряпунята присутствуют прочие объекты обслуживания, а именно: административное здание.

Производственные и коммунально-складские зоны сосредоточены в северо-западной и северо-восточной частях населенного пункта.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. В с. Стряпунята в центральной части находятся 2 стоянки (парковка) автомобилей, а именно гаражи / гаражи-стоянки. Развит автомобильный пассажирский транспорт, поэтому расположено большое количество остановочных пунктов. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций представлены объектом обеспечения пожарной безопасности - МПО с. Стряпунята в северо-западной части населенного пункта.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Деревня Ананичи

Деревня Ананичи находится в северо-западной части Краснокамского городского округа севернее г. Краснокамска.

Населенный пункт имеет в северной и центральной частях прямоугольную планировочную структуру, а в южной части – свободную.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью. Также на территории населенного пункта жилая застройка представлена иными зонами сельскохозяйственного назначения.

На территории д. Ананичи присутствуют многофункциональные общественно-деловые зоны, которые сосредоточены в центральной части населенного пункта.

В юго-западной части населенного пункта присутствуют прочие объекты обслуживания, а именно: административное здание - здание Администрации.

Производственные зоны отсутствуют в д. Ананичи.

На территории населенного пункта зона транспортной инфраструктуры представлена автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть представлена главными улицами и улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Населенные пункты, на территории которых не располагаются объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения: деревня Алешино, деревня Осляна, деревня Хухрята, деревня Васенки, деревня Кормильцы, деревня Мишкино, поселок ж.-д. площадки Мишкино, деревня Нижнее Брагино, деревня Пирожки, деревня Кабанов Мыс, деревня Заречная, деревня Нижнее Гуляево, деревня Большие Калинята, деревня Ерошино, поселок Подстанция, деревня Дочки, деревня Трубино, поселок Фроловичи.

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Производственные зоны отсутствуют в д. Алешино, д. Осляна, д. Хухрята, д. Васенки, д. Кормильцы, д. Мишкино, п. ж.-д. площадки Мишкино, д. Нижнее Брагино, д. Пирожки, д. Кабанов Мыс, д. Заречная, д. Нижнее Гуляево, д. Большие Калинята, д. Ерошино, п. Подстанция, д. Дочки, д. Трубино, п. Фроловичи.

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

деревня Калининцы

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Производственные зоны отсутствуют в д. Калиницы.

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенного пункта, свободных от застройки, располагаются зоны лесов и иные территории (природные).

деревня Мошни, деревня Батуры

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью. Также на территории населенного пункта жилая застройка представлена зоной садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан и иными зонами сельскохозяйственного назначения.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Производственные зоны отсутствуют в д. Мошни и д. Батуры.

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются зоны лесов, зоны акваторий и иные территории (природные).

деревня Нагорная, деревня Большое Шилово

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

Общественно-деловые зоны представлены многофункциональной общественно-деловой зоной в данных населенных пунктах.

Производственные зоны отсутствуют в д. Нагорная и д. Большое Шилово.

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

деревня Никитино

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Производственные зоны отсутствуют в д. Никитино.

Железнодорожный путь проходит вдоль населенного пункта. Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

деревня Семичи

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью. Также на территории населенного пункта жилая застройка представлена зоной садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

Общественно-деловые зоны представлены многофункциональной общественно-деловой зоной и зоной специализированной общественной застройки в данных населенных пунктах.

Производственные зоны отсутствуют в д. Семечи.

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются зоны лесов и иные территории (природные).

Деревня Большая, деревня Даньки, деревня Никитино, деревня Мошево, деревня Гурино, деревня Малое Шилово

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью. Также на территории населенного пункта жилая застройка представлена зоной садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Производственные зоны отсутствуют в д Большая, д. Даньки, д. Никитино, д. Мошево, д. Гурино, д. Малое Шилово.

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Деревня Бусырята, деревня Абакшата, деревня Абакшата, деревня Абросы, деревня Евстюничи, деревня Катыши, деревня Осташата, деревня Залесная, деревня Русаки, деревня Часовня

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Производственные зоны отсутствуют в д. Бусырята, д. Абакшата, д. Абакшата, д. Абросы, д. Евстюничи, д. Катыши, д. Осташата, д. Залесная, д. Русаки, д. Часовня

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются зоны акваторий и иные территории (природные).

Деревня Запальта

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью. Также на территории населенного пункта жилая застройка представлена зоной садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

Общественно-деловые зоны представлены зоной специализированной общественной застройки в данных населенных пунктах.

Производственные зоны отсутствуют в д. Запальта.

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются зоны акваторий и иные территории (природные).

Деревня Малые Шабуничи

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) расположена вдоль железнодорожных путей, находящихся за границами населенного пункта.

Производственные зоны отсутствуют в д. Малые Шабуничи.

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Железнодорожная будка 1401-й км

Жила застройка не представлена в данных населенных пунктах.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Производственные зоны отсутствуют в Железнодорожной будке 1401-й км.

Железнодорожный путь проходит вдоль населенного пункта. Улично-дорожная сеть не представлена.

Объекты инженерной инфраструктуры обеспечивают необходимым железнодорожный путь.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Железнодорожная будка 1402-й км, Железнодорожная будка 1403-й км, Железнодорожная будка 1405-й км, Железнодорожная будка 1405-й км

Жила застройка и общественно-деловые зоны не представлены в данных населенных пунктах.

Производственные зоны отсутствуют в Железнодорожной будке 1402-й км, Железнодорожной будке 1403-й км, Железнодорожной будке 1405-й км, Железнодорожной будке 1406-й км.

Железнодорожный путь проходит вдоль всех населенных пунктов. Улично-дорожная сеть не представлена.

Объекты инженерной инфраструктуры обеспечивают необходимым железнодорожный путь.

Деревня Якунята, деревня Жаково, деревня Ильино, деревня Понылки

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

Общественно-деловые зоны не представлены в данных населенных пунктах.

Производственные зоны отсутствуют в д. Якунята, д. Жаково, д. Ильино, д. Понылки.

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются зоны лесов, зоны акваторий и иные территории (природные).

Деревня Верхнее Гуляево

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Производственные зоны отсутствуют в д. Верхнее Гуляево.

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются зоны сельскохозяйственного использования и иные территории (природные).

Деревня Клепики

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

Общественно-деловые зоны представлены многофункциональной общественно-деловая зоной в данных населенных пунктах.

Зона отдыха располагается вдоль р. Сюзьва, протекающей за границами населенного пункта.

Производственные зоны отсутствуют в д. Клепики.

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Деревня Кузнецы

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

Общественно-деловые зоны не представлены в данном населенном пункте.

Производственные зоны сосредоточены в юго-восточной части населенного пункта.

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются иные территории (природные).

Деревня Екимята

Жилая застройка представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая связана между собой улично-дорожной сетью.

Общественно-деловые зоны представлены многофункциональной общественно-деловой зоной в данных населенных пунктах.

Производственные зоны отсутствуют в д. Екимята.

Улично-дорожная сеть представлена улицами в жилой застройке.

Объекты, расположенные в границах планировочного района, полностью или частично обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

На остальных территориях населенных пунктов, свободных от застройки, располагаются зоны акваторий и иные территории (природные).

    - Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

На территории города имеется два памятника архитектуры:

- «Управление КЦБК». Конструкция 1920–х г., по адресу ул. Шоссейная, д. 11, защитная зона 100 м от внешних границ территории памятника;

- жилой дом на 205 квартир по адресу ул. Мира, д. 9. 1934 – 1936 г.г., архитектор О. Мурашко.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

На территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливается особый режим градостроительной деятельности, ограничивающий хозяйственную деятельность, реконструкцию, ограничивающий (или запрещающий) строительство.

В охранной зоне и на территории памятника воссоздается исторически ценная система планировки, резервируются возможности восстановления ранее утраченных ее элементов и параметров, сохраняются соответствующие памятнику параметры среды и ландшафт, обеспечивается наиболее полное выявление достоинств памятника, благоприятные условия его обзора. Все работы должны вестись по специальным проектам, согласованным с органами охраны памятников. Охранная зона, как и территория памятника, должна быть доступна для научных исследований и посещений.

Список объектов культурного наследия представлен в таблице 1.2.3-1.

Таблица 1.2.3-1

Перечень объектов археологического наследия федерального значения, расположенных на территории муниципального образования Краснокамского городского округа

| № п/п | Наименование | Адрес | Приказ Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края об установлении границ территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мошево I, селище | 0,3 км к югу от д.Мошево Майской с/а, прав.берег р.Сюзьва, прав.притока р. Кама | Приказ от 24.04.2015 № СЭД-27-01-10-154 |
| 2 | Мошево I, стоянка | На окраине д.Мошево Майской с/а, прав.берег р.Сюзьва, прав.притока р. Кама | - |
| 3 | Ласьва I, селище | 400 м к западу от д.Осляна Мысовской с/а, лев.берег р.Ласьва, прав.притока р. Кама | Приказ от 21.04.2015 № СЭД-27-01-10-136 |
| 4 | Ласьва II, селище | 250 м к северо-западу от д.Осляна Мысовской с/а, лев. берег р.Ласьва, прав.притока р. Кама | - |
| 5 | Ласьва III, селище | 300 м к югу от с.Мысы, прав.притока р.Ласьва, прав.притока р. Кама | Приказ от 24.04.2015 № СЭД-27-01-10-147 |
| 6 | Ласьва IV, селище | 300 м к северо-запвду от д. Осляна Мысовской с/а, лев. берег р.Ласьва, прав.притока р. Кама | - |
| 7 | Ласьва I, стоянка | 800 м к юго-востоку от д.Никитино Мысовской с/а, лев.берег р.Ласьва, прав.притока р. Кама | - |
| 8 | Мысы I, селище | 300 м к югу от с. Мысы с/а, прав.берег р.Ласьва, прав.притока р. Кама | - |
| 9 | Никитино I, селище | 100 м к юго-востоку от д. Никитино Мысовской с/а, прав.берег р.Ласьва, прав.притока р. Кама | Приказ от 24.04.2015 № СЭД-27-01-10-152 |
| 10 | Никитино I, стоянка | Юго-восточная часть д.Никитино Мысовской с/а, прав.берег р.Ласьва, прав.притока р. Кама | Приказ от 24.04.2015 № СЭД-27-01-10-145 |
| 11 | Осляны I, селище | 100 м к северу от д.Осляна Мысовской с/а, лев.берег р.Ласьва, прав.притока р. Кама | - |
| 12 | Осляны II, селище | 50 м к юго-востоку от д.Осляна Мысовской с/а, лев.берег р.Ласьва, прав.притока р. Кама | Приказ от 24.04.2015 № СЭД-27-01-10-153 |
| 13 | Осляны III, селище | 200 м к северо-западу от д.Осляна Мысовской с/а, лев.берег р.Ласьва, прав.притока р. Кама | Приказ от 24.04.2015 № СЭД-27-01-10-146 |
| 14 | Большие Калинята I, селище | Северо-западная окраина д.Большие Калинята Стряпунинской с/а, лев. берег р.Ласьва | - |
| 15 | Карабаи I, селище | 1,1 км к востоку от д.Карабаи Усть-Суновской с/а, лев.берег безымянного ручья | - |
| 16 | Широкие Луга I, селище | 14 км к северо-востоку от д.Волеги Майской с/а, лев.берег р. Сын, лев.притока р.Сюзьва | Приказ от 24.04.2015 № СЭД-27-01-10-148 |
| 17 | Запальта II, селище | 500 м к юго-востоку от д.Запальта Черниговской с/а, прав.берег р.Заберезовка, лев. притока р.Пальта | Приказ от 24.04.2015 № СЭД-27-01-11-32 |
| 18 | Запальта III, селище | 850 м к юго-востоку от д.Запальта, Черновской с/а лев.берег р.Заберезовка, лев.притока р.Пальта | - |
| 19 | Черниговское I, городище | 400 м к северу от с. Чёрная, прав.берег р.Пальта, прав.притока р. Кама | Приказ от 21.04.2015 № СЭД-27-01-10-135 |
| 20 | Черновское II, городище | 200 м к северу от д.Запвльта, Черновской с/а, лев.берег р.Пальта, прав.притока р. Кама | Приказ от 10.08.2011 № СЭД-16-01-03-75, приказ от 27.05.2015 № СЭД-27-01-10-296 |
| 21 | Черновское III, городище | 400 м к северу от с. Чёрная, прав.берег р.Пальта, прав.притока р. Кама | Приказ от 24.04.2015 № СЭД-27-01-10-151 |
| 22 | Запальта I, селище | д.Запальта, в 0,25 км к юго-западу, прав.берег р. Чёрная | - |
| 23 | Запальта IV, селище | д.Запальта, в 1,1 км к востоку, прав.берег р.Заберезовая, лев.приток р. Чёрная | - |
| 24 | Шабуничи I, поселение | ст. Шабуничи, в 5 км к югу, устье р.Пальта | Приказ от 28.04.2015 № СЭД-27-01-10-159 |

Таблица 1.2.3-2

Выявленные объекты культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования Краснокамского городского округа

| № | Наименование | Адрес | Приказ Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края о включении в перечень выявленных ОКН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Залесная I, городище | д. Залесная, в 2 км к югу-юго-западу, лев.берег р. Чёрная, у места слияния р. Чёрная и р.Фадиха; в 2,3 км к западу-югу-западу от д. Русаки | Приказ от 06.10.2016 СЭД-27-01-10-579 |

Таблица 1.2.3-3

Объекты культурного наследия регионального значения, расположенных на территории муниципального образования Краснокамского городского округа

| № | Наименование | Адрес | Приказ об установлении границ территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жил.дом на 205 квартир | г. Краснокамск, пр. Мира, 9 | Приказ от 10.10.2013г. СЭД-27-01-12-266 |
| 2 | Управление ЦБК | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 11 | Приказ от 08.08.2017 № СЭД-55-01-05-151 |
| 3 | Братская могила советских воинов | г. Краснокамск, парк Победы | Приказ от 08.08.2017 СЭД-55-01-05-150 |
| 4 | Бюст В. И. Ленина | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, напротив КЦБК | Приказ от 07.08.2017 СЭД-55-01-05-149 |

    - Демографическая ситуация

Численность населения, зарегистрированного на территории Краснокамского городского округа, составила на начало 2019 года 73832 человека, в том числе:

58351 человек – городское население;

15481 человек – сельское население.

Доля населения округа составляет 2,8 % от населения Пермского края (таблица 1.2.4-1).

В течение 2010-2017 гг. наблюдался рост численности населения.

Рисунок 1.2.4-1 – Динамика численности населения Краснокамского городского округа, тыс. чел.

Средний за период 2010-2018 гг. темп прироста населения составил 0,6 % в год, в том числе:

0,4 % - городского населения;

1,4 % - сельского населения.

Сведения о численности населения Краснокамского городского округа в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 1.2.4-3. В г. Краснокамске проживает 71,2% населения, в р.п. Оверята – 6,7 %. Крупным сельским населенным пунктом, имеющим численность населения свыше 3 тыс. чел., является п. Майский. Более 1 тыс. жителей зарегистрировано в селах Мысы, Стряпунята и Чёрная.

Национальный состав населения следующий: русские (90 %), татары (3 %), коми-пермяки (1 %), удмурты (0,5 %), немцы, башкиры, мордва, украинцы, цыгане, азербайджанцы, армяне, таджики и др.

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в городском округе, представлены в таблице 1.2.4-4.

Таблица 1.2.4-1

Доля населения Краснокамского городского округа в общей численности населения Пермского края

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Численность населения Краснокамского городского округа (на начало года), тыс. чел. | 70,1 | 70,3 | 70,8 | 71,8 | 72,6 | 73,3 | 73,8 | 74,0 | 74,1 | 73,8 |
| 2 | Численность населения Пермского края (на начало года), тыс. чел. | 2648,7 | 2633,6 | 2631,1 | 2634,5 | 2636,2 | 2637,0 | 2634,4 | 2632,1 | 2623,1 | 2610,8 |
| 3 | Доля населения Краснокамского ГО в численности населения Пермского края, % | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

Таблица 1.2.4-2

Динамика численности населения Краснокамского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Численность населения Краснокамского городского округа (на начало года), чел. | 70138 | 70316 | 70814 | 71804 | 72635 | 73319 | 73844 | 74044 | 74069 | 73832 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городское население | 56432 | 56591 | 57142 | 57932 | 58515 | 58836 | 59028 | 58973 | 58795 | 58351 |
|  | сельское население | 13706 | 13725 | 13672 | 13872 | 14120 | 14483 | 14816 | 15071 | 15274 | 15481 |
| 2 | Удельный вес городского населения в общей численности населения округа, % | 80,5 | 80,5 | 80,7 | 80,6 | 80,2 | 79,9 | 79,6 | 79,4 | 79,0 | 80,5 |
| 3 | Удельный вес сельского населения в общей численности населения округа, % | 19,5 | 19,5 | 19,3 | 19,4 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 20,6 | 21,0 | 19,5 |

Таблица 1.2.4-3

Численность населения Краснокамского городского округа на 22.11.2019 в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Территория | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краснокамский городской округ | 74036 |
| 2 | город Краснокамск | 52712 |
| 3 | Рабочий поселок Оверята | 4964 |
| 4 | Железнодорожная Будка 1401-й км | 8 |
| 5 | Железнодорожная Будка 1402-й км | 2 |
| 6 | Железнодорожная Будка 1403-й км | 2 |
| 7 | Железнодорожная Будка 1405-й км | 1 |
| 8 | Железнодорожная Будка 1406-й км | 5 |
| 9 | деревня Алешино | 8 |
| 10 | деревня Большая | 57 |
| 11 | деревня Брагино | 208 |
| 12 | деревня Бусырята | 8 |
| 13 | деревня Васенки | 8 |
| 14 | деревня Даньки | 140 |
| 15 | деревня Запальта | 63 |
| 16 | деревня Калининцы | 11 |
| 17 | деревня Кормильцы | 47 |
| 18 | посёлок Ласьва | 656 |
| 19 | деревня Малые Шабуничи | 104 |
| 20 | деревня Мишкино | 29 |
| 21 | посёлок ж.-д. площадки Мишкино | 24 |
| 22 | деревня Мошни | 95 |
| 23 | село Мысы | 2164 |
| 24 | деревня Нагорная | 19 |
| 25 | деревня Нижнее Брагино | 17 |
| 26 | деревня Никитино | 127 |
| 27 | деревня Никитино | 28 |
| 28 | деревня Новая Ивановка | 486 |
| 29 | деревня Новоселы | 287 |
| 30 | деревня Осляна | 38 |
| 31 | деревня Пирожки | 1 |
| 32 | деревня Семичи | 407 |
| 33 | деревня Хухрята | 244 |
| 34 | село Чёрная | 1107 |
| 35 | посёлок при станци Шабуничи | 654 |
| 36 | деревня Якунята | 10 |
| 37 | посёлок Майский | 4860 |
| 38 | деревня Большое Шилово | 52 |
| 39 | деревня Верхнее Гуляево | 43 |
| 40 | деревня Волеги | 179 |
| 41 | деревня Гурино | 51 |
| 42 | деревня Заречная | 39 |
| 43 | деревня Кабанов Мыс | 13 |
| 44 | деревня Карабаи | 228 |
| 45 | деревня Клепики | 45 |
| 46 | деревня Конец-Бор | 606 |
| 47 | деревня Кузнецы | 37 |
| 48 | деревня Малое Шилово | 86 |
| 49 | деревня Мошево | 55 |
| 50 | деревня Нижнее Гуляево | 19 |
| 51 | деревня Нижние Симонята | 80 |
| 52 | село Усть-Сыны | 502 |
| 53 | деревня Фадеята | 413 |
| 54 | село Стряпунята | 1548 |
| 55 | деревня Абакшата | 14 |
| 56 | деревня Абакшата | 12 |
| 57 | деревня Абросы | 9 |
| 58 | деревня Ананичи | 118 |
| 59 | деревня Батуры | 24 |
| 60 | деревня Большие Калинята | 8 |
| 61 | деревня Евстюничи | 7 |
| 62 | деревня Екимята | 65 |
| 63 | деревня Ерошино | 1 |
| 64 | деревня Жаково | 37 |
| 65 | деревня Залесная | 10 |
| 66 | деревня Ильино | 5 |
| 67 | деревня Катыши | 51 |
| 68 | деревня Осташата | 6 |
| 69 | посёлок Подстанция | 12 |
| 70 | деревня Понылки | 5 |
| 71 | деревня Русаки | 12 |
| 72 | деревня Трубино | 3 |
| 73 | посёлок Фроловичи | 30 |
| 74 | деревня Часовня | 8 |
| 75 | деревня Дочки | 2 |

Таблица 1.2.4-4

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории Краснокамского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | чел. | доля от общей численности, % |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 70138 | 70316 | 70814 | 71804 | 72635 | 73319 | 73844 | 74044 | 74069 | 72331 | 100,0 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 983 | 996 | 1061 | 1053 | 1089 | 1015 | 978 | 885 | 846 | 990 | 1,4 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 14,0 | 14,1 | 14,9 | 14,6 | 14,9 | 13,8 | 13,2 | 12,0 | 11,4 | Х | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 1190 | 1173 | 1107 | 1060 | 1077 | 1028 | 1018 | 964 | 985 | 1067 | 1,5 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 16,9 | 16,6 | 15,5 | 14,7 | 14,8 | 14,0 | 13,8 | 13,0 | 13,3 | Х | Х |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -207 | -177 | -46 | -7 | 12 | -13 | -40 | -79 | -139 | -77 | -0,1 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 385 | 675 | 1036 | 838 | 672 | 538 | 240 | 104 | -98 | 488 | 0,7 |
| 8 | Общий прирост численности населения | 178 | 498 | 990 | 831 | 684 | 525 | 200 | 25 | -237 | 411 | 0,6 |

Общий коэффициент рождаемости в 2018 г. составил 11,4 ‰, что ниже среднего по Пермскому краю значения (11,7 ‰). Среднее за 2010-2018 гг. значение коэффициента рождаемости на территории Краснокамского городского округа составило 13,7 ‰.

Общий коэффициент смертности составил в 2018 г. 13,3 ‰, что ниже среднего по Пермскому краю значения – 14,7 ‰. Среднее за рассматриваемый период значение коэффициента смертности в Краснокамском городском округе составило 14,7 ‰.

В структуре смертности населения на первом месте болезни системы кровообращения, на втором – новообразования, на третьем – болезни органов пищеварения.

В течение рассматриваемого периода, исключая 2014 г., смертность превышала рождаемость, что обусловило естественную убыль населения (рисунок 1.2.4-2).

Рисунок 1.2.4-2 – Динамика общего прироста/ убыли населения

Основным источником пополнения человеческих ресурсов Краснокамского городского округа является миграция. Территориальная близость к краевому центру, расположение на основных транспортных магистралях, более низкая по сравнению с Пермью «стоимость жизни» обеспечивают приток населения.

Таблица 1.2.4-5

Направления миграционного движения населения в Краснокамском городском округе, чел.

| Направления миграции | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Прибывшие |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | 2984 | 3070 | 3238 | 3053 | 2795 | 2745 | 2761 |
| в пределах России | 2555 | 2574 | 2751 | 2629 | 2372 | 2462 | 2558 |
| внутри региональная | 2086 | 2136 | 2322 | 2240 | 1960 | 2039 | 2151 |
| межрегиональная | 469 | 438 | 429 | 389 | 412 | 423 | 407 |
| международная | 429 | 496 | 487 | 424 | 423 | 283 | 203 |
| со странами СНГ | 418 | 484 | 474 | 414 | 410 | 275 | 194 |
| с другими зарубежными странами | 11 | 12 | 13 | 10 | 13 | 8 | 9 |
| внешняя (для региона) миграция | 898 | 934 | 916 | 813 | 835 | 706 | 610 |
| Выбывшие |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | 1948 | 2232 | 2566 | 2515 | 2555 | 2641 | 2859 |
| в пределах России | 1905 | 2159 | 2350 | 2252 | 2259 | 2365 | 2603 |
| внутри региональная | 1488 | 1700 | 1888 | 1746 | 1819 | 1834 | 2027 |
| межрегиональная | 417 | 459 | 462 | 506 | 440 | 531 | 576 |
| международная | 43 | 73 | 216 | 263 | 296 | 276 | 256 |
| со странами СНГ | 40 | 66 | 207 | 257 | 290 | 274 | 247 |
| с другими зарубежными странами | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 |
| внешняя (для региона) миграция | 460 | 532 | 678 | 769 | 736 | 807 | 832 |
| Сальдо миграции |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | 1036 | 838 | 672 | 538 | 240 | 104 | -98 |
| в пределах России | 650 | 415 | 401 | 377 | 113 | 97 | -45 |
| внутри региональная | 598 | 436 | 434 | 494 | 141 | 205 | 124 |
| межрегиональная | 52 | -21 | -33 | -117 | -28 | -108 | -169 |
| международная | 386 | 423 | 271 | 161 | 127 | 7 | -53 |
| со странами СНГ | 378 | 418 | 267 | 157 | 120 | 1 | -53 |
| с другими зарубежными странами | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| внешняя (для региона) миграция | 438 | 402 | 238 | 44 | 99 | -101 | -222 |

Анализ миграционного движения населения позволил сделать следующие выводы:

1. Сальдо миграции в течение 2012-2017 гг. имело положительное значение, в 2018 г. – отрицательное.

2. Прибыли на территорию Краснокамского городского округа на постоянное место жительства преимущественно граждане Российской Федерации, в том числе:

72,3 % - из других муниципальных образований Пермского края;

14,4 % - из других регионов России.

12,9 % прибывших - граждане стран СНГ, 0,4 % - граждане других зарубежных стран.

Возрастное распределение прибывших в среднем имело следующий вид:

65,9 % - граждане трудоспособного возраста;

22,1 % - лица моложе трудоспособного возраста;

12,0 % - население старше трудоспособного возраста.

3. 72,2 % граждан, покинувших Краснокамский городской округ, остались в Пермском крае, 19,6 % - уехали за пределы региона.

8,0 % выбывших уехали в страны СНГ, 0,2 % - в другие зарубежные страны.

Возрастное распределение выбывшего населения примерно соответствует возрастной структуре прибывших граждан:

67,0 % - лица трудоспособного возраста;

21,4 % - лица моложе трудоспособного возраста;

11,5 % - граждане старше трудоспособного возраста.

Для Краснокамского городского округа как и для России в целом характерен современный тип воспроизводства населения: невысокие показатели рождаемости, смертности, естественная убыль населения, относительно высокая продолжительность жизни.

Рисунок 1.2.4-3 – Половозрастная структура населения

Наблюдается асимметрия мужской и женской частей пирамиды, что обусловлено прежде всего превышением смертности мужчин над смертностью женщин. Преобладание численности женщин над численностью мужчин наблюдается уже с 18-летнего возраста. Численное превосходство женщин над мужчинами с возрастом увеличивается. В возрастных группах старше 70 лет число женщин почти в 3 раза превышает число мужчин.

Впадина на пирамиде в возрастных интервалах 20-26 лет является следствием резкого сокращения числа родившихся в 90-е гг. В последующий период имело место увеличение числа родившихся.

Анализ возрастной структуры населения Краснокамского городского округа свидетельствует о высокой демографической нагрузке на трудоспособное население (таблица 1.2.4-6).

В течение 2015-2019 гг. наблюдались следующие тенденции:

- увеличение доли населения моложе трудоспособного и старше трудоспособного возрастов;

- снижение доли граждан трудоспособного возраста.

Рисунок 1.2.4-3 – Динамика возрастной структуры населения

Таблица 1.2.4-6

Динамика возрастной структуры населения Краснокамского городского округа

| Наименование возрастной группы | 01.01.2015 г. |  | 01.01.2016 г. |  | 01.01.2017 г. |  | 01.01.2018 г. |  | 01.01.2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| Население моложе трудоспособного возраста (мужчины и женщины 0-15), из них: | 14630 | 20,0 | 15051 | 20,4 | 15364 | 20,7 | 15473 | 20,9 | 15532 | 21,0 |
| дети 0-6 лет | 7428 | 10,1 | 7534 | 10,2 | 7505 | 10,1 | 7214 | 9,7 | 7024 | 9,5 |
| дети 7-15 лет | 7202 | 9,8 | 7517 | 10,2 | 7859 | 10,6 | 8259 | 11,2 | 8508 | 11,5 |
| Население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54) | 41151 | 56,1 | 40709 | 55,1 | 40313 | 54,4 | 39937 | 53,9 | 39441 | 53,4 |
| Население старше трудоспособного возраста (мужчины 60 и старше, женщины 55 и старше) | 17538 | 23,9 | 18084 | 24,5 | 18367 | 24,8 | 18659 | 25,2 | 18859 | 25,6 |
| Всего | 73319 | 100,0 | 73844 | 100,0 | 74044 | 100,0 | 74069 | 100,0 | 73832 | 100,0 |

Таким образом, в Краснокамском городском округе наблюдаются негативные демографические процессы, характерные для Пермского края в целом, такие как отрицательный естественный прирост, старение населения. Однако округ обладает рядом конкурентных преимуществ, способствующих притоку граждан на территорию муниципального образования с целью последующего постоянного проживания. Миграция преимущественно компенсирует естественную убыль населения. Сельское население прирастает более высокими темпами, чем городское.

Положительной тенденцией также является ежегодное увеличение доли граждан моложе трудоспособного возраста.

    - Трудовой потенциал и занятость населения

Численность занятых в экономике Краснокамского городского округа в период с января по июль 2019 г. составила 13315 человек или 33,7 % трудовых ресурсов округа. Распределение трудовых ресурсов по отраслям экономики представлена в таблице 1.2.5-1.

Таблица 1.2.5-1

Характеристика трудовых ресурсов

| № п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Среднегодовая численность занятых в экономике округа, тыс. чел | 14,0 | 14,1 | 13,5 | 13,2 | 13,2 |
| 2 | Среднегодовая численность занятых в экономике Пермского края, тыс. чел | 1209,0 | 1223,0 | 1236,7 | 1202,7 | 1195,2 |
| 3 | Доля Краснокамского городского округа в численности занятых в экономике Пермского края, % | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4 | Распределение численности занятых по отраслям экономики округа, % |  |  |  |  |  |
|  | - сельское хозяйство | 9,6 | 9,2 | 10,3 | н/д | н/д |
|  | - добыча полезных ископаемых | 0,9 | 0,7 | 0,8 | н/д | 1,2 |
|  | - обрабатывающие производства | 34,7 | 35,3 | 34,0 | 37,8 | 36,0 |
|  | - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,6 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 3,0 |
|  | - строительство | н/д | н/д | 1,0 | н/д | н/д |
|  | - оптовая и розничная торговля | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 6,1 | 4,1 |
|  | - гостиницы и рестораны | 1,1 | 1,3 | 1,1 | н/д | 1,3 |
|  | - транспорт и связь | 5,6 | 6,4 | 5,5 | 2,4 | 7,1 |
|  | - финансовая деятельность | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 2,0 | 2,0 | 1,9 | н/д | 0,4 |
|  | - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 9,8 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,7 |
|  | - образование | 14,0 | 13,6 | 13,9 | 15,1 | 14,6 |
|  | - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 10,1 | 9,6 | 10,0 | 9,9 | 9,8 |
|  | - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4,2 | 4,7 | 4,4 | 2,2 | 2,2 |
| 5 | Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, тыс. чел. | н/д | 0,45 | 0,56 | 0,55 | 0,29 |

В период 2014-2018гг. наблюдается снижение числа занятых в экономике округа. Данная тенденция совпадает со снижением доли трудоспособного населения в округе.

Распределение трудовых ресурсов осуществляется, главным образом, в соответствии с имеющимся экономическим потенциалом. Отмечается рост доли занятых в сфере транспорта и связи, обрабатывающих производствах и образовании.

    - Экономическая база развития городского округа

Экономика Краснокамского городского округа имеет достаточно диверсифицированную структуру, где представлены следующие виды экономической деятельности:

- сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;

- предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;

- производство бумаги и бумажных изделий;

- производство химических веществ и химических продуктов;

- производство резиновых и пластмассовых изделий;

- производство прочей неметаллической минеральной продукции;

- производство готовых металлических изделий;

- производство машин и оборудования;

- строительство;

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;

- другие виды деятельности.

Таблица 1.2.6-1

Основные организации Краснокамского городского округа

| № п/п | Наименование организации | Вид экономической деятельности | Численность кадров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснокамская бумажная фабрика-филиал АО «Гознак» | Бумажное производство | 1283 |
| 2 | АО «Свинокомплекс Пермский» | Производство свинины | 870 |
| 3 | АО «Пермтрансжелезобетон» | Производство железобетона | 630 |
| 4 | ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» | Бумажное производство | 513 |
| 5 | ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения» | Производство сервисного оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин | 377 |
| 6 | ООО «Краснокамский завод ЖБК» | Производство железо-бетонных конструкций | 340 |
| 7 | ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» | Производство формующих сеток для бумагоделательных машин | 303 |
| 8 | ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» | Металлообработка с использованием лазерных технологий | 217 |
| 9 | ООО Производственная фирма «Сокол» | Производство бурового оборудования | 185 |
| 10 | ЗАО «Пермский завод грузовой техники» | Производство техники специального назначения | 118 |
| 11 | ЗАО «Карбокам» | Производство карбокситетилцеллюлозы | 110 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «Уралжелезобетон» | Производство железо-бетонных изделий | 90 |
| 13 | АО «Краснокамскжелдортранс» | Деятельность железно-дорожного транспорта: грузовые перевозки | 82 |
| 14 | ООО «Уральский завод противогололёдных материалов» | Производство антигололедных материалов | 75 |
| 15 | АО «Спецнефтехиммаш» | Производство оборудования для нефтегазовой и химической промышленности | 72 |
| 6 | ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» | Изготовление деревянной игрушки | 58 |

Краснокамский городской округ обладает развитым промышленным потенциалом. Ключевая роль принадлежит сектору обрабатывающего производства.

Развитию промышленного и предпринимательского потенциала способствует географического положение городского округа– здесь располагаются транспортные периферии различных видов путей сообщения: железная дорога Москва-Владивосток, автодорога федерального значения Казань-Пермь-Екатеринбург, а также Камский судоходный путь.  Относительно недалеко находится аэропорт Большое Савино.

Значимым фактором для экономического развития служит наличие подготовленных инвестиционных площадок и территорий для коттеджного строительства.

Развитие г. Краснокамска как промышленного центра началось со строительства крупного целлюлозно-бумажного комбината. Основу экономики округа составляет целлюлозно-бумажная промышленность (ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама», Краснокамская бумажная фабрика-филиал АО «Гознак»).  На втором месте - промышленность строительных материалов (АО «Пермтрансжелезобетон», ООО «Краснокамский завод ЖБК», ООО «Уралжелезобетон»). На третьем – производство прочих металлических изделий.

Реализуются следующие инвестиционные проекты:

- организация производства коробочного картона FBB (ООО «Кама Картон»), количество рабочих мест – 400;

- проектирование и производство бурильных систем для разработки нефтяных и газовых скважин (ООО «ПКНМ»), количество рабочих мест – 140;

- проект «Строительство комплексной линии по производству химико-термомеханической массы с годовым объемом продукции 142200 тонн из древесины лиственных пород», которому на основании распоряжения губернатора Пермского края № 5-р от 12.01.2017 присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект».

В соответствии с инвестиционным порталом Пермского края на территории округа в наличии следующие инвестиционные площадки:

- индустриальный парк «Краснокамск – Восточный»;

- индустриальный парк «Краснокамский»;

- индустриальный парк «СЕВЕР».

Агропромышленный комплекс является второй по значимости отраслью Краснокамского городского округа.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются АО «Пермский свинокомплекс», ООО «Труженик», крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства.

АО «Пермский свинокомплекс» действует в п. Майский. Предприятие представляет собой селекционно-производственный комплекс по производству свинины с замкнутым циклом. Свинокомплекс входит в число крупнейших производителей свинины в России. Предприятие ежегодно производит 14 тыс. тонн мяса  в живом весе, что составляет более 80 % свиного мыса в Пермском крае. Число граждан, работающих в АО «Пермский свинокомплекс», превышает 1 тыс. чел.

Специализацией ООО «Труженик» является растениеводство. Предприятие зарегистрировано в г. Краснокамске. Среднегодовая численность персонала составляет 80 человек.

Краснокамский городской округ  располагает значительным запасом полезных ископаемых: нефти, кирпичной глины, минеральных удобрений для известкования кислых почв (гажа), торфа и др.

Округ располагает рекреационными ресурсами: «Кедровое болото» ландшафтный памятник, «Отсталое болото» ландшафтный памятник, «Сюзьвинское болото» ландшафтный памятник, «Сосновый бор» лесопарк Краснокамского городского поселения.

Протяженность территории Майского сельского поселения вдоль р. Камы составляет 9 км, что создает предпосылки для создания возможной рекреационной зоны.

На территории Краснокамского городского округа имеется 24 археологических памятника, 2 архитектурных памятника: жилой 205 квартирный дом по пр. Мира и здание управления Камского ЦБК, 1 памятник истории – постоянно действующий Мемориальный комплекс (братская могила советских воинов) в парке Победы и 1 памятник монументальное искусство -– бюст В.И.Ленина по ул. Шоссейная.

    - Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Краснокамского городского округа составила на начало 2019 г. 1625,0 тыс. кв. м, в том числе:

1280,5 тыс. кв. м - в г. Краснокамске;

93,8 тыс. кв. м - в р.п. Оверята;

250,7 тыс. кв. м - в сельских населенных пунктах муниципального образования.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составляет 22,0 кв. м на человека, в том числе:

24,0 кв. м на человека - в г. Краснокамске;

18,4 кв. м – в р.п. Оверята;

16,2 кв. м - в сельских населенных пунктах.

Структура жилищного фонда Краснокамского городского округа имеет следующий вид:

32,1 % - индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками;

67,9 % - многоквартирные жилые дома, в том числе:

11,9 % - многоэтажные многоквартирные жилые дома (9 и более этажей);

40,6 % - жилые дома средней этажности (от 5 до 8 этажей);

15,4 % - малоэтажные многоквартирные жилые дома (от 1 до 4 этажей).

Доля жилищного фонда, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, составляет 65,0 % (таблица 1.2.7-1).

Более половины жилищного фонда (53,2 %) представлено кирпичными домами, 24,4 % - деревянными, 13,4 % - панельными, 9,0 % жилья возведено из других материалов (таблица 1.2.7-2).

Основная доля жилья (85,7 %) введена в эксплуатацию ранее 1970 г. 122 многоквартирных дома признаны аварийными (таблица 1.2.7-2). Общая площадь ветхого и аварийного жилья составляет 55,1 тыс. кв. м или 3,4 % жилищного фонда Краснокамского городского округа (таблица 1.2.7-3).

Таблица 1.2.7-1

Оборудование жилищного фонда

| Вид оборудования | Г. Краснокамск |  | Р.п. Оверята |  | Сельские населенные пункты |  | Краснокамский городской округ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | доля от общей площади жилищного фонда, % | общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | доля от общей площади жилищного фонда, % | общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | доля от общей площади жилищного фонда, % | общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | доля от общей площади жилищного фонда, % |
| Общая площадь жилых помещений, всего | 1280,5 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 250,7 | 100,0 | 1625,0 | 100,0 |
| в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| водопроводом | 907,4 | 70,9 | 76,7 | 81,8 | 169,6 | 67,7 | 1153,7 | 71,0 |
| в том числе централизованным | 904,1 | 70,6 | 62,4 | 66,5 | 141,2 | 56,3 | 1107,7 | 68,2 |
| водоотведением (канализацией) | 922,0 | 72,0 | 59,2 | 63,1 | 163,8 | 65,3 | 1145,0 | 70,5 |
| в том числе централизованным | 897,5 | 70,1 | 48,8 | 52,0 | 138,9 | 55,4 | 1085,2 | 66,8 |
| отоплением | 929,3 | 72,6 | 93,8 | 100,0 | 193,5 | 77,2 | 1216,6 | 74,9 |
| в том числе централизованным | 909,3 | 71,0 | 56,0 | 59,7 | 99,7 | 39,8 | 1065,0 | 65,5 |
| горячим водоснабжением | 877,5 | 68,5 | 55,5 | 59,2 | 123,5 | 49,3 | 1056,5 | 65,0 |
| в том числе централизованным | 854,1 | 66,7 | 45,8 | 48,8 | 92,0 | 36,7 | 991,9 | 61,0 |
| ваннами (душем) | 887,5 | 69,3 | 48,1 | 51,3 | 122,2 | 48,7 | 1057,8 | 65,1 |
| газом (сетевым, сжиженным) | 868,9 | 67,9 | 75,9 | 80,9 | 126,9 | 50,6 | 1071,7 | 66,0 |
| в том числе централизованным | 864,0 | 67,5 | 75,9 | 80,9 | 126,9 | 50,6 | 1066,8 | 65,6 |
| напольными электрическими плитами | 50,5 | 3,9 | 6,9 | 7,4 | 28,7 | 11,4 | 86,1 | 5,3 |

Таблица 1.2.7-2

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки

| Наименование показателей | Г. Краснокамск |  | Р.п. Оверята |  | Сельские населенные пункты |  | Краснокамский городской округ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | доля от общей площади жилищного фонда, % | общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | доля от общей площади жилищного фонда, % | общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | доля от общей площади жилищного фонда, % | общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | доля от общей площади жилищного фонда, % |
| По материалу стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| каменные, кирпичные | 730,5 | 57,0 | 44,3 | 47,2 | 89,6 | 35,7 | 864,4 | 53,2 |
| панельные | 137,1 | 10,7 | 25,1 | 26,8 | 55,7 | 22,2 | 217,9 | 13,4 |
| блочные | 70,6 | 5,5 | 7,8 | 8,3 | 39,4 | 15,7 | 117,8 | 7,2 |
| монолитные |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| смешанные | 22,8 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 0,9 | 25,5 | 1,6 |
| деревянные | 316,6 | 24,7 | 16,1 | 17,2 | 63,6 | 25,4 | 396,3 | 24,4 |
| прочие | 2,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 3,1 | 0,2 |
| По годам возведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1920 | 115,3 | 9,0 | 4,5 | 4,8 | 2,3 | 0,9 | 122,1 | 7,5 |
| 1921-1945 | 547,7 | 42,8 | 21,5 | 22,9 | 41,7 | 16,6 | 610,9 | 37,6 |
| 1946-1970 | 496,1 | 38,7 | 19,4 | 20,7 | 143,7 | 57,3 | 659,2 | 40,6 |
| 1971-1995 | 121,4 | 9,5 | 48,4 | 51,6 | 62,1 | 24,8 | 231,9 | 14,3 |
| После 1995 | 115,3 | 9,0 | 4,5 | 4,8 | 2,3 | 0,9 | 122,1 | 7,5 |

Таблица 1.2.7-3

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Номер и дата акта, подтверждающего признание дома аварийным | Общая площадь жилищного фонда, кв.м | Количество проживающих | Планируемая дата сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 1 | 30.12.2016 №1467 | 336,90 | 30 | 01.05.2023 |
| 2 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 1а | 30.12.2015 №1384 | 565,10 | 50 | 01.05.2023 |
| 3 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 4 | 30.12.2015 №1384 | 319,30 | 22 | 01.08.2026 |
| 4 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 5 | 30.12.2016 №1467 | 457,60 | 33 | 01.05.2023 |
| 5 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 8 | 30.12.2016 №1467 | 453,70 | 33 | 01.08.2026 |
| 6 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 9 | 30.12.2016 №1467 | 436,70 | 33 | 01.05.2023 |
| 7 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 12 | 30.12.2015 №1384 | 422,80 | 27 | 01.06.2025 |
| 8 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 13 | 30.12.2016 №1467 | 478,80 | 21 | 30.12.2016 |
| 9 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 13а | 30.12.2015 №1384 | 341,00 | 23 | 30.12.2015 |
| 10 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 14 | 30.12.2015 №1384 | 468,10 | 36 | 01.06.2025 |
| 11 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 14а | 30.12.2015 №1384 | 700,60 | 40 | 01.08.2026 |
| 12 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 16 | 02.09.2014 №20/2014 | 456,00 | 46 | 01.07.2025 |
| 13 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 18 | 28.05.2013 №48 | 519,20 | 43 | 01.06.2025 |
| 14 | г. Краснокамск, ул. Белинского, д. 20 | 30.12.2015 №1384 | 521,20 | 33 | 01.06.2025 |
| 15 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 42 | 27.11.2012 №9 | 421,50 | 24 | 01.07.2020 |
| 16 | г. Краснокамск, ул. Бумажников, д. 6 | 30.12.2015 №1384 | 473,10 | 43 | 01.06.2024 |
| 17 | г. Краснокамск, ул. Бумажников, д. 8 | 28.01.2015 №5/2015 | 560,70 | 36 | 01.06.2024 |
| 18 | г. Краснокамск, ул. Бумажников, д. 11 | 30.12.2016 №1467 | 339,70 | 15 | 01.06.2025 |
| 19 | г. Краснокамск, ул. Гагарина, д. 2а | 04.06.2018 №534 | 396,50 | 25 | 01.06.2025 |
| 20 | г. Краснокамск, ул. Гагарина, д. 2 Б | 20.09.2017 №б/н/2017 | 400,50 | 23 | 01.06.2025 |
| 21 | г. Краснокамск, ул. Городская, д. 46. | 15.08.2012 №31 | 560,70 | 55 | 01.07.2023 |
| 22 | г. Краснокамск, ул. Запальта, д. 17/1 | 21.11.2013 №62 | 418,50 | 43 | 01.06.2025 |
| 23 | г. Краснокамск, ул. Запальта, д. 17/2 | 30.12.2015 №1384 | 423,80 | 24 | 01.06.2025 |
| 24 | г. Краснокамск, мкр. Запальта, д. 17, к. 3 | 30.12.2016 №1467 | 427,40 | 40 | 31.12.2025 |
| 25 | г. Краснокамск, ул. Запальта, д. 17/4 | 09.12.2014 №24/2014 | 423,30 | 29 | 01.06.2025 |
| 26 | г. Краснокамск, ул. Запальта, д. 18/1 | 09.12.2014 №25/2014 | 424,80 | 21 | 01.06.2025 |
| 27 | г. Краснокамск, ул. Запальта, д. 18/2 | 30.12.2015 №1384 | 448,70 | 24 | 01.06.2025 |
| 28 | г. Краснокамск, ул. Запальта, д. 18/3 | 23.05.2014 №9/2014 | 366,20 | 21 | 01.06.2025 |
| 29 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 14 | 20.09.2013 №56 | 461,20 | 44 | 01.07.2022 |
| 30 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 16 | 16.10.2013 №58 | 445,00 | 37 | 01.07.2023 |
| 31 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 18 | 24.04.2014 №8/2014 | 451,10 | 28 | 01.07.2022 |
| 32 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 20 | 23.05.2014 №10/2014 | 419,00 | 32 | 01.07.2023 |
| 33 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 22 | 30.12.2016 №1467 | 460,30 | 14 | 01.05.2023 |
| 34 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 30.12.2015 №1384 | 459,20 | 33 | 01.05.2023 |
| 35 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 26 | 05.04.2012 №40 | 304,30 | 30 | 01.07.2022 |
| 36 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 28 | 22.01.2014 №1/2014 | 400,10 | 36 | 01.07.2022 |
| 37 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 32 | 22.05.2013 №47 | 432,00 | 33 | 01.07.2022 |
| 38 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 37 | 29.04.2013 №46 | 451,50 | 45 | 01.07.2021 |
| 39 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 39 | 24.04.2014 №7/2014 | 429,50 | 40 | 01.07.2021 |
| 40 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 42 | 30.12.2016 №1467 | 597,30 | 39 | 01.06.2024 |
| 41 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 44 | 02.09.2014 №14/2014 | 353,60 | 26 | 01.06.2024 |
| 42 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 45 | 30.12.2015 №1384 | 434,20 | 27 | 01.06.2024 |
| 43 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 46 | 30.12.2015 №1384 | 355,20 | 15 | 01.06.2024 |
| 44 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 47 | 23.05.2014 №11/2014 | 441,00 | 33 | 01.06.2024 |
| 45 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 48 | 02.09.2014 №15/2014 | 354,90 | 21 | 01.06.2024 |
| 46 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 50 | 16.10.2013 №59 | 590,80 | 29 | 01.06.2024 |
| 47 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 51 | 19.02.2015 №8/2015 | 433,20 | 26 | 31.12.2025 |
| 48 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 54 | 22.07.2019 №518-п | 3 223,40 | 234 | 31.12.2020 |
| 49 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 65 | 30.12.2015 №1384 | 479,00 | 29 | 01.06.2024 |
| 50 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 67 | 02.09.2014 №16/2014 | 563,40 | 34 | 01.06.2024 |
| 51 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 73 | 24.12.2012 №43 | 379,50 | 25 | 01.06.2024 |
| 52 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 75 | 24.12.2012 №42 | 330,90 | 17 | 01.06.2024 |
| 53 | г. Краснокамск, ул. Киевская, д. 17 | 30.12.2016 №1467 | 525,40 | 25 | 01.06.2025 |
| 54 | г. Краснокамск, ул. Киевская, д. 18 | 30.12.2016 №1467 | 501,50 | 29 | 01.06.2025 |
| 55 | г. Краснокамск, ул. Киевская, д. 19 | 24.07.2012 №41 | 197,50 | 11 | 01.07.2024 |
| 56 | г. Краснокамск, пер. Клубный, д. 1 | 30.12.2015 №1384 | 322,80 | 20 | 01.08.2026 |
| 57 | г. Краснокамск, пер. Клубный, д. 9 | 30.12.2015 №1384 | 341,10 | 32 | 01.08.2026 |
| 58 | г. Краснокамск, ул. Коммунальная, д. 3 | 21.11.2013 №63 | 339,10 | 21 | 01.06.2024 |
| 59 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 1а | 24.04.2014 №6/2014 | 456,50 | 38 | 01.07.2023 |
| 60 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 3 | 24.04.2014 №5/2014 | 527,00 | 55 | 01.06.2024 |
| 61 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 5 | 30.12.2016 №1467 | 538,10 | 48 | 01.06.2024 |
| 62 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 7 | 02.09.2014 №18/2014 | 537,20 | 38 | 01.06.2024 |
| 63 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 9 | 30.12.2015 №1384 | 548,60 | 45 | 01.06.2024 |
| 64 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 11 | 30.12.2015 №1384 | 529,70 | 49 | 01.06.2025 |
| 65 | г. Краснокамск, пр-т. Комсомольский, д. 4 | 30.12.2015 №1384 | 434,80 | 24 | 01.07.2023 |
| 66 | г. Краснокамск, ул. Льва Толстого, д. 11 | 30.12.2015 №1384 | 330,70 | 17 | 01.08.2026 |
| 67 | г. Краснокамск, ул. Молодежная, д. 3а | 09.12.2014 №21/2014 | 424,60 | 42 | 01.06.2024 |
| 68 | г. Краснокамск, ул. Молодежная, д. 5 | 02.09.2014 №19/2014 | 501,10 | 39 | 01.06.2025 |
| 69 | г. Краснокамск, ул. Молодежная, д. 6 | 30.12.2016 №1467 | 488,30 | 24 | 01.06.2025 |
| 70 | г. Краснокамск, ул. Молодежная, д. 7 | 16.10.2013 №60 | 586,80 | 34 | 01.06.2025 |
| 71 | г. Краснокамск, ул. Молодежная, д. 8 | 09.12.2014 №22/2014 | 462,20 | 57 | 01.06.2025 |
| 72 | г. Краснокамск, ул. Молодежная, д. 10 | 20.09.2013 №57 | 467,20 | 37 | 01.06.2025 |
| 73 | г. Краснокамск, ул. Нахимова, д. 17 | 30.12.2015 №1384 | 46,20 | 1 | 01.08.2026 |
| 74 | г. Краснокамск, ул. Новой Стройки, д. 99 | 24.04.2014 №4/2014 | 364,40 | 39 | 01.08.2026 |
| 75 | г. Краснокамск, ул. Промышленная, д. 2 | 09.12.2014 №23/2014 | 759,00 | 112 | 01.07.2022 |
| 76 | г. Краснокамск, ул. Пугачева, д. 11 | 22.01.2014 №2/2014 | 421,10 | 45 | 01.06.2025 |
| 77 | г. Краснокамск, ул. Пугачева, д. 13 | 18.02.2014 №3/2014 | 458,20 | 33 | 01.06.2025 |
| 78 | г. Краснокамск, ул. Пугачева, д. 17 | 30.12.2016 №1467 | 407,60 | 29 | 01.06.2025 |
| 79 | г. Краснокамск, ул. Пугачева, д. 19 | 30.12.2015 №1384 | 451,70 | 38 | 01.06.2025 |
| 80 | г. Краснокамск, ул. Республиканская, д. 1 | 30.12.2015 №1384 | 286,80 | 22 | 01.08.2026 |
| 81 | г. Краснокамск, ул. Садовая, д. 2 | 30.12.2015 №1384 | 534,60 | 38 | 01.06.2025 |
| 82 | г. Краснокамск, ул. Советская, д. 2 | 30.12.2015 №1384 | 549,40 | 52 | 01.08.2026 |
| 83 | г. Краснокамск, ул. Советская, д. 6 | 30.12.2016 №1467 | 515,20 | 42 | 01.08.2026 |
| 84 | г. Краснокамск, ул. Советская, д. 10 | 30.12.2015 №1384 | 422,10 | 36 | 01.08.2026 |
| 85 | г. Краснокамск, ул. Советская, д. 12 | 30.12.2015 №1384 | 543,50 | 33 | 01.08.2026 |
| 86 | г. Краснокамск, ул. Советская, д. 14 | 30.12.2015 №1384 | 465,00 | 28 | 01.08.2026 |
| 87 | г. Краснокамск, ул. Советская, д. 16а | 30.12.2015 №1384 | 391,50 | 25 | 01.08.2026 |
| 88 | г. Краснокамск, ул. Советская, д. 18 | 30.12.2015 №1384 | 464,00 | 32 | 01.08.2026 |
| 89 | г. Краснокамск, ул. Советская, д. 20 | 30.12.2015 №1384 | 576,60 | 32 | 01.08.2026 |
| 90 | г. Краснокамск, ул. Советская, д. 22 | 30.12.2015 №1384 | 384,80 | 28 | 01.08.2026 |
| 91 | г. Краснокамск, ул. Советская, д. 31 | 30.12.2015 №1384 | 361,10 | 19 | 01.08.2026 |
| 92 | г. Краснокамск, ул. Советская, д. 33 | 30.12.2016 №1467 | 287,00 | 21 | 01.08.2026 |
| 93 | г. Краснокамск, ул. Советская, д. 35 | 30.12.2016 №1467 | 342,70 | 26 | 01.08.2026 |
| 94 | г. Краснокамск, пер. Торфяной, д. 1 | 02.09.2014 №17/2014 | 347,40 | 27 | 01.06.2024 |
| 95 | г. Краснокамск, пер. Торфяной, д. 3 | 30.12.2016 №1467 | 393,20 | 22 | 01.06.2024 |
| 96 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 17 | 19.06.2013 №49 | 408,30 | 22 | 01.06.2024 |
| 97 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 22 | 30.12.2016 №1467 | 443,00 | 34 | 01.07.2022 |
| 98 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 24 | 23.05.2014 №12/2014 | 440,00 | 49 | 01.07.2022 |
| 99 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 26 | 30.12.2016 №1467 | 446,90 | 37 | 01.05.2023 |
| 100 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 36 | 12.03.2013 №45 | 446,50 | 35 | 01.07.2022 |
| 101 | г. Краснокамск, ул. Щербакова, д. 26 | 30.12.2015 №1384 | 325,30 | 27 | 01.08.2026 |
| 102 | г. Краснокамск, ул. Юбилейная, д. 13 | 30.12.2016 №1467 | 93,70 | 6 | 31.12.2019 |
| 103 | р.п. Оверята, ул. Заводская, д. 13 | 19.11.2018 №754 | 506,80 | 33 | не определена |
| 104 | р.п. Оверята, ул. Заводская, д. 15 | 19.11.2018 №754 | 491,70 | 28 | не определена |
| 105 | р.п. Оверята, ул. Заводская, д. 17 | 19.11.2018 №754 | 372,60 | 17 | не определена |
| 106 | р.п. Оверята, ул. Заводская, д. 24 | 10.01.2013 №3 | 876,00 | 54 | 01.08.2026 |
| 107 | р.п. Оверята, ул. Заводская, д. 30 | 10.01.2013 №3 | 556,60 | 37 | 01.08.2026 |
| 108 | р.п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 4 | 19.11.2018 №754 | 632,00 | 29 | 20.12.2024 |
| 109 | р.п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 5 | 19.11.2018 №754 | 554,01 | 33 | не определена |
| 110 | р.п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 9 | 19.11.2018 №754 | 302,10 | 20 | 25.12.2024 |
| 111 | р.п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 13 | 11.09.2013 №215 | 316,80 | 18 | 01.08.2026 |
| 112 | р.п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 14 | 11.09.2013 №215 | 660,40 | 58 | 31.08.2026 |
| 113 | р.п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 15 | 11.09.2013 №215 | 402,00 | 29 | 31.08.2026 |
| 114 | р.п. Оверята, ул. Садовая 1-я, д. 1 | 08.06.2017 №65 | 179,50 | 14 | не определена |
| 115 | р.п. Оверята, ул. Садовая 1-я, д. 3 | 08.06.2017 №65 | 241,00 | 16 | не определена |
| 116 | д. Новая Ивановка, ул. Совхозная, д. 2 | 19.11.2018 №457 | 447,60 | 34 | 13.12.2023 |
| 117 | п. Ласьва, ул. Центральная, д. 12, лит. Ааа1-а9 | 01.10.2015 №620 | 105,60 | 18 | 01.08.2026 |
| 118 | с. Чёрная, ул. Мира, д. 26 | 01.12.2017 №715 | 99,90 | 4 | 25.12.2020 |
| 119 | с. Чёрная, ул. Юбилейная, д. 8 | 29.11.2017 №65 | 369,00 | 18 | не определена |
| 120 | с. Чёрная, ул. Юбилейная, д. 10 | 29.11.2017 №65 | 373,40 | 28 | не определена |
| 121 | ст. п. Шабуничи, ул. Железнодорожная, д. 11 | 27.12.2017 №74 | 229,30 | 21 | 10.09.2024 |
| 122 | ст. п. Шабуничи, ул. Трудовая, д. 3 | 10.01.2013 №3 | 138,20 | 9 | 01.08.2026 |

В течение 2010-2018 гг. на территории муниципального образования ведено в эксплуатацию 196,4 тыс. кв. м жилищного фонда, в том числе:

138,1 тыс. кв. м - индивидуальных жилых домов;

58,3 тыс. кв. м - многоквартирных жилых домов.

Рисунок 1.2.7-1 – Динамика ввода жилья

Среднегодовой объем ввода жилья составил 21,8 тыс. кв. м.

Строительство жилых домов в течение рассматриваемого периода осуществлялось преимущественно на территориях города Краснокамска и ранее существовавшего Оверятского городского поселения (около 90 % возведенного жилья).

    - Учреждения и предприятия обслуживания населения

Образование

В системе образования Краснокамского городского округа функционируют 32 дошкольных образовательных учреждения, 12 общеобразовательных школ, учреждения дополнительного образования детей, учреждение профессионального образования».

Общая мощность дошкольных образовательных учреждений составляет 4624 места и используется на 100 %. Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 7 лет составила на начало 2019 г. 75,2 %.

Таблица 1.2.8-1

Дошкольные образовательные учреждения

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Проектная мощность / мест по СанПин, место | Фактическое количество детей, посещающих учреждение, чел. | Год ввода здания в эксплуатацию | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАДОУ «Детский сад № 1» корпус 1 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, 40 | 190 / 240 | 285 | 2015 | менее 10,0 |
| 2 | МАДОУ «Детский сад № 1» корпус 2 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, 29а | 72 / 72 | 84 | 1961 | менее 50,0 |
| 3 | МАДОУ «Детский сад № 11» корпус 1 | г. Краснокамск, ул. Свердлова, 2 | 95 / 95 | 132 | 1963 |  |
| 4 | МАДОУ «Детский сад № 11» корпус 2 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, 5 | 110 / 110 | 154 | 1977 |  |
| 5 | МАДОУ «Детский сад № 11» корпус 3 | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, 2а | 172 / 159 | 225 | 1975 | 38,0 |
| 6 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП» | г. Краснокамск, ул. К. Маркса, 5 | 64 / 64 | 73 | 1954 | менее 50,0 |
| 7 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП» | г. Краснокамск, ул. К. Маркса, 2а | 80 / 95 | 135 | 1941 |  |
| 8 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП» | г. Краснокамск, ул. Чапаева, 3 | 60 / 60 | 95 | 1952 | менее 50,0 |
| 9 | МАДОУ «Детский сад № 24» корпус № 1 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, 26а | 240 | 240 | 2019 | 0,0 |
| 10 | МАДОУ «Детский сад № 24» корпус № 2 | г. Краснокамск, ул. К. Маркса, 29 | 44 / 44 | 52 | 1951 | 34,0 |
| 11 | МАДОУ «Детский сад № 24» корпус № 3 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, 21 | 80 / 80 | 99 | 1958 | менее 50,0 |
| 12 | МАДОУ «Детский сад № 24» корпус № 4 | г. Краснокамск, ул. К. Либкнехта, 2а | 100 / 95 | 122 | 1964 | 22,0 |
| 13 | МАДОУ «Детский сад «Волшебная сказка» корпус 1 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, 7а | 197 / 234 | 286 | 1967 | 53,8 |
| 14 | МАДОУ «Детский сад «Волшебная сказка» корпус 3 | г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, 2а | 110 / 110 | 135 | 1982 | 48,0 |
| 15 | МАДОУ «Детский сад «Волшебная сказка» корпус 2 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, 34а | 80 / 80 | 93 | 1955 | 73,3 |
| 16 | МАДОУ «Детский сад «Волшебная сказка» корпус 4 | г. Краснокамск, ул. Калинина, 10а | 95 / 95 | 142 | 1978 | 43,3 |
| 17 | МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП» | г. Краснокамск, пр-д Рождественский, 5а | 179 / 239 | 289 | 1993 | 22,0 |
| 18 | МАОУ «Гимназия № 5» СП «Детский сад № 12» | г. Краснокамск, ул. Коммунальная, 8 | 50 / 60 | 95 | 1965 | 34,0 |
| 19 | МАОУ «Гимназия № 5» СП «Детский сад № 39» | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, 9а | 182 / 200 | 239 | 1980 | 27,0 |
| 20 | МАОУ «Гимназия № 5» СП «Детский сад № 41» | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, 21 | 100 / 175 | 256 | 1982 | 22,0 |
| 21 | МАОУ «Гимназия № 5» СП «Детский сад № 44» | г. Краснокамск, ул. Звездная, 3 | 160 / 160 | 256 | 1983 | 19,0 |
| 22 | МБОУ «СОШ № 6» СП «Детский сад № 47» | г. Краснокамск, ул. П. Морозова, 4а | 95 / 95 | 161 | 1960 | 100,0 |
| 23 | МАОУ «СОШ № 2» СП Детский сад № 46» | г. Краснокамск, ул. Садовая, 6 | 75 / 80 | 79 | 1954 | менее 50,0 |
| 24 | МАДОУ «Детский сад № 1» корпус 3 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, 49 | 70 / 75 | 96 | 1959 |  |
| 25 | МБДОУ «Майский» корпус 1 | п. Майский, ул. Центральная, 7 | 166 / 212 | 192 | 1974 | менее 50,0 |
| 26 | МБДОУ «Майский» корпус 2 | п. Майский, ул. Южная, 10 | 170 / 200 | 208 | 1980 |  |
| 27 | МБДОУ «Майский» корпус 3 | с. Усть-Сыны, ул. Октябрьская, 2 | 35 / 35 | 40 | 1982 |  |
| 28 | МБОУ СОШ № 11 СП «Детский сад № 32» | р.п. Оверята, ул. Комсомольская, 12 | 130 / 150 | 177 | 1984 | от 50,0 до 70,0 |
| 29 | МБОУ СОШ № 11 СП «Детский сад № 43» | р.п. Оверята, ул. Кирпичная, 13а | 55 / 95 | 164 | 1983 |  |
| 30 | МБОУ «Стряпунинская СОШ» СП «Детский сад» | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов, 7а | 75 / 95 | 86 | 1983 |  |
| 31 | МБОУ «Черновская СОШ» СП «Детский сад» | с. Чёрная, ул. Северная, 1 | 40 / 60 | 104 | 1988 | менее 50,0 |
| 32 | МБОУ «Мысовская СОШ» СП «Детский сад № 37» | с. Мысы, ул. Солнечная, 2 | 40 / 60 | 73 | 1977 | от 50,0 до 70,0 |

Имеется необходимость прекращения эксплуатации здания структурного подразделения МБОУ «СОШ № 6» «Детский сад № 47» в связи с высоким уровнем износа.

Общая вместимость общеобразовательных школ в соответствии с односменным режимом составляет 7059 мест. Фактическое количество учащихся на начало 2018/2019 учебного года - 8613 человек.

Осуществляется реконструкция корпуса 1 МБОУ «СОШ № 8» с целью увеличения мощности объекта на 300 мест.

Здания МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 8» и МБОУ «Краснокамская адаптационная школа-интернат» имеют высокий физический износ.

Имеется необходимость увеличения мощности Краснокамской адаптационной школы-интерната в связи с ежегодным увеличением контингента обучающихся, которым по заключениям психолого-медико-педагогической комиссии рекомендовано обучение в данной школе.

Таблица 1.2.8-2

Общеобразовательные школы

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Проектная мощность / мест по СанПин, место | Число учащихся, чел. | Число школьников, обучающихся в первую смену, чел. | Год ввода здания в эксплуатацию | Износ здания, % | Закрепленная территория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ № 8» | г. Краснокамск, ул. К. Маркса, 4д | 875 / 800 | 781 | 469 | 1937 | 77,6 | г. Краснокамск |
|  |  | г. Краснокамск, ул. К. Маркса, 4б | 750 / 680 | 730 | 499 | 1936 | 36,0 |  |
| 2 | МАОУ «СОШ № 2» г. Краснокамска | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, 16 | 650 / 725 | 753 | 581 | 1965 | 61,6 |  |
|  |  | г. Краснокамск, ул. Советская, 29 | 300 / 215 | 194 | 160 | 1951 | 37,0 |  |
| 3 | МАОУ «Школа-гимназия № 1» | г. Краснокамск, ул. Комарова, 7 | 1176 / данные отсутствуют | 1029 | 893 | 1986 | 13,0 |  |
|  |  | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, 5 | 750 / 615 | 506 | 506 | 1968 | 50,5 |  |
| 4 | МАОУ «Гимназия № 5» | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, 15 | 1176 / данные отсутствуют | 1021 | 730 | 1988 | 21,0 |  |
| 5 | МБОУ «СОШ № 6» | г. Краснокамск, ул. Матросова, 14б | 500 / 600 | 439 | 417 | 1964 | 90,9 |  |
| 6 | МАОУ СОШ № 10 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, 35 | 800 / 750 | 877 | 650 | 1960, 1994 (пристрой) | менее 50,0 |  |
| 7 | МБОУ «СОШ № 11» | р.п. Оверята, ул. Строителей, 5 | 1000 / 1176 | 520 | 520 | 1987 | от 50,0 до 70,0 | р.п. Оверята, д. Семичи, д. Хухрята |
| 8 | МБОУ «Черновская СОШ» | с. Чёрная, ул. Совхозная, 5а | 260 / 320 | 222 | 222 | 1977 | менее 50,0 | с. Чёрная, д. Даньки, д. Пирожки, д. Большая, д. Запальта, ст.п. Шабуничи, д. Кормильцы, д. Мишкино, д. Якунята, д. Малые Шабуничи, д. Нижнее Брагино, д. Никитино, д. Новая Ивановка |
| 9 | МБОУ «Стряпунинская СОШ» | с. Стряпунята, ул. Советская, 6 | 480 / 620 | 163 | 163 | 1985 | от 50,0 до 70,0 | с. Стряпунята, д. Абакшата, д. Абакшата, д. Абросы, д. Ананичи, д. Ильино, д. Осташата, п. Подстанция, д. Понылки, д. Русаки, д. Брагино, д. Бусырята, д. Екимята, д. Ерошино, д. Жаково, д. Залесная, д. Васенки, д. Батуры, д. Большие Калинята, д. Дочки, д. Евстюничи, д. Трубино, п. Фроловичи, д. Часовня, д. Катыши |
| 10 | МБОУ «Мысовская СОШ» | с. Мысы, ул. Школьная, 11 | 220 / 250 | 326 | 225 | 1977 | до 50,0 | с. Мысы, д. Алешино, д. Нагорная, д. Никитино, д. Калининцы, п. Ласьва, д. Мошни, д. Новоселы, д. Осляна |
| 11 | МБОУ «Майская СОШ» | г. Краснокамск, ул. Циолковского, 2 | 180 / данные отсутствуют | 186 | 186 | 1965 | 32,0 | г. Краснокамск, д. Конец-Бор, д. Большое Шилово, д. Верхнее Гуляево, д. Гурино, д. Заречная, д. Карабаи, д. Кузнецы, д. Малое Шилово, д. Нижнее Гуляево, с. Усть-Сыны, д. Клепики |
|  |  | п. Майский, ул. Центральная, 5 | 880 / 830 | 688 | 688 | 1974 | до 50,0 | п. Майский, д. Волеги, д. Кабанов Мыс, д. Мошево, д. Нижние Симонята, д. Фадеята |
| 12 | МБОУ «Краснокамская адаптивная школа-интернат» | г. Краснокамск, ул. Ленина, 16 | 108/114 | 193 | 161 | 1960, 1950 (пристрой) | 85,7 | Краснокамский городской округ |

В системе дополнительного образования детей Краснокамского городского округа функционируют учреждения:

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (МАУДО «ЦДТ»);

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская театральная школа» (МАУ ДО «ДТШ»);

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Краснокамского муниципального района Пермского края (МАУ ДО «Детская школа искусств»);

- филиал МАУ ДО «Детская школа искусств» в п. Майский;

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа г. Краснокамска» (МАУ ДО «ДМШ г. Краснокамска»);

- филиал МАУ ДО «ДМШ г. Краснокамска» в р.п. Оверята;

- Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа п. Майский» (МАУ «СШ п. Майский»);

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа г. Краснокамска» (МБУ «СШ» г. Краснокамска);

- структурное подразделение МБУ «СШ» г. Краснокамска в р.п. Оверята;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» «Компас» г. Краснокамска (МБУ «ЦПМСС» «Компас»).

Таблица 1.2.8-3

Учреждения дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Мощность объекта, мест | Год ввода здания в эксплуатацию | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАУДО «ЦДТ» | г. Краснокамск, ул. К. Маркса, 4г | 285 | 1988 | менее 50,0 |
| 2 | МБУ «ЦПМСС» «Компас» | г. Краснокамск, пер. В. Шваи, 3/6 | 50 | 1958 |  |
| 3 | МАУ ДО «ДТШ» | г. Краснокамск, ул. Культуры, 3а | 50 | 1963 | 60,0 |
| 4 | МАУ «Детская школа искусств» | г. Краснокамск, ул. Суворова, 1 | 100 | 1976 | 29,0 |
| 5 | Филиал п. Майский МАУ ДО «Детская школа искусств» | п. Майский, ул. Центральная, 1 | 50 | 1975 | 30,0 |
| 6 | МАУ «Детская музыкальная школа г. Краснокамска» | г. Краснокамск, ул. Большевистская, 50 | 150 | 1963 | 70,0 |
| 7 | Филиал р.п. Оверята МАУ «Детская музыкальная школа г. Краснокамска» | р.п. Оверята, ул. Комсомольская, 13а | 50 | 1960 | 100,0 |

Здание музыкальной школы в р.п. Оверята имеет высокий физический износ.

На базе учреждений образования, культуры и искусства работают кружки и клубы.

МБУ «ЦПМСС «Компас» осуществляет психолого-педагогическое и коррекционное сопровождение образовательного процесса на территории Краснокамского городского округа.

Вместимость учреждений дополнительного образования детей составляет 1637 мест. На начало 2019/2020 учебного года учреждения посещали 1321 учащийся.

Наблюдается тенденция увеличения численности обучающихся общеобразовательных школ и воспитанников дошкольных образовательных учреждений (рисунок 1.2.8-1), в связи с чем необходимо строительство новых объектов образования на территории округа.

Рисунок 1.2.8-1 - Динамика численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы

В сфере профессионального образования в муниципальном образовании действует государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Краснокамский политехнический техникум» (ГБПОУ «КПТ»). В своей структуре техникум имеет филиал, расположенный в г. Пермь. Учреждение осуществляет подготовку учащихся по следующим направлениям:

- Техника и технологии строительства;

- Электро- и теплоэнергетика;

- Машиностроение;

- Промышленная экология и биотехнология;

- Технологии материалов;

- Техника и технологии наземного транспорта;

- Технологии легкой промышленности;

- Сестринское дело;

- Сельское, лесное и рыбное хозяйство;

- Экономика и управление;

- Сервис и туризм;

- Информатика и вычислительная техника;

- История и археология.

Таблица 1.2.8-4

Характеристика объектов капитального строительства ГБПОУ «КПТ»

| Объект | Местоположение объекта | Площадь здания, кв. м | Год ввода здания в эксплуатацию | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебный корпус | ул. Пушкина, 15 | 3521,9 | 1963 | 31,0 |
| Учебный корпус А | ул. Чапаева, 33 | 3704,6 | 1955 | 53,6 |
| Учебный корпус | ул. Чапаева, 33а | 2203,6 | 1961 | 65,8 |

Число учащихся ГБПОУ «КПТ» на начало 2019/2020 учебного года составило 982 человека.

Учреждения социального обеспечения населения

Предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки осуществляют следующие учреждения, расположенные в городе Краснокамске:

- Отделение медико-социальной реабилитации Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр комплексной реабилитации инвалидов»;

- Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска;

- ТУ Минсоцразвития края по Краснокамскому городскому округу и Нытвенскому муниципальному району;

- ГКУ ЦЗН Пермского края; Территориальный отдел по городу Краснокамску;

- Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр социальной защиты населения по Краснокамскому и Нытвенсокму муниципальным районам».

На территории округа действуют социально-ориентированные некоммерческие организации.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей Краснокамского городского округа осуществляют:

- ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» в г. Краснокамске,

- подстанция скорой медицинской помощи ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница»;

- 7 фельдшерско-акушерских пунктов ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница»;

- Краснокамский филиал ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер»;

- Краснокамский филиал ГБУЗ «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр».

Таблица 1.2.8-5

Перечень объектов здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес учреждения | Мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника № 1 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, 39 | 129 пос/см |
| 2 | Поликлиника № 2 | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1 | 130 пос/см |
| 3 | Детская поликлиника | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 1 | 104 пос/см |
| 4 | Поликлиника № 3 | г. Краснокамск, ул. Моховая, 11 | 21 пос/см |
| 5 | Филиал детской поликлиники | г. Краснокамск, ул. Моховая, 11 | 13 пос/см |
| 6 | Поликлиника № 4 (Женская консультация) | г. Краснокамск, пер. Банковский, 3 | 131 пос/см |
| 7 | Филиал детской поликлиники | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, 14 | 7 пос/см |
| 8 | Филиал поликлиники № 1 | г. Краснокамск, пер. Рождественский, 3а | 7 пос/см |
| 9 | Майская врачебная амбулатория | п. Майский, ул. Северная, 1 | 109 пос/см |
| 10 | Оверятская врачебная амбулатория | р.п. Оверята, ул. Заводская, 10 | 100 пос/см |
| 11 | Мысовская врачебная амбулатория | с. Мысы, ул. Гагарина, 13 | 33 пос/см |
| 12 | Стряпунинская врачебная амбулатория | с. Стряпунята, ул. Советская, 3а | 34 пос/см |
| 13 | Черновская врачебная амбулатория | с. Чёрная, ул. Северная, 1 | 47 пос/см |
| 14 | Подстанция скорой медицинской помощи ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи» | г. Краснокамск, ул. Пушкина, 2 | - |
| 15 | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Усть-Сыны, ул. Речная, 23 | - |
| 16 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Конец-Бор, ул. Тепличная, 13 | - |
| 17 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Фадеята, ул. Новая, 1а | - |
| 18 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Брагино, 1 | - |
| 19 | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Ласьва, ул. Центральная, 18а | - |
| 20 | Н. Ивановский фельдшерско-акушерский пункт | д. Новая Ивановка, ул. Центральная, 5 | - |
| 21 | Шабуничевский фельдшерско-акушерский пункт | ст. п. Шабуничи, ул. Железнодорожная, 8 | - |
| 22 | Краснокамский филиал ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер» | г. Краснокамск, ул. Пушкина, 2 | 22 пос/см; дневной стационар на 10 коек; круглосуточный стационар на 22 койки |
| 23 | Краснокамский филиал ГБУЗ «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» | г. Краснокамск, пр. Мира, 7а (бактериологическая лаборатория) | - |
|  |  | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, 23 (отделение круглосуточного стационара) | 65 коек |
|  |  | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, 25 (поликлиническое отделение для взрослого и детского приемов) | 70 пос/см; дневной стационар на 10 коек |

Мощность поликлинических учреждений составляет 957 посещений в смену, мощность стационаров – 107 коек.

Действуют частные медицинские центры.

Физическая культура и спорт

На территории Краснокамского городского округа действуют следующие учреждения спорта, подведомственные Управлению по спорту и физической культуре:

- МБУ «Спортивная школа» г. Краснокамска;

- МБУ «Спортивная школа по плаванию «Дельфин»;

- МБУ ФОК «Олимпийский»;

- МАУ СК «Ледовый»;

- МБУ «Спортивная школа «Лидер»;

- МАУ «Спортивная школа» п. Майский;

- МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо» г. Краснокамска.

Функционируют объекты спорта федеральной и частной собственности: спортивно-оздоровительный комплекс Краснокамской бумажной фабрики – филиала АО «Гознак», спортивный клуб «Монолит» (ИП Калмыков Д.В.), горнолыжная база «Майская гора» (ИП Радин И. А.).

Согласно Федеральной статистической форме «Сведения о физической культуре и спорте» по форме 1 ФК по состоянию на 31 декабря 2019 года площадь спортивных залов общего пользования  составляет 6517,4 кв. м, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий - 5631 кв. м, площадь закрытых бассейнов общего пользования – 350 кв. м зеркала воды,  площадь спортивных площадок (плоскостных спортивных сооружений), общедоступных для населения и не включающих в себя площадки, расположенные на территории общеобразовательных школ и детских садов – 14320 кв. м.

Таблица   1.2.8-6

Общедоступные объекты физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование объекта | Наименование учреждения, местоположение объекта | Площадь объекта / протяженность | Единовременная пропускная способность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивно-зрелищные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Стадион с трибунами | МБУ ФОК «Олимпийский» (г. Краснокамск, ул. Большевистская, 56) | 53302 кв. м | 68 |
| 2 | Стадион с трибунами | МБУ ФОК «Олимпийский» (г. Краснокамск, ул. Спортивная) | 22146 кв. м | 56 |
| 3 | Стадион с трибунами Гознак | СОК АО «Гознак» (г. Краснокамск, ул. Комарова, 1) | 2000 кв. м | 45 |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 4 | Хоккейная коробка | МБУ ФОК «Олимпийский» (г. Краснокамск, ул. Большевистская, 56) | 1800 кв. м | 30 |
| 5 | Баскетбольная площадка |  | 363 кв. м | 18 |
| 6 | Волейбольная площадка |  | 336 кв. м | 20 |
| 7 | Спортивная площадка ГТО |  | данные отсутствуют | 13 |
| 8 | Тир | МБУ ФОК «Олимпийский» (г. Краснокамск, ул. Маяковского, 7) | 96 кв. м | 2 |
| 9 | Комплексная площадка для подвижных игр |  | 1400 кв. м | 70 |
| 10 | Хоккейная коробка | МБУ ФОК «Олимпийский» СП «Витязь» (с. Усть-Сыны, ул. Октябрьская, 2) | 1224 кв. м | 30 |
| 11 | Хоккейная коробка | МБУ ФОК «Олимпийский» СП «Северокамск» (с. Стряпуната, ул. Советская, 6) | 1275 кв. м | 30 |
| 12 | Площадка для уличных тренажеров | МБУ «СШ по плаванию «Дельфин» (г. Краснокамск, ул. Школьная, 12) | 300 кв. м | 3 |
| 13 | Паркур |  | 300 кв. м | 20 |
| 14 | Поле для игры в футбол | р.п. Оверята, ул. Строителей, 1 | 200 кв. м | 28 |
| 15 | Волейбольная площадка | п. Майский, ул. 9-ой Пятилетки, 28 | 162 кв. м | 20 |
| 16 | Гимнастический комплекс |  | 142 кв. м | 3 |
| 17 | Гимнастический комплекс | п. Майский, ул. Красногорская, 1 | 142 кв. м | 4 |
| 18 | Поле для игры в футбол | д. Новая Ивановка, ул. Железнодорожная, 8 | 200 кв. м | 28 |
| 19 | Хоккейная коробка | СОК АО «Гознак» (г. Краснокамск, ул. Комарова, 1) | 1800 кв. м | 30 |
| 20 | Баскетбольная площадка |  | 162 кв. м | 18 |
| 21 | Волейбольная площадка |  | 162 кв. м | 20 |
| 22 | Теннис |  | 42 кв. м | 4 |
| Спортивные базы |  |  |  |  |
| 23 | Горнолыжная база «Майская гора» | ИП Радин И. А. (п. Майский) | 2 трассы протяженностью 250 м каждая | 20 |
| 24 | Лыжная база | МБУ ФОК «Олимпийский» (г. Краснокамск, ул. Большевистская, 56) | трасса протяженностью 1 км | 30 |
| 25 | Лыжная база | МБУ ФОК «Олимпийский» (с. Чёрная) | трассы протяженностью 5 км, 3 км и 2 км | 110 |
| Спортивные объекты в закрытых помещениях |  |  |  |  |
| 26 | Плавательный бассейн (25 м, 6 дорожек) | МБУ «СШ по плаванию «Дельфин» (г. Краснокамск, ул. Школьная, 12) | 350 кв. м | 48 |
| 27 | Крытий спортивный каток с искусственным льдом | МАУ СК «Ледовый» (г. Краснокамск, ул. Большевистская, 56 Лит. Е) | 1800 кв. м | 80 |
| 28 | Спортивный зал | МБУ ФОК «Олимпийский» (г. Краснокамск, ул. Большевистская, 56) | 371 кв. м | 24 |
| 29 | Спортивный зал (зал самбо) |  | 450 кв. м | 24 |
| 30 | Спортивный зал (зал бокса) |  | 270 кв. м | 24 |
| 31 | Спортивный зал (ледовый) |  | 156 кв. м | 30 |
| 32 | Спортивный зал (ледовый) |  | 144 кв. м | 25 |
| 33 | Спортивный зал |  | 796 кв. м | 80 |
| 34 | Спортивный зал |  | 757 кв. м | 76 |
| 35 | Спортивный зал (зал тяжелой атлетики) |  | 120,4 кв. м | 35 |
| 36 | Спортивный зал (зал тяжелой атлетики) |  | 119,8 кв. м | 25 |
| 37 | Зал каратэ малый |  | 207 кв. м | 16 |
| 38 | Тренажерный зал |  | 120 кв. м | 20 |
| 39 | Тренажерный зал |  | 120 кв. м | 10 |
| 40 | Спортивный зал | МАУ «МЦ «Ровесник» СП Клуб по месту жительства «Молодежный перекресток» (г. Краснокамск, ул. Комарова, 3) | 72 кв. м | 13 |
| 41 | Спортивный зал |  | 81 кв. м | 15 |
| 42 | Спортивный зал |  | 81 кв. м | 15 |
| 43 | Малый спортивный зал | МАУ «ККДЦ» СП Оверятский Дом культуры (р.п. Оверята, ул. Строителей, 7) | 56 кв. м | 6 |
| 44 | Спортивный зал | МБУ ФОК «Олимпийский» СП «Северокамск» (с. Стряпунята, ул. Советская, 6) | 72 кв. м | 12 |
| 45 | Спортивный зал |  | 54 кв. м | 5 |
| 46 | Спортивный зал |  | 54 кв. м | 5 |
| 47 | Малый спортивный зал | МАУ «ККДЦ» СП Мысовский дом культуры «Восход» (с. Мысы, ул. Центральная, 1) | 49 кв. м | 5 |
| 48 | Малый спортивный зал | МАУ «ККДЦ» СП Ново-Ивановский дом досуга (д. Новая Ивановка, ул. Железнодорожная, 8) | 30 кв. м | 3 |
| 49 | Зал фитнеса малый | МБУ «СШ по плаванию «Дельфин» (г. Краснокамск, ул. Школьная, 12) | 99,7 кв. м | 12 |
| 50 | Тренажерный зал |  | 46,2 кв. м | 10 |
| 51 | Малый зал аэробики | СОК АО «Гознак» (г. Краснокамск, ул. Комарова, 1) | 90 кв. м | 15 |
| 52 | Тренажерный зал малый |  | 86 кв. м | 5 |
| 53 | Малый тренажерный зал |  | 92 кв. м | 4 |
| 54 | Спортивный зал | ИП Калмыков (г. Краснокамск, ул. Пушкина, 24) | 125 кв. м | 36 |
| 55 | Спортивный зал |  | 105 кв. м | 25 |
| 56 | Спортивный зал |  | 95 кв. м | 25 |

Фактическая единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений 6419 чел. В соответствии с методикой расчета Министерства физической культуры и спорта Пермского края уровень обеспеченности населения Краснокамского городского округа спортивными сооружениями исходя из единой пропускной способности составила 76,5 %.

Культура и искусство

В сфере культуры и искусства функционируют следующие учреждения:

- МБУК «Дворец культуры Гознака»;

- МАУ «Культурно-досуговый центр»;

- МБУК «Краснокамский краеведческий музей», включающее 3 филиала;

- МБУК «Централизованная библиотечная система г. Краснокамска» (МБУК ЦБС г. Краснокамска).

Общая вместимость зрительных залов учреждений культуры клубного типа составила на начало 2019 г. 2959 мест.

Таблица 1.2.8-7

Культурно-досуговые учреждения клубного типа

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Количество мест в зрительном зале | Год ввода здания в эксплуатацию | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК «Дворец культуры Гознака» | г. Краснокамск, ул. К. Либкнехта, 10 | 540 | 1961 | 68,0 |
| 2 | МАУ «Районный дворец культуры» | г. Краснокамск, пр. Маяковского, 9 | 394 | 1955 | 80,0 |
| Структурные подразделения МАУ «Районный дворец культуры» |  |  |  |  |  |
| 3 | СП «Оверятский Дом культуры» | р.п. Оверята, ул. Строителей, 7 | 250 | 1991 | 71,0 |
| 4 | СП «Черновский дом досуга» | с. Чёрная, ул. Северная, 6 | 250 | 1991 | 71,0 |
| 5 | СП «Ново-Ивановский дом досуга» | д. Новая Ивановка, ул. Железнодорожная, 8 | 50 | 1985 | 65,0 |
| 6 | СП «Брагинский дом досуга» | д. Брагино, ул. Центральная, 3 | 25 | 1972 | 53,0 |
| 7 | СП «Мысовский дом культуры «Восход» | с. Мысы, ул. Центральная, 1 | 400 | 1987 | 63,8 |
| 8 | СП «Дом культуры поселка Майский» | п. Майский, ул. Центральная, 1 | 525 | 1975 | 71,4 |
| 9 | СП «Усть-Сыновский сельский дом культуры» | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, 14 | 300 | 1999 | 23,4 |
| 10 | СП «Стряпунинский сельский Дом культуры» | с. Стряпунята, ул. Советская, 8 | 200 | 1859 | 100,0 |
| 11 | СП «Дом досуга деревни Ананичи» | д. Ананичи, 24 | 25 | 1985 | 71,0 |

Здание Стряпунинского сельского Дома культуры имеет высокий физический износ.

МБУК ЦБС г. Краснокамска включает Центральную библиотеку, Центральную детскую библиотеку, городские и сельские библиотеки-филиалы (таблица 1.2.8-8). Организована работа пунктов внестационарного библиотечного обслуживания.

Таблица 1.2.8-8

Общедоступные библиотеки

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Количество мест в читальном зале | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная библиотека | г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, 4 | 90 | 76,0 |
| 2 | Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова МБУК ЦБС г. Краснокамска | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 4 | 48 | 79,0 |
| Городские библиотеки-филиалы |  |  |  |  |
| 3 | Городская библиотека-филиал № 1 МБУК ЦБС г. Краснокамска | г. Краснокамск, ул. Советская, 22 | 8 | 100,0 |
| 4 | Городская библиотека-филиал № 2 МБУК ЦБС г. Краснокамска | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, 25 | 54 | 54,7 |
| 5 | Городская библиотека-филиал № 3 МБУК ЦБС г. Краснокамска | г. Краснокамск, ул. Фрунзе, 3а-4 | 7 | 41,0 |
| 6 | Городская библиотека-филиал № 4 МБУК ЦБС г. Краснокамска | г. Краснокамск, пр-д Рождественский, 3-21 | 9 | 39,4 |
| 7 | Оверятская поселковая библиотека-филиал МБУК ЦБС г. Краснокамска | р.п. Оверята, ул. Комсомольская, 2 | 10 | 90,0 |
| Сельские библиотеки-филиалы |  |  |  |  |
| 8 | Мысовская сельская библиотека-филиал МБУК ЦБС г. Краснокамска | с. Мысы, ул. Центральная, 1 | 4 | 63,8 |
| 9 | Ласьвенский отдел Мысовской сельской библиотеки-филиала МБУК ЦБС г. Краснокамска | п. Ласьва, ул. Центральная, 18 | 4 | 85,3 |
| 10 | Черновская сельская библиотека-филиал МБУК ЦБС г. Краснокамска | с. Чёрная, ул. Северная, 6 | 19 | 71,0 |
| 11 | Брагинский отдел Черновской сельской библиотеки-филиала МБУК ЦБС г. Краснокамска | д. Брагино, ул. Центральная, 3 | 3 | 53,0 |
| 12 | Ново-Ивановский отдел Черновской сельской библиотеки-филиала МБУК ЦБС г. Краснокамска | д. Новая Ивановка, ул. Железнодорожная, 8 | 2 | 65 |
| 13 | Майская сельская библиотека-филиал МБУК ЦБС г. Краснокамска | п. Майский, пер. Зеленый, 3 | 40 | 99,7 |
| 14 | Усть-Сыновская, сельская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК ЦБС г. Краснокамска | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, 14 | 17 | 23,4 |
| 15 | Стряпунинская сельская библиотека-филиал МБУК ЦБС г. Краснокамска | с. Стряпунята, ул. Советская, 3а | 8 | 100,0 |
| 16 | Ананичевский отдел Стряпунинской сельской библиотеки-филиала МБУК ЦБС г. Краснокамска | д. Ананичи, 24 | 5 | 71,0 |

Износ зданий Городской библиотеки-филиала № 1, Оверятской поселковой библиотеки-филиала, Майской сельской библиотеки-филиала, Стряпунинской сельской библиотеки-филиала составляет 90,0 % и выше.

Мощность учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства составляет 400 мест (таблица 1.2.8-3).

На территории Краснокамского городского округа имеется 18 общественных территорий – объектов озеленения, общая площадь которых составляет 336,9 тыс. кв. м.  В частности, в г. Краснокамске находятся три фонтана, три городских парка (парк Победы, городской парк культуры и отдыха (пр. Маяковского), городской парк по ул. К. Маркса), несколько скверов, набережная р. Кама.

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Краснокамского городского округа по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям. Не достаточно мест в общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреждениях. Отмечен низкий уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями и бассейнами. Отсутствует кинотеатр. Не соответствует нормативным требованиям территориальная доступность ряда объектов. Отдельные здания имеют высокий физический износ.

Таблица 1.2.8-9

Анализ обеспеченности населения Краснокамского городского округа учреждениями обслуживания местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Минимальная норма, единица измерения | Требуется по норме | Имеется по факту | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | 61 место на 1 тыс. чел., место | 4518 | 4624 | 100,0 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | 119 мест на 1 тыс. чел., место | 8814 | 7059 | 80,1 |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования для детей | 10 % от общего числа школьников, место | 881 | 1637 | 100,0 |
| 2. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 2.1 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 кв.м площади пола на 1 тыс. чел., кв.м | 5904 | 6517,4 | 100,0 |
| 2.2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70-80 кв. м площади пола на 1 тыс. чел., кв.м | 5904 | 5631 | 95,4 |
| 2.3 | Плоскостные спортивные сооружения | 1950 кв. м на 1 тыс. чел., тыс. кв. м | 143,9 | 100,6 | 70,0 |
| 2.4 | Бассейны общего пользования | 20-25 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел., кв. м зеркала воды | 1845 | 350 | 19,0 |
| 3. | Культура и искусство, организация отдыха населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Учреждения культуры клубного типа | 1 объект на 20 тыс. человек, объект | 6 | 11 | 100,0 |
| 3.2 | Общедоступные библиотеки | 1 объект на 20 тыс. человек, объект | 19 | 17 | 89,5 |
| 3.3 | Музеи | 2 (краеведческий, тематический), объект | 2 | 3 | 100,0 |
| 3.4 | Концертные залы | 1 объект на городской округ | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.5 | Кинотеатры | 1 на 20 тыс. чел. | 4 | 0 | 0 |

| Рисунок 1.2.8-2 - Уровень обеспеченности населения основными объектами обслуживания, % |  |
| --- | --- |

    - Транспортное обеспечение территории

Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения. Через Краснокамский городской округ проходит железнодорожные пути, водный путь, объект трубопроводного транспорта (газопровод), автомобильная дорога федерального значения, 2 автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, 51 автомобильная дорога местного значения (межпоселенческая), хорошо развита улично-дорожная сеть населенных пунктов, есть логистические центры.

По средствам железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются пассажирские и грузовые перевозки.

Железнодорожный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 31.05.2019 № 1145-р), по территории городского округа проходит действующий объект железнодорожного транспорта - железнодорожный путь общего пользования Пермь – Соликамск.

В целом данное направление расположено на территории субъекта Российской Федерации – Пермский край, в состав которого входит и Краснокамский городской округ.

Железнодорожный путь Пермь – Соликамск обеспечивает транспортно-экономические связи данного региона через сеть ОАО «РЖД» с остальными регионами Российской Федерации. Характеризуется преимущественно грузовым движением.

В перспективе, в целях повышения эффективности пассажирских перенвозок железнорожным транспортом на направлении «Пермь – Краснокамск», повышения качества транспортного и сервисного обслуживания пассажиров планируется создание на базе автовокзала в г. крснокамске транспортно-пересадочного узла, представляющем собой едины вокзальный комплекс автобусного и железноорожного сообщения, с обустройством прилегающей террритории, необходимым развитием путевого и платформенного хозяйства и сопутсвующей железнодорожной инфраструктуры, внедрением пассажирской логистики на всех видах общественного транспорта.

Основными недостатками существующего положения железнодорожного пути Пермь – Соликамск являются инфраструктурные ограничения, которые создают недостаточное путевое развитие станций, уменьшая пропускную и провозную способность.

В соответствии со Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района Пермского края, утвержденной Решением от 22.04.2015 № 27, по территории городского округа проходит действующий объект железнодорожного транспорта - железнодорожный путь общего пользования Москва – Ярославль - Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток, который имеет трансконтинентальное значение и входит в систему евроазиатских международных транспортных коридоров («Транссиб»).

Железнодорожной путь имеет ответвления на территории городского округа, которые представлены в таблице:

Таблица 1.2.9-1

Ответвления от железнодорожного пути общего пользования Москва – Ярославль - Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток на территории Краснокамского городского округа

| Наименование участка | Дорога | Значимость | Длина в однопутном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Чайковская-Нытва | Свердловская | тупиковая | 12 396,92 |
| Оверята-Краснокамск | Свердловская | магистральная, тупиковая | 9 928,39 |
| Пермь-Сортировочная -Балезино | Свердловская | магистральная | 26 320,96 |

Перечень железнодорожных станций, расположенных на территории Краснокамского городского округа и предназначенных для грузовых и пассажирских перевозок, представлен в таблице:

Таблица 1.2.9 -2

Железнодорожные станции железнодорожного пути общего пользования Москва – Ярославль - Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток на территории Краснокамского городского округа

| Тип железной дороги | Участок железной дороги | Наименование станции, платформы | Тип станции |
| --- | --- | --- | --- |
| Магистральная | Чепца -Пермь-Сортировочная | Шабуничи | Станция, Грузовая станция |
| Магистральная | Чепца -Пермь-Сортировочная | Увал | Остановочный пункт |
| Магистральная | Чепца -Пермь-Сортировочная | Стрелка | Остановочный пункт |
| Магистральная | Чепца -Пермь-Сортировочная | Оверята | Станция, Грузовая станция |
| Магистральная | Чепца -Пермь-Сортировочная | Мысы | Остановочный пункт |
| Магистральная | Чепца -Пермь-Сортировочная | Ласьва | Остановочный пункт |
| Тупиковая | Чайковская -Нытва | Симонята | Станция, Грузовая станция |
| Тупиковая | Чайковская -Нытва | Кабанов Мыс | Остановочный пункт |
| Тупиковая | Чайковская -Нытва | Мошево | Остановочный пункт |
| Тупиковая | Чайковская -Нытва | Волеги | Остановочный пункт |
| Тупиковая | Оверята -Краснокамск | Краснокамск | Станция Грузовая станция |
| Тупиковая | Оверята -Краснокамск | Рейд | Остановочный пункт |
| Магистральная | Чепца -Пермь-Сортировочная | 1394 км ОП (Нижнее Брагино) | Остановочный пункт |
| Магистральная | Чепца -Пермь-Сортировочная | Новая Ивановка | Железнодорожная площадка |

Железнодорожный путь Москва – Ярославль - Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток полностью электрифицирован.

Железнодорожный пассажирский транспорт

Железнодорожные пути осуществляют пропуск большого количества пассажирских поездов дальнего следования.

Регулярные пассажирские перевозки осуществляются на участке железной дороги «Чепца -Пермь-Сортировочная» пригородными маршрутами (в том числе «Городская электричка»).

Воздушный транспорт

В Краснокамском городском округе отсутствуют объекты, связанные с воздушным транспортом. Ближайшим к городскому округу аэропорт является международный аэропорт Большое Савино (PEE) в г. Пермь, который находится на расстоянии 38,6 км. Время в пути на машине к аэропорту составляет около 35 мин.

Водный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района Пермского края, утвержденной Решением от 22.04.2015 № 27, по территории городского округа проходит действующий объект водного транспорта - внутренний водный путь Камский судоходный путь.

Протекающая по территории Краснокамского городского округа р. Кама является важным звеном единой глубоководной системы Европейской части России. Она связана с водными путями европейских стран.

На территории городского округа есть действующие логистические центры, связанные с р. Камой, перечень которых представлен в таблице:

Таблица 1.2.9-3

Перечень логистических центров у р. Кама Краснокамского городского округа

| Тип | Наименование объекта | Площадь земельного участка | Городской округ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГЦ | Торговый комплекс придорожный | 42 112,84 | город Краснокамск |
| ЛГЦ | Речной терминал Краснокамск | 297 157,47 | город Краснокамск |

Трубопроводный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (ред. от 19.03.2020 г. № 668-р), по территории городского округа проходит действующий объект трубопроводного транспорта - газопровод «Краснокамск», длинна участка которого 0 км - 0,006 км, под давлением 75 атм., с диаметром 325 мм, имеющим ленточное изоляционное покрытие. Данный газопровод относится к эксплуатирующей компании ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Грузовой транспорт

На территории Краснокамского городского округа развит грузовой транспорт. Транспортировка груза осуществляется по средствам железнодорожного, водного и автомобильного транспорта.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 31.05.2019 № 1145-р), железнодорожный путь общего пользования Пермь – Соликамск осуществляет пропуск мощных грузовых транзитных потоков. Транспортировка груза для этого направления является приоритетной.

В соответствии со Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района Пермского края, утвержденной Решением от 22.04.2015 № 27, транспортировка грузов осуществляется железнодорожным и водным транспортом.

Железнодорожный путь общего пользования Москва – Ярославль - Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток осуществляет пропуск мощных грузовых транзитных потоков.

По Камскому судоходному пути, проходящему по р. Кама, осуществляется перевозка грузов в порты Балтийского, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей, речные порты Большого европейского кольца.

В соответствии с Генеральным планом Краснокамского городского поселения, утвержденного Думой Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края от 24.02.2010 № 183, транспортировка грузов осуществляется по средствам автомобильного транспорта.

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги федерального значения

По территории Краснокамского городского округа проходит существующая автомобильная дорога федерального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 (ред. от 13.05.2020 № 666), полное наименование автомобильной дороги федерального значения приведено в таблице:

Таблица 1.2.9-4

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения на территории Краснокамского городского округа

| № п/п | Учетный номер автомобильной дороги и ее наименование | Идентификационный номер автомобильной дороги | Учетный номер автомобильной дороги и ее наименование, которое можно применять до 31 декабря 2017 года включительно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа | 00 ОП ФЗ М-7 (Е017, Е22, СНГ) | М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, подъезды к городам Владимир, Иваново, Чебоксары, Ижевск и Пермь |

Участками дороги на территории Краснокамского городского округа являются: км 446+500 – км 477+644, км 450+000 - км 459+000, км 473+000 - км 475+200.

Рисунок 1.2.9-1 - Схема расположения автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа, проходящая от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, подъезд к городу Пермь в границах Краснокамского городского округа

По данным «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прикамье») автомобильная дорога федерального значения М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа, проходящая от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, осуществляющая подъезды к городам Владимир, Иваново, Чебоксары, Ижевск и Пермь, в границах Краснокамского городского округа располагается на земельных участках с кадастровыми номерами 59:00:0000000:7844, 59:07:0000000:5127, 59:07:0000000:2459, 59:07:0000000:5126, 59:00:0000000:7844, 59:07:0000000:5127, 59:07:0000000:2459.

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

По территории Краснокамского городского округа проходят 2 существующие автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края и Порядка внесения изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2016 года № 449-п (ред. от 17.04.2019 № 286-п), полное наименование автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения приведено в таблице:

Таблица 1.2.9-5

Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Краснокамского городского округа

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность в границах Краснокамского городского округа , км | Категория | Тип покрытия | Придорожная полоса, м | Идентификационный номер автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пермь-Ильинский | 20,321 | III | асфальтобетон | 100 | 57 ОП РЗ 57К-0016 |
| 2 | «Пермь-Ильинский» - Хохловка | 5,176 | IV | асфальтобетон | 50 | 57 ОП РЗ 57К-0031 |

Участками дорог на территории Краснокамского городского округа являются: км 000+000 – км 004+500, протяженностью 4,5 км, км 026+389 – км 046+692 протяженностью 20,303 км.

Автомобильные дороги местного значения

На основании Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Краснокамского городского округа, Порядка присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Краснокамского городского округа, утвержденного Постановлением администрации города Краснокамска от 02.04.2019 № 260-п, приводится перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Краснокамского городского округа (таблица 1.2.9-6).

В соответсвии с распоряжением  Дорожного агентства Пермского края от 25 августа 2019 г. № СЭД-44-01-06-65 и пунктом 2 статьи 26 Федеральное закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «От автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития, ширина каждой придорожной полосы  устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

Таблица 1.2.9-6

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Краснокамского городского округа

| № п/п | Адрес (местоположение) недвижимого имущества | Наименование недвижимого имущества | Протяженность и (или) иные параметры, характеристика, физические св-ва недвижимого имущества | Идентификационный номер | Категория содержания дороги/ техническая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Абакшата-Русаки | грунтовая дорога | 5110,00 | 57-420-ОП-МО-Г-309 | V |
| 2 | Батуры-Абакшата | щебеночная | 4340,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-308 | IV |
| 3 | Брагино-Бусырята | щебеночная | 4200,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-209 | IV |
| 4 | Гуляево д.- Курановка | асфальтобетонная дорога | 8200,00 | 57-420-ОП-МО-А-104 | IV |
| 5 | Краснокамск-Ананичи-Б.Калинята | щебеночная | 1080,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-310 | V |
| 6 | Краснокамск-Ананичи-Катыши | асфальтобетонная дорога | 752,00 | 57-420-ОП-МО-А-311 | V |
| 7 | Краснокамск-Стряпунята-Екимята- Ерошино | щебеночная | 1166,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-312 | V |
| 8 | Краснокамск-Стряпунята-Екимята - Ильино | щебеночная | 277,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-313 | V |
| 9 | Краснокамск-Стряпунята-Екимята (уч.Стряпунята-Екимята) | асфальтобетонная дорога | 7790,00 | 57-420-ОП-МО-А-302 | IV |
| 10 | Краснокамск-Стряпунята-Екимята- Оверята | асфальтобетонная дорога | 1575,00 | 57-420-ОП-МО-А-201 | IV |
| 11 | Ласьва-Мошни | щебеночная | 2460,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-204 | IV |
| 12 | Мокино-Майский | асфальтобетонная дорога | 10680,00 | 57-420-ОП-МО-А-102 | IV |
| 13 | Мысы - Ласьва | щебеночная | 4900,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-203 | IV |
| 14 | Мысы-Хухрята | грунтовая дорога | 1900,00 | 57-420-ОП-МО-Г-205 | IV |
| 15 | Новая Ивановка-Оверята | асфальтобетонная дорога | 3620,00 | 57-420-ОП-МО-А-207 | IV |
| 16 | Новая Ивановка д. - с.Чёрная | асфальтобетонная дорога | 6200,00 | 57-420-ОП-МО-А-208 | IV |
| 17 | Клепики д. до о/л «Солнечный» | грунтовая дорога | 1487,00 | 57-420-ОП-МО-ГБ-05 | V |
| 18 | Краснокамск-Чёрная-Шабуничи (Малые Шабуничи) | щебеночная | 132,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-314 | V |
| 19 | Пермь-Ильинский-сад.массив Алешиха | асфальтобетонная дорога | 6804,00 | 57-420-ОП-МО-А-310 | IV |
| 20 | Подъезд к Перми-Мысы | асфальтобетонная дорога | 2110,00 | 57-420-ОП-МО-А-206 | III |
| 21 | Подъезд к Шилово от М-7 «Волга» | грунтовая дорога | 3170,00 | 57-420-ОП-МО-Г-103 | IV |
| 22 | Стряпунята-Ананичи | асфальтобетонная дорога | 13250,00 | 57-420-ОП-МО-А-303 | IV |
| 23 | Стряпунята-Ананичи-Жаково, | асфальтобетонная дорога | 975,00 | 57-420-ОП-МО-А-304 | IV |
| 24 | Стряпунята-Ананичи-Фроловичи, | щебеночная | 6550,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-05 | IV |
| 25 | Стряпунята-Ананичи-Часовня | щебеночная | 2920,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-306 | IV |
| 26 | Хухрята-Оверята | асфальтобетонная дорога | 2825,00 | 57-420-ОП-МО-57-202 | V |
| 27 | Екимята-Понылки | асфальтобетонная дорога | 1812,00 | 57-420-ОП-МО-315 | V |
| 28 | Подъезд к д. Большая | щебеночная | 750,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-316 | IV |
| 29 | Чёрная-Запальта | асфальтобетонная дорога | 1366,00 | 57-420-ОП-МО-А-317 | V |
| 30 | Подъезд к д. Нагорная | грунтовая дорога | 663,00 | 57-420-ОП-МО-Г-318 | V |
| 31 | Подъезд к д. Осляна | грунтовая дорога | 724,00 | 57-420-ОП-МО-Г-319 | V |
| 32 | Ласьва-Новоселы | асфальтобетонная дорога | 2503,00 | 57-420-ОП-МО-АБ-320 | IV |
| 33 | Бусырята-Васенки | грунтовая дорога | 1609,00 | 57-420-ОП-МО-Г-321 | V |
| 34 | Екимята-Понылки-Осташата | грунтовая дорога | 3427,00 | 57-420-ОП-МО-Г-322 | IV |
| 35 | Часовня - Трубино | щебеночная | 4275,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-323 | V |
| 36 | Краснокамск-Стряпунята-Екимята | асфальтобетонная дорога | 15620,00 | 57-420-ОП-МО-А-324 | IV |
| 37 | Мысы-развязка Пермь- Краснокамск- Крым | асфальтобетонная дорога | 1228,00 | 57-420-ОП-МО-А-325 | V |
| 38 | Краснокамск-Майский | асфальтобетонная дорога | 6975,00 | 57-420-ОП-МО-А-101 | IV |
| 39 | Ласьва-Мошни-Калининцы | щебеночная | 2900,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-326 | V |
| 40 | Краснокамск-Чёрная-Шабуничи | асфальтобетонная дорога | 9600,00 | 57-420-ОП-МО-А-211 | IV |
| 41 | Краснокамск-Стряпунята-Екимята-Никитино | щебеночная | 1295,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-210 | IV |
| 42 | Русаки-Залесная | щебеночная | 2420,00 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-327 | V |
| 43 | Подъезд к д.Кузнецы | щебеночная | 505,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-328 | V |
| 44 | Фадеята-Майский-Кладбище | грунтовая дорога | 807,00 | 57-420-ОП-МО-Г-329 | V |
| 45 | Мысы-Хухрята-кладбище | грунтовая дорога | 463,00 | 57-420-ОП-МО-Г-330 | IV |
| 46 | От поворота дороги «Краснокамск-Стряпунята-Ананичи» до д. Абакшата | грунтовая дорога | 2563,00 | 57-420-ОП-МО-ГБ-307 | V |
| 47 | Подъезд к д. Кабанов Мыс от автодороги «Подъезд к Перми от м-7» | щебеночная | 2254,00 | 57-420-ОП-МО-Щ-331 | V |
| 48 | Подъезд к д.Конец Бор | асфальтобетонная дорога | 634,00 | 57-420-ОП-МО-АБ-332 | IV |
| 49 | ст. Шабуничи - д. Н.Брагино | грунтовая дорога | 1700,00 | 57-420-ОП-МО-Г-333 | не установлена |
| 50 | Новоселы «Подсобное хозяйство « | асфальтобетонная дорога | 3320,00 | 57-420-ОП-МО-А-334 | не установлена |
| 51 | Подъезд к лыжной базе МБУ «КГФСК» | грунтовая дорога | 1300,00 | 57-42-ОП-МО-Г-744 | не установлена |
|  |  | Итого | 175186,00 |  |  |
| ОВЕРЯТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 52 | р.п. Оверята, ул. Молодёжная | дорога асфальтированная | 2 643,1 | 57-420-ОП-МО-А-334 | не установлена |
| 53 | асфальт-196м,ш.3,5м.,грунтовая дл. 94м.,ш.3,5м. р.п.Оверята пер.Фабричный | дорога асфальтированная | 290,0 | 57-420-ОП-МО-А-335 | не установлена |
| 54 | длина 138м,ширина 4,5м р.п.Оверята ул.Малая | дорога грунтовая | 138,0 | 57-420-ОП-МО-Г-336 | не установлена |
| 55 | длина 194м,ширина 3,0 м р.п.Оверята пер.1-ый Северный | дорога грунтовая | 194,0 | 57-420-ОП-МО-Г-337 | не установлена |
| 56 | длина 190м ширина 2,0 м р.п.Оверята пер.2-ой Северный | дорога грунтовая | 190,0 | 57-420-ОП-МО-Г-338 | не установлена |
| 57 | длина 230м ширина 6,0 м р.п.Оверята ул.Луговая | дорога грунтовая | 230,0 | 57-420-ОП-МО-Г-339 | не установлена |
| 58 | длина 210м ширина 6,0 м р.п.Оверята ул.Полевая | дорога грунтовая | 210,0 | 57-420-ОП-МО-Г-340 | не установлена |
| 59 | ПГС длина 366м ширина 3,5 м р.п.Оверята 1-ая Садовая | щебеночная | 366,0 | 57-420-ОП-МО-Щ-341 | не установлена |
| 60 | грунтовая, длина 480ширина 3,0 м р.п.Оверята ул.2-ая Садовая | дорога грунтовая | 480 | 57-420-ОП-МО-Г-342 | не установлена |
| 61 | ПГС длина 403м ширина 4,0 м р.п.Оверята 3-ая Садовая | щебеночная | 403,0 | 57-420-ОП-МО-Щ-343 | не установлена |
| 62 | грунтовая, длина 210ширина 6,0 м р.п.Оверята ул.Российская | дорога грунтовая | 210,0 | 57-420-ОП-МО-Г-344 | не установлена |
| 63 | грунтовая, длина 295 м ширина 4,0 м р.п.Оверята ул.Лесная | дорога грунтовая | 295,0 | 57-420-ОП-МО-Г-345 | не установлена |
| 64 | ж/б плиты, длина 348 м ширина 6,0 м р.п.Оверята ул.Сосновая | дорога Ж/Б ПЛИТЫ | 348,0 | 57-420-ОП-МО-А-346 | не установлена |
| 65 | грунтовая, длина 196 м ширина 3,0 м р.п.Оверята пер.Песчаный | дорога грунтовая | 196,0 | 57-420-ОП-МО-Г-347 | не установлена |
| 66 | грунтовая, длина 330 м ширина 3,0 м р.п.Оверята ул.Линейная | дорога грунтовая | 330,0 | 57-420-ОП-МО-Г-348 | не установлена |
| 67 | грунтовая, длина 865 м ширина 4,1 м р.п.Оверята ул.Красная | дорога грунтовая | 865,0 | 57-420-ОП-МО-Г-349 | не установлена |
| 68 | грунтовая, длина 125 м ширина 2,7 м р.п.Оверята пер.Школьный | дорога грунтовая | 125,0 | 57-420-ОП-МО-Г-350 | не установлена |
| 69 | ж/б плиты, длина 185 м ширина 6,0 м р.п.Оверята пер.Новый | дорога Ж/Б ПЛИТЫ | 185,0 | 57-420-ОП-МО-А-351 | не установлена |
| 70 | ПГС длина 185м ширина 3,5 м р.п.Оверята пер.Пионерский | дорога ПГС | 185,0 | 57-420-ОП-МО-Г-352 | не установлена |
| 71 | р.п. Оверята, пер. Строительный дл.185м.,шир. 2м. | дорога грунтовая | 185,0 | 57-420-ОП-МО-Г-353 | не установлена |
| 72 | сфальт,длина 370м, ширина 5,0м р.п.Оверята пер.Вокзальный | дорога асфальт | 370,0 | 57-420-ОП-МО-Г-354 | не установлена |
| 73 | грунтовая, длина 705м ширина 4,0 м р.п.Оверята ул.Первомайская | дорога грунтовая | 705,0 | 57-420-ОП-МО-Г-355 | не установлена |
| 74 | грунтовая, длина 330м ширина 3,5 м р.п.Оверята пер.Клубный | дорога грунтовая | 330,0 | 57-420-ОП-МО-Г-356 | не установлена |
| 75 | ж/б плиты, длина 1768 м.ш.6м.,грунтовая дл. 1422м. р.п.Оверята ул.Железнодорожная | дорога Ж/Б ПЛИТЫ | 3 190,0 | 57-420-ОП-МО-А-357 | не установлена |
| 76 | асфальт,длина 1370м,ширина 6,0м р.п.Оверята ул.Строителей | дорога асфальт | 1 370,0 | 57-420-ОП-МО-А-358 | не установлена |
| 77 | асфальт-379,ш.4,5м, грунтовая дл.604м.,ш. 4,5м. р.п.Оверята ул.Заводская | дорога асфальт,грунтовая | 983,0 | 57-420-ОП-МО-Г-359 | не установлена |
| 78 | ПГС длина 1180м ширина 6,0 м р.п.Оверята ул.Кирпичная | дорога пгс | 1 180,0 | 57-420-ОП-МО-Щ-360 | не установлена |
| 79 | грунтовая, длина 620 м ширина 6,0 м р.п.Оверята ул.Восточная | дорога грунтовая | 620,0 | 57-420-ОП-МО-Г-361 | не установлена |
| 80 | асфальт,длина 1587м.,ш. 5м.,ПГС дл.198м.,ш. 5м. р.п.Оверята ул.Комсомольская | дорога асфальт, пгс | 1 785,0 | 57-420-ОП-МО-А-362 | не установлена |
| 81 | ул. Новостройки р.п.Оверята | дорога грунтовая | 500,0 | 57-420-ОП-МО-Г-363 | не установлена |
| 82 | ул. Нагорная р.п.Оверята | дорога грунтовая | 500,0 | 57-420-ОП-МО-Г-364 | не установлена |
| 83 | ул. 1-я Нагорная р.п.Оверята | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-Г-365 | не установлена |
| 84 | пер. Локомотивный р.п.Оверята | дорога грунтовая | 100,0 | 57-420-ОП-МО-Г-366 | не установлена |
| 85 | ул. 1-я Кирпичная р.п.Оверята | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-Г-367 | не установлена |
| 86 | ул. Горная р.п. Оверята | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-368 | не установлена |
| 87 | ул. Кольцевая р.п. Оверята | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-369 | не установлена |
| 88 | ул. Солнечная р.п. Оверята | дорога грунтовая | 160,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-370 | не установлена |
| 89 | пер. Зеленый р.п. Оверята | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-371 | не установлена |
| 90 | ул. Ключевая р.п. Оверята | дорога грунтовая | 60,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-372 | не установлена |
| 91 | ул.Уральская р.п. Оверята | дорога грунтовая | 280,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-373 | не установлена |
| 92 | д. Семичи,ул. Центральная | дорога грунтовая | 776,0 | 57-420-ОП-МО-Г-374 | не установлена |
| 93 | д. Семичи,ул. Заречная | дорога грунтовая | 1 268,0 | 57-420-ОП-МО-Г-375 | не установлена |
| 94 | д. Семичи,ул. 1-я Нагорная | дорога грунтовая | 450,0 | 57-420-ОП-МО-Г-376 | не установлена |
| 95 | д. Семичи,ул. Серебрянная | дорога грунтовая | 700,0 | 57-420-ОП-МО-Г-377 | не установлена |
| 96 | д. Семичи, ул. Янтарная | дорога грунтовая | 360,0 | 57-420-ОП-МО-Г-378 | не установлена |
| 97 | д. Семичи, ул. Нижняя | дорога грунтовая | 380,0 | 57-420-ОП-МО-Г-379 | не установлена |
| 98 | д. Семичи,ул. Золотая | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-Г-380 | не установлена |
| 99 | д. Семичи, ул. 2-я Нагорная | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-Г-381 | не установлена |
| 100 | д. Семичи, ул. Полевая | дорога грунтовая | 960,0 | 57-420-ОП-МО-Г-382 | не установлена |
| 101 | д. Семичи, ул. Российская | дорога грунтовая | 285,0 | 57-420-ОП-МО-Г-383 | не установлена |
| 102 | д. Семичи ул. Луговая | дорога грунтовая | 50,0 | 57-420-ОП-МО-Г-384 | не установлена |
| 103 | д. Семичи ул. Подгорная | дорога грунтовая | 280,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-385 | не установлена |
| 104 | д. Алешино, ул. Кедровая | дорога грунтовая | 500,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-386 | не установлена |
| 105 | д. Хухрята, ул. Луговая | дорога грунтовая | 230,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-387 | не установлена |
| 106 | д. Хухрята, ул. Запрудная | дорога грунтовая | 240,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-388 | не установлена |
| 107 | д. Хухрята, ул. Солнечная | дорога грунтовая | 250,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-389 | не установлена |
| 108 | д. Хухрята, ул. Южная | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-390 | не установлена |
| 109 | д. Хухрята, пер. Солнечный | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-391 | не установлена |
| 110 | д. Хухрята, ул. Радужна | дорога грунтовая | 60,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-392 | не установлена |
| 111 | д. Хухрята, ул. Зеленая | дорога грунтовая | 680,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-393 | не установлена |
| 112 | д. Хухрята, ул. Нагорная | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-394 | не установлена |
| 113 | д. Хухрята, ул. Заречная | дорога грунтовая | 450,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-395 | не установлена |
| 114 | д. Хухрята, ул. Центральная | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-396 | не установлена |
| 115 | асфальт,длина 2,0 км, с.Мысы ул.Центральная | дорога асфальт | 2 000,0 | 57-420-ОП-МО-Г-397 | не установлена |
| 116 | с. Мысы ул. Солнечная | дорога асфальт | 440,0 | 57-420-ОП-МО-Г-398 | не установлена |
| 117 | с. Мысы ул. Ленина | дорога асфальт | 1 100,0 | 57-420-ОП-МО-Г-399 | не установлена |
| 118 | подъезд к ул. Ленина 13А | грунтовая дорога | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-400 | не установлена |
| 119 | с. Мысы ул. Гагарина | дорога асфальт | 1 000,0 | 57-420-ОП-МО-Г-401 | не установлена |
| 120 | с.Мысы ул. Советская | дорога асфальт | 280,0 | 57-420-ОП-МО-Г-402 | не установлена |
| 121 | с. Мысы ул. Полевая | дорога грунтовая | 250,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-403 | не установлена |
| 122 | с. Мысы ул. Запрудная | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-404 | не установлена |
| 123 | с. Мысы ул. Зелёная | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-405 | не установлена |
| 124 | с. Мысы ул. 2-я Парниковая | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-406 | не установлена |
| 125 | с. Мысы ул. Энтузиастов | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-407 | не установлена |
| 126 | с. Мысы ул. Строителей | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-408 | не установлена |
| 127 | с. Мысы ул. Восточная | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-409 | не установлена |
| 128 | с. Мысы ул. Молодёжная | дорога грунтовая | 250,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-410 | не установлена |
| 129 | с. Мысы ул. Трудовая | дорога грунтовая | 250,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-411 | не установлена |
| 130 | с. Мысы пер. Дальний | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-412 | не установлена |
| 131 | с. Мысы ул. Дальняя | дорога грунтовая | 265,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-413 | не установлена |
| 132 | с. Мысы ул. Луговая | дорога грунтовая | 500,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-414 | не установлена |
| 133 | с. Мысы ул. Нагорная | дорога грунтовая | 600,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-415 | не установлена |
| 134 | с. Мысы ул. Почтовая | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-416 | не установлена |
| 135 | с. Мысы ул. Школьная | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-417 | не установлена |
| 136 | с. Мысы ул. Ягодная | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-418 | не установлена |
| 137 | с. Мысы ул. Железнодорожная | дорога грунтовая | 1 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-419 | не установлена |
| 138 | с. Мысы ул. Парниковая | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-420 | не установлена |
| 139 | с. Мысы 2-я Полевая | дорога грунтовая | 550,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-421 | не установлена |
| 140 | с. Мысы пер. Больничный | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-422 | не установлена |
| 141 | с. Мысы ул. Северная | дорога грунтовая | 250,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-423 | не установлена |
| 142 | с. Мысы ул. Ласьвинская | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-424 | не установлена |
| 143 | с. Мысы ул. Набережная | дорога грунтовая | 600,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-743 | не установлена |
| 144 | с. Мысы ул. Радужная | дорога грунтовая | 450,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-425 | не установлена |
| 145 | с. Мысы ул. Зеленая | дорога грунтовая | 600,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-426 | не установлена |
| 146 | с. Мысы ул. Шоколадная | дорога грунтовая | 450,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-427 | не установлена |
| 147 | с. Мысы ул. Бирюзовая | дорога грунтовая | 190,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-428 | не установлена |
| 148 | с. Мысы ул. Заречная | дорога грунтовая | 360,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-429 | не установлена |
| 149 | с. Мысы ул. Г. Трошева | дорога грунтовая | 220,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-430 | не установлена |
| 150 | с. Мысы ул. 65 лет Победы | дорога грунтовая | 333,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-431 | не установлена |
| 151 | с. Мысы ул. Лесная | дорога грунтовая | 150,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-432 | не установлена |
| 152 | с. Мысы ул. Линейная | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-433 | не установлена |
| 153 | п. Ласьва ул. Дачная | дорога грунтовая | 800,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-434 | не установлена |
| 154 | п. Ласьва ул. Железнодорожная | дорога грунтовая | 900,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-435 | не установлена |
| 155 | п. Ласьва ул. Зеленая | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-436 | не установлена |
| 156 | п. Ласьва ул. Ласьвинская | дорога грунтовая | 450,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-437 | не установлена |
| 157 | п. Ласьва ул. Совхозная | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-438 | не установлена |
| 158 | п. Ласьва ул. Спортивная | дорога грунтовая | 350,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-439 | не установлена |
| 159 | п. Ласьва ул. Центральная | дорога грунтовая | 2 000,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-440 | не установлена |
| 160 | п. Ласьва ул. Школьная | дорога грунтовая | 500,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-441 | не установлена |
| 161 | п. Ласьва ул. Заречная | дорога грунтовая | 750,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-442 | не установлена |
| 162 | п. Ласьва ул. Садовая | дорога грунтовая | 220,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-443 | не установлена |
| 163 | п. Ласьва ул. Солнечная | дорога грунтовая | 700,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-444 | не установлена |
| 164 | п. Ласьва ул. Луговая | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-445 | не установлена |
| 165 | п. Ласьва ул.Радужная | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-446 | не установлена |
| 166 | п. Ласьва ул. Цветочная | дорога грунтовая | 550,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-447 | не установлена |
| 167 | п. Ласьва ул. Рябиновая | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-448 | не установлена |
| 168 | д. Новоселы ул. Северная | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-449 | не установлена |
| 169 | д. Новоселы ул. Радужная | дорога грунтовая | 230,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-450 | не установлена |
| 170 | д. Новоселы ул. Вишневая | дорога грунтовая | 213,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-451 | не установлена |
| 171 | д. Новоселы ул. Молодежная | дорога грунтовая | 195,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-452 | не установлена |
| 172 | д. Новоселы ул. Полевая | дорога грунтовая | 158,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-453 | не установлена |
| 173 | д. Новоселы ул. Нагорная | дорога грунтовая | 700,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-454 | не установлена |
| 174 | д. Новоселы ул. 2-ая Нагорная | дорога грунтовая | 780,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-455 | не установлена |
| 175 | д. Новоселы ул. 1-ая Нагорная | дорога грунтовая | 470,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-456 | не установлена |
| 176 | д. Новоселы ул. Подгорная | дорога грунтовая | 370,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-457 | не установлена |
| 177 | д. Новоселы ул. Южная | дорога грунтовая | 560,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-458 | не установлена |
| 178 | д. Новоселы ул. Центральная | дорога грунтовая | 820,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-459 | не установлена |
| 179 | д. Новоселы ул. Набережная | дорога грунтовая | 250,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-460 | не установлена |
| 180 | д. Новоселы ул. Боровая | дорога грунтовая | 320,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-461 | не установлена |
| 181 | д. Новоселы ул. Луговая | дорога грунтовая | 540,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-462 | не установлена |
| 182 | д. Новоселы ул. Пихтовая | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-463 | не установлена |
| 183 | д. Новоселы ул. Цветочная | дорога грунтовая | 500,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-464 | не установлена |
| 184 | д. Новоселы ул. Кедровая | дорога грунтовая | 430,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-465 | не установлена |
| 185 | д. Новоселы ул. Весенняя | дорога грунтовая | 500,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-466 | не установлена |
| 186 | д. Новоселы ул. Летняя | дорога грунтовая | 550,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-467 | не установлена |
| 187 | д. Новоселы ул. Восточная | дорога грунтовая | 421,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-468 | не установлена |
| 188 | д. Новоселы ул. Солнечная | дорога грунтовая | 550,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-469 | не установлена |
| 189 | д. Калининцы ул. Центральная | дорога грунтовая | 800,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-470 | не установлена |
| 190 | д. Калининцы ул. Садовая | дорога грунтовая | 467,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-471 | не установлена |
| 191 | д. Калининцы пер. Лесной | дорога грунтовая | 700,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-472 | не установлена |
| 192 | д. Мошни ул. Плевая | дорога грунтовая | 170,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-473 | не установлена |
| 193 | д. Мошни ул. Центральная | дорога грунтовая | 895,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-474 | не установлена |
| 194 | д. Мошни ул. Нагорная | дорога грунтовая | 590,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-475 | не установлена |
| 195 | д. Мошни ул. Запрудная | дорога грунтовая | 205,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-476 | не установлена |
| 196 | д. Мошни ул. Кольцевая | дорога грунтовая | 800,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-477 | не установлена |
| 197 | д. Мошни ул. Северная | дорога грунтовая | 1 100,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-478 | не установлена |
| 198 | д. Мошни ул. Солнечная | дорога грунтовая | 115,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-479 | не установлена |
| 199 | д. Никитино (Мысовсое) ул. Полевая | дорога грунтовая | 800,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-480 | не установлена |
| 200 | д. Никитино (Мысовсое) ул. Трактовая | дорога грунтовая | 700,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-481 | не установлена |
| 201 | д. Никитино (Мысовское) ул. Подлесная | дорога грунтовая | 500,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-482 | не установлена |
| 202 | д. Нагорная ул. Нагорная | дорога грунтовая | 600,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-483 | не установлена |
| 203 | д. Осляна, ул. Садовая | дорога грунтовая | 1 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-484 | не установлена |
| 204 | д.Брагино, ул. Центральная | дорога грунтовая | 600,0 |  | не установлена |
| 205 | д.Брагино, ул. Лесная | дорога грунтовая | 332,0 | 57-420-ОП-МО-Г-485 | не установлена |
| 206 | д.Брагино, ул. Светлая | дорога грунтовая | 245,0 | 57-420-ОП-МО-Г-486 | не установлена |
| 207 | д.Брагино, ул. Солнечная | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-Г-487 | не установлена |
| 208 | д.Брагино, ул. Радужная | дорога грунтовая | 98,0 | 57-420-ОП-МО-Г-488 | не установлена |
| 209 | д.Брагино, ул. Полевая | дорога грунтовая | 350,0 | 57-420-ОП-МО-Г-489 | не установлена |
| 210 | д.Брагино, ул. Ягодная | дорога грунтовая | 255,0 | 57-420-ОП-МО-Г-490 | не установлена |
| 211 | д.Брагино, пер. Новый | дорога грунтовая | 100,0 | 57-420-ОП-МО-Г-491 | не установлена |
| 212 | д.Брагино, ул. Южная | дорога грунтовая | 150,0 | 57-420-ОП-МО-Г-492 | не установлена |
| 213 | д.Брагино, ул. Российская | дорога грунтовая | 600,0 | 57-420-ОП-МО-Г-493 | не установлена |
| 214 | 2,2 км д.Н.Брагино ул. Трактовая | дорога грунтовая | 1 350,0 | 57-420-ОП-МО-Г-494 | не установлена |
| 215 | д. Н.Брагино ул. Центральная | дорога грунтовая | 850,0 | 57-420-ОП-МО-Г-495 | не установлена |
| 216 | 1,7 км д.В.Брагино | дорога грунтовая | 1 700,0 | 57-420-ОП-МО-Г-496 | не установлена |
| 217 | д.Даньки, ул. Трактовая | дорога грунтовая | 1 000,0 | 57-420-ОП-МО-Г-497 | не установлена |
| 218 | д.Даньки, ул. Полевая | дорога грунтовая | 100,0 | 57-420-ОП-МО-Г-498 | не установлена |
| 219 | д.Даньки,ул. Южная | дорога грунтовая | 230,0 | 57-420-ОП-МО-Г-499 | не установлена |
| 220 | д.Даньки,ул. Центральная | дорога грунтовая | 570,0 | 57-420-ОП-МО-Г-500 | не установлена |
| 221 | д. Даньки, ул. Заречная | дорога грунтовая | 250,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-501 | не установлена |
| 222 | д.Даньки,ул. Луговая | дорога грунтовая | 370,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-502 | не установлена |
| 223 | д.Запальта, ул. Центральная | дорога грунтовая | 670,0 | 57-420-ОП-МО-Г-503 | не установлена |
| 224 | д.Запальта, ул. Российская | дорога грунтовая | 1 050,0 | 57-420-ОП-МО-Г-504 | не установлена |
| 225 | д.Запальта, ул. Солнечная | дорога грунтовая | 700,0 | 57-420-ОП-МО-Г-505 | не установлена |
| 226 | д.Запальта, пер. Новый | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-Г-506 | не установлена |
| 227 | д.Запальта, пер. Лучистый | дорога грунтовая | 150,0 | 57-420-ОП-МО-Г-507 | не установлена |
| 228 | д.Запальта, пер. Лесной | дорога грунтовая | 450,0 | 57-420-ОП-МО-Г-508 | не установлена |
| 229 | 0,3 км д.Мишкино, ул. Кольцевая | дорога грунтовая | 370,0 | 57-420-ОП-МО-Г-509 | не установлена |
| 230 | 0,8 км д.Мишкино ул. Центральная | дорога грунтовая | 910,0 | 57-420-ОП-МО-Г-510 | не установлена |
| 231 | 0,3 км д.Остеклеи | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-Г-511 | не установлена |
| 232 | 0,6 км пл.Стрелка ул. Полевая | дорога грунтовая | 750,0 | 57-420-ОП-МО-Г-512 | не установлена |
| 233 | 0,6 км пл.Стрелка ул. Центральна | дорога грунтовая | 170,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-513 | не установлена |
| 234 | 0,6 км пл.Стрелка ул. Нагорная | дорога грунтовая | 170,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-514 | не установлена |
| 235 | 1,6 км д.Никитино ул. Центральная | дорога грунтовая | 1 600,0 | 57-420-ОП-МО-Г-515 | не установлена |
| 236 | ст.п. Шабуничи ул. Трактовая | дорога грунтовая | 2 700,0 | 57-420-ОП-МО-Г-516 | не установлена |
| 237 | ст.п. Шабуничи ул. Полевая | дорога грунтовая | 1 650,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-517 | не установлена |
| 238 | ст.п. Шабуничи ул. Зеленая | дорога грунтовая | 350,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-518 | не установлена |
| 239 | ст.п. Шабуничи ул. Школьная | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-519 | не установлена |
| 240 | ст.п. Шабуничи ул. Садовая | дорога грунтовая | 500,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-520 | не установлена |
| 241 | ст.п. Шабуничи ул. Подгорная | дорога грунтовая | 1 100,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-521 | не установлена |
| 242 | ст.п. Шабуничи ул. Трудовая | дорога грунтовая | 390,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-522 | не установлена |
| 243 | ст.п. Шабуничи ул. Луговая | дорога грунтовая | 700,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-523 | не установлена |
| 244 | ст.п. Шабуничи пер. Новый | дорога грунтовая | 600,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-524 | не установлена |
| 245 | ст.п. Шабуничи пер. Песчаный | дорога грунтовая | 350,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-525 | не установлена |
| 246 | ст.п. Шабуничи ул. 3-ая Трактовая | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-526 | не установлена |
| 247 | ст.п. Шабуничи ул.Лесная | дорога грунтовая | 350,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-527 | не установлена |
| 248 | ст.п. Шабуничи ул. Подлесная | дорога грунтовая | 250,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-528 | не установлена |
| 249 | ст.п. Шабуничи пер. Ключевой | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-529 | не установлена |
| 250 | д. М.Шабуничи ул. Заречная | дорога грунтовая | 520,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-530 | не установлена |
| 251 | д. М.Шабуничи ул. Звездная | дорога грунтовая | 170,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-531 | не установлена |
| 252 | д. М.Шабуничи ул. Рябиновая | дорога грунтовая | 490,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-532 | не установлена |
| 253 | д. М.Шабуничи ул. Железнодорожная | дорога грунтовая | 150,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-533 | не установлена |
| 254 | д. М.Шабуничи пер. Березовый | дорога грунтовая | 150,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-534 | не установлена |
| 255 | д. М.Шабуничи ул.Неизвестная | дорога грунтовая | 80,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-535 | не установлена |
| 256 | 2,0 км д.Антоновцы | дорога грунтовая | 2 000,0 | 57-420-ОП-МО-Г-536 | не установлена |
| 257 | песчано-гравийная 0,9 км д.Кормилицы ул. Центральная | дорога песчано-гравийная | 900,0 | 57-420-ОП-МО-Щ-537 | не установлена |
| 258 | 2,4 км д. Якунята | дорога грунтовая | 2 400,0 | 57-420-ОП-МО-Г-538 | не установлена |
| 259 | д. Васенки ул. Полевая | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-Г-539 | не установлена |
| 260 | д. Васенки ул. Центральная | дорога грунтовая | 700,0 | 57-420-ОП-МО-Г-540 | не установлена |
| 261 | подъезд к д. Васенки | дорога грунтовая | 1 500,0 | 57-420-ОП-МО-Г-541 | не установлена |
| 262 | подъезд к д. Бусырята | дорога грунтовая | 3 300,0 | 57-420-ОП-МО-Г-542 | не установлена |
| 263 | д. Бусырята ул. Озерная | дорога грунтовая | 500,0 | 57-420-ОП-МО-Г-543 | не установлена |
| 264 | д. Бусырята ул. Лесная | дорога грунтовая | 50,0 | 57-420-ОП-МО-Г-544 | не установлена |
| 265 | д. Бусырята ул. Трактовая | дорога грунтовая | 700,0 | 57-420-ОП-МО-Г-545 | не установлена |
| 266 | д. Бусырята ул. Центральная | дорога грунтовая | 500,0 | 57-420-ОП-МО-Г-546 | не установлена |
| 267 | д. Бусырята ул. Полевая | дорога грунтовая | 500,0 | 57-420-ОП-МО-Г-547 | не установлена |
| 268 | 0,5 км с.Чёрная ул.Мира | дорога грунтовая | 800,0 | 57-420-ОП-МО-Г-548 | не установлена |
| 269 | с. Чёрная,ул. Строительная 250м. | дорога грунтовая | 1 000,0 | 57-420-ОП-МО-Г-549 | не установлена |
| 270 | с.Чёрная, ул. Луговая | дорога грунтовая | 250,0 | 57-420-ОП-МО-Г-550 | не установлена |
| 271 | с.Чёрная,ул. Клубная | дорога грунтовая | 540,0 | 57-420-ОП-МО-Г-551 | не установлена |
| 272 | с.Чёрная,ул. Юбилейная | дорога грунтовая | 450,0 | 57-420-ОП-МО-Г-552 | не установлена |
| 273 | с.Чёрная,ул. Совхозная | дорога грунтовая | 1 050,0 | 57-420-ОП-МО-Г-553 | не установлена |
| 274 | с.Чёрная,ул. Северная | дорога грунтовая | 800,0 | 57-420-ОП-МО-Г-554 | не установлена |
| 275 | с.Чёрная,ул. Молодежная | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-Г-555 | не установлена |
| 276 | с.Чёрная,ул. Парковая | дорога грунтовая | 450,0 | 57-420-ОП-МО-Г-556 | не установлена |
| 277 | с.Чёрная,ул. Полевая | дорога грунтовая | 500,0 | 57-420-ОП-МО-Г-557 | не установлена |
| 278 | с.Чёрная,ул. Кипричная | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-Г-558 | не установлена |
| 279 | с.Чёрная,ул. Центральная | дорога грунтовая | 950,0 | 57-420-ОП-МО-Г-559 | не установлена |
| 280 | с.Чёрная,ул. Историческая | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-Г-560 | не установлена |
| 281 | с.Чёрная,ул. Космонавтов | дорога грунтовая | 730,0 | 57-420-ОП-МО-Г-561 | не установлена |
| 282 | с.Чёрная,ул. Заводская | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-Г-562 | не установлена |
| 283 | с.Чёрная,ул. Заречная | дорога грунтовая | 220,0 | 57-420-ОП-МО-Г-563 | не установлена |
| 284 | с.Чёрная,ул. Лесная | дорога грунтовая | 100,0 | 57-420-ОП-МО-Г-564 | не установлена |
| 285 | с.Чёрная,ул. Новостройки | дорога грунтовая | 340,0 | 57-420-ОП-МО-Г-565 | не установлена |
| 286 | с.Чёрная,ул. Подгорная | дорога грунтовая | 470,0 | 57-420-ОП-МО-Г-566 | не установлена |
| 287 | с.Чёрная,ул. Школьная | дорога грунтовая | 380,0 | 57-420-ОП-МО-Г-567 | не установлена |
| 288 | с.Чёрная,пер. Безымянный | дорога грунтовая | 930,0 | 57-420-ОП-МО-Г-568 | не установлена |
| 289 | д. Новая Ивановка,ул. Трактовая | дорога грунтовая | 650,0 | 57-420-ОП-МО-Г-569 | не установлена |
| 290 | д. Новая Ивановка,ул. Центральная | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-Г-570 | не установлена |
| 291 | д. Новая Ивановка,ул. Новостройки | дорога грунтовая | 800,0 | 57-420-ОП-МО-Г-571 | не установлена |
| 292 | д. Новая Ивановка,ул. Зеленая | дорога грунтовая | 650,0 | 57-420-ОП-МО-Г-572 | не установлена |
| 293 | д. Новая Ивановка, ул. Железнодорожная | дорога грунтовая | 350,0 | 57-420-ОП-МО-Г-573 | не установлена |
| 294 | д. Новая Ивановка, ул. Совхозная | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-Г-574 | не установлена |
| 295 | д. Новая Ивановка, ул. Ягодная | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-575 | не установлена |
| 296 | д. Новая Ивановка, ул. Солнечная | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-576 | не установлена |
| 297 | д. Новая Ивановка, ул. Цветочная | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-577 | не установлена |
| 298 | д. Новая Ивановка, ул. Садовая | дорога грунтовая | 300,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-578 | не установлена |
| 299 | д. Новая Ивановка, ул. Радужная | дорога грунтовая | 400,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-579 | не установлена |
| 300 | д. Новая Ивановка, ул. Луговая | дорога грунтовая | 100,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-580 | не установлена |
| 301 | д. Новая Ивановка, пер. Строительный | дорога грунтовая | 150,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-581 | не установлена |
| 302 | д. Большая ул. Российская | дорога грунтовая | 768,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-582 | не установлена |
| 303 | д. Большая пер. Полевой | дорога грунтовая | 200,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-583 | не установлена |
| 304 | д. Большая ул. Садовая | дорога грунтовая | 263,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-584 | не установлена |
| 305 | д. Большая, ул. Солнечная | дорога грунтовая | 294,0 | 57-420-ОП-МО-ГБ-585 | не установлена |
|  |  | Итого | 134 522,1 |  |  |
| МАЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 306 | п. Майский, ул.Шоссейная, начало- трасса Краснокамск-Фадеята, вдоль жилых домов по ул.Шоссейная,1,2,4, конец- трасса Краснокамск-Фадеята | асфальтобетонная дорога | 362,1 | 57-420-ОП-МО-А-585 | не установлена |
| 307 | п. Майский, ул. Запрудная, начало-ул.Красногорская, конец-здание профилактория | асфальтобетонная дорога | 561,7 | 57-420-ОП-МО-А-586 | не установлена |
| 308 | п. Майский, пер. Строителей | асфальтобетонная дорога | 183 | 57-420-ОП-МО-А-587 | не установлена |
| 309 | п. Майский, ул. Центральная, начало-ул.Красногорская, конец-ул. Культуры | асфальтобетонная дорога | 958,5 | 57-420-ОП-МО-А-588 | не установлена |
| 310 | п. Майский, ул. Южная | асфальтобетонная дорога | 252,6 | 57-420-ОП-МО-А-589 | не установлена |
| 311 | п. Майский, ул. Западная, начало-ул. Северная, конец-ул. Южная | асфальтобетонная дорога | 242,5 | 57-420-ОП-МО-А-590 | не установлена |
| 312 | п. Майский, ул. Культуры | ж/б плиты | 501 | 57-420-ОП-МО-А-591 | не установлена |
| 313 | п. Майский, пер. Зеленый, начало-угол детского сада по пер. Строителей, конец-здание библиотеки по пер.Зеленый,2 | асфальтобетонная дорога | 83,4 | 57-420-ОП-МО-А-592 | не установлена |
| 314 | п. Майский, ул.Красногорская, начало-ул.9-ой Пятилетки, конец-здание администрации по ул.Центральная,2 | асфальтобетонная дорога | 205,1 | 57-420-ОП-МО-А-593 | не установлена |
| 315 | п. Майский, ул. 9-й пятилетки | асфальтобетонная дорога | 675 | 57-420-ОП-МО-А-594 | не установлена |
| 316 | п. Майский, ул. Северная | асфальтобетонная дорога | 383 | 57-420-ОП-МО-А-595 | не установлена |
| 317 | п. Майский, ул. Марли | асфальтобетонная дорога | 235 | 57-420-ОП-МО-А-596 | не установлена |
| 318 | п. Майский, ул. от ИВЦ до лаборатории | асфальтобетонная дорога | 160 | 57-420-ОП-МО-А-597 | не установлена |
| 319 | п. Майский, жилой поселок СВК-2 через сады | грунтовая дорога | 2991,5 | 57-420-ОП-МО-Г-598 | не установлена |
| 320 | п. Майский, Контора-узел связи | асфальтобетонная дорога | 200 | 57-420-ОП-МО-А-599 | не установлена |
| 321 | п. Майский, ул. Восточная, начало-трасса Краснокамск-Фадеята, конец- ул. Шоссейная | ПГС | 265,4 | 57-420-ОП-МО-Щ-600 | не установлена |
| 322 | д.Нижние Симонята, ул. Набережная | грунтовая дорога | 447 | 57-420-ОП-МО-Г-601 | не установлена |
| 323 | д.Нижние Симонята, ул. Новостройки | грунтовая дорога | 209 | 57-420-ОП-МО-Г-602 | не установлена |
| 324 | д.Нижние Симонята, ул. Дорожная | асфальтобетонная дорога | 682 | 57-420-ОП-МО-А-603 | не установлена |
| 325 | д.Волеги, ул. Луговая | грунтовая дорога | 210 | 57-420-ОП-МО-Г-604 | не установлена |
| 326 | д.Волеги, ул. Железнодорожная, начало-жилой дом по ул.Железнодорожная,1, конец-ул. Восточная | грунтовая дорога | 426,4 | 57-420-ОП-МО-Г-605 | не установлена |
| 327 | д.Волеги | грунтовая дорога | 447,1 | 57-420-ОП-МО-Г-606 | не установлена |
| 328 | д.Волеги, ул. Нагорная | гравийная | 400 | 57-420-ОП-МО-Щ-607 | не установлена |
| 329 | д.Волеги, пер. Цветочный | асфальтобетонная дорога | 127 | 57-420-ОП-МО-А-608 | не установлена |
| 330 | д.Волеги, ул.Дорожная | асфальтобетонная дорога | 654 | 57-420-ОП-МО-А-609 | не установлена |
| 331 | д.Волеги, ул. Заречная, начало-пер. Цветочный, конец-ул. Нагорная | ПГС | 147,4 | 57-420-ОП-МО-Щ-610 | не установлена |
| 332 | д. Волеги ул. Солнечная | грунтовая дорога | 162 | 57-420-ОП-МО-Г-611 | не установлена |
| 333 | д.Волеги пер. Еловые горки | грунтовая дорога | 313 | 57-420-ОП-МО-Г-612 | не установлена |
| 334 | д.Фадеята, ул. Новая | грунтовая дорога | 450 | 57-420-ОП-МО-Г-613 | не установлена |
| 335 | д.Фадеята, ул. Полевая | грунтовая дорога | 250 | 57-420-ОП-МО-Г-614 | не установлена |
| 336 | д.Фадеята, ул. Надежды | асфальтобетонная дорога | 205 | 57-420-ОП-МО-А-615 | не установлена |
| 337 | д.Фадеята, ул. Нагорная | гравийная | 445 | 57-420-ОП-МО-Щ-616 | не установлена |
| 338 | д.Фадеята, ул. Молодежная | асфальтобетонная дорога | 207 | 57-420-ОП-МО-А-617 | не установлена |
| 339 | д.Фадеята, ул. Пологая | асфальтобетонная дорога | 330 | 57-420-ОП-МО-А-618 | не установлена |
| 340 | д.Фадеята, ул. Лесная | грунтовая дорога | 712 | 57-420-ОП-МО-Г-619 | не установлена |
| 341 | д.Фадеята, ул. Родниковая | асфальтобетонная дорога | 250 | 57-420-ОП-МО-А-620 | не установлена |
| 342 | д.Фадеята, ул. Матюжата, начало - пересечение с трассой автодороги Майский - Фадеята, конец - поле, д. б/н | ПГС | 698 | 57-420-ОП-МО-Щ-621 | не установлена |
| 343 | д.Фадеята, ул. Навостройки | грунтовая дорога | 210 | 57-420-ОП-МО-Г-622 | не установлена |
| 344 | д.Фадеята, ул. Энтузиастов | грунтовая дорога | 250 | 57-420-ОП-МО-Г-623 | не установлена |
| 345 | д.Фадеята, пер. Зелёный | грунтовая дорога | 210 | 57-420-ОП-МО-Г-624 | не установлена |
| 346 | д.Мошево, ул. Садовая | грунтовая дорога | 570 | 57-420-ОП-МО-Г-625 | не установлена |
| 347 | д.Мошево, ул. Подгорная, начало-ул. Садовая, конец-ул. Железнодорожная | грунтовая дорога | 517,6 | 57-420-ОП-МО-Г-626 | не установлена |
| 348 | д.Мошево, пер. Дачный, начало-ул. Садовая, конец-тупик | грунтовая дорога | 150,1 | 57-420-ОП-МО-Г-627 | не установлена |
| 349 | д.Мошево, пер. Зелёный, начало-ул. Садовая, конец-ул. Железнодорожная | грунтовая дорога | 140,9 | 57-420-ОП-МО-Г-628 | не установлена |
| 350 | д.Мошево, пер. Малый | грунтовая дорога | 220 | 57-420-ОП-МО-Г-629 | не установлена |
| 351 | д.Мошево, пер. Солнечный, начало-ул. Садовая, конец-лес | грунтовая дорога | 226,2 | 57-420-ОП-МО-Г-630 | не установлена |
| 352 | д.Мошево (до деревни, угор) | грунтовая дорога | 650 | 57-420-ОП-МО-Г-631 | не установлена |
| 353 | с. Усть-Сыны, ул. Речная | щебеночная дорога | 1551 | 57-420-ОП-МО-Щ-632 | не установлена |
| 354 | с. Усть-Сыны, ул. Октябрьская | грунт/асфальтовая дорога | 92,1 | 57-420-ОП-МО-А-633 | не установлена |
| 355 | с. Усть-Сыны ул. Совхозная | асфальтобетонная дорога | 573 | 57-420-ОП-МО-А-634 | не установлена |
| 356 | д. Карабаи, ул. Полевая | грунтовая дорога | 2106 | 57-420-ОП-МО-Г-635 | не установлена |
| 357 | д. Карабаи ул. Новоселов | грунтовая дорога | 1200 | 57-420-ОП-МО-Г-636 | не установлена |
| 358 | д. Карабаи ул. Луговая | грунтовая дорога | 500 | 57-420-ОП-МО-Г-637 | не установлена |
| 359 | д. Конец-Бор, ул. Тепличная | асфальтобетонная дорога | 1396 | 57-420-ОП-МО-А-638 | не установлена |
| 360 | д. Конец-Бор, ул. Молодежная | грунтовая дорога | 726 | 57-420-ОП-МО-ГБ-639 | не установлена |
| 361 | д. Конец-Бор, ул. Конец-Борская | грунтовая дорога | 2004 | 57-420-ОП-МО-ГБ-640 | не установлена |
| 362 | д. Конец-Бор, пер. Технический | грунтовая дорога | 261 | 57-420-ОП-МО-ГБ-641 | не установлена |
| 363 | д. Конец-Бор, пер. Некрасова | грунтовая дорога | 538 | 57-420-ОП-МО-ГБ-642 | не установлена |
| 364 | д. Конец-Бор, ул. Кедровая | грунтовая дорога | 1020 | 57-420-ОП-МО-ГБ-643 | не установлена |
| 365 | д. Конец-Бор, ул. Трудовая | грунтовая дорога | 735 | 57-420-ОП-МО-ГБ-644 | не установлена |
| 366 | д. Конец-Бор, ул. Победы | грунтовая дорога | 658 | 57-420-ОП-МО-ГБ-645 | не установлена |
| 367 | д. Конец-Бор, ул. Береговая | грунтовая дорога | 500 | 57-420-ОП-МО-ГБ-646 | не установлена |
| 368 | д. В.Гуляево ул. Рябиновая | грунтовая дорога | 425 | 57-420-ОП-МО-ГБ-647 | не установлена |
| 369 | д. В.Гуляево ул. Липовая | грунтовая дорога | 337 | 57-420-ОП-МО-ГБ-648 | не установлена |
| 370 | д. В.Гуляево ул. Поломкинская | грунтовая дорога | 1000 | 57-420-ОП-МО-ГБ-650 | не установлена |
| 371 | д. В.Гуляево ул. Ягодная | грунтовая дорога | 663 | 57-420-ОП-МО-ГБ-651 | не установлена |
| 372 | д. В.Гуляево пер. Тихий | грунтовая дорога | 189 | 57-420-ОП-МО-ГБ-652 | не установлена |
| 373 | д. В.Гуляево пер. Ясны | грунтовая дорога | 143 | 57-420-ОП-МО-ГБ-653 | не установлена |
| 374 | д. Н.Гуляево ул. Гуляевская | грунтовая дорога | 618 | 57-420-ОП-МО-ГБ-654 | не установлена |
| 375 | д. Н.Гуляево ул. Земляничная | грунтовая дорога | 151 | 57-420-ОП-МО-ГБ-655 | не установлена |
| 376 | д. Н.Гуляево ул. Луговая | грунтовая дорога | 624 | 57-420-ОП-МО-ГБ-656 | не установлена |
| 377 | д. Н.Гуляево Береговой спуск | грунтовая дорога | 75 | 57-420-ОП-МО-ГБ-657 | не установлена |
| 378 | д. Н.Гуляево Серебрянский | грунтовая дорога | 70 | 57-420-ОП-МО-ГБ-658 | не установлена |
| 379 | д. Кабанов Мыс ул. Пчеловодов | грунтовая дорога | 448 | 57-420-ОП-МО-ГБ-659 | не установлена |
| 380 | д. Б.Шилово ул. Ручейная | грунтовая дорога | 126 | 57-420-ОП-МО-ГБ-660 | не установлена |
| 381 | д. Б.Шилово ул. Новая | грунтовая дорога | 285 | 57-420-ОП-МО-ГБ-661 | не установлена |
| 382 | д. Б.Шилово ул. Мирная | грунтовая дорога | 418 | 57-420-ОП-МО-ГБ-663 | не установлена |
| 383 | д. Б.Шилово ул. Садовая | грунтовая дорога | 716 | 57-420-ОП-МО-ГБ-664 | не установлена |
| 384 | д. Б.Шилово ул. Сюзвинская | грунтовая дорога | 772 | 57-420-ОП-МО-ГБ-665 | не установлена |
| 385 | д. Б.Шилово ул. Малая | грунтовая дорога | 900 | 57-420-ОП-МО-ГБ-667 | не установлена |
| 386 | д. Б.Шилово ул. Центральная | грунтовая дорога | 1500 | 57-420-ОП-МО-ГБ-668 | не установлена |
| 387 | д. Б.Шилово ул. Дачная | грунтовая дорога | 700 | 57-420-ОП-МО-ГБ-669 | не установлена |
| 388 | д. Б.Шилово ул. Лесная | грунтовая дорога | 2400 | 57-420-ОП-МО-ГБ-670 | не установлена |
| 389 | д. Гурино ул. Камская | грунтовая дорога | 360 | 57-420-ОП-МО-ГБ-671 | не установлена |
| 390 | д. Гурино ул. Летняя | грунтовая дорога | 549,6 | 57-420-ОП-МО-ГБ-672 | не установлена |
| 391 | д. Гурино ул. Майская | грунтовая дорога | 496 | 57-420-ОП-МО-ГБ-673 | не установлена |
| 392 | д. Гурино ул. Рыбацкая | грунтовая дорога | 590 | 57-420-ОП-МО-ГБ-674 | не установлена |
| 393 | д. Гурино ул. Яблоневая | грунтовая дорога | 111 | 57-420-ОП-МО-ГБ-675 | не установлена |
| 394 | д. Гурино ул. Цветочная | грунтовая дорога | 276,3 | 57-420-ОП-МО-ГБ-676 | не установлена |
| 395 | д. Заречная ул. Ольховая | грунтовая дорога | 344 | 57-420-ОП-МО-ГБ-677 | не установлена |
| 396 | д. Заречная пер. Вязов | грунтовая дорога | 130 | 57-420-ОП-МО-ГБ-678 | не установлена |
| 397 | д. Заречная ул. Солнечная | грунтовая дорога | 443 | 57-420-ОП-МО-ГБ-679 | не установлена |
| 398 | д. Заречная ул. Радужная | грунтовая дорога | 472 | 57-420-ОП-МО-ГБ-680 | не установлена |
| 399 | д. Заречная ул. Веселая | грунтовая дорога | 285 | 57-420-ОП-МО-ГБ-681 | не установлена |
| 400 | д. Заречная ул. Заречная | грунтовая дорога | 157 | 57-420-ОП-МО-ГБ-682 | не установлена |
| 401 | д. Заречная ул. Весенняя | грунтовая дорога | 153 | 57-420-ОП-МО-ГБ-683 | не установлена |
| 402 | д. Заречная ул. Заливные луга | грунтовая дорога | 218 | 57-420-ОП-МО-ГБ-684 | не установлена |
| 403 | д. Заречная ул. Клубничная | грунтовая дорога | 248 | 57-420-ОП-МО-ГБ-685 | не установлена |
| 404 | д. Заречная пер. Звездный | грунтовая дорога | 72,1 | 57-420-ОП-МО-ГБ-686 | не установлена |
| 405 | д. Заречная пер. Юбилейный | грунтовая дорога | 105 | 57-420-ОП-МО-ГБ-687 | не установлена |
| 406 | д. Заречная ул. Вишневая | грунтовая дорога | 106 | 57-420-ОП-МО-ГБ-688 | не установлена |
| 407 | д. Заречная ул. Уральская | грунтовая дорога | 344 | 57-420-ОП-МО-ГБ-689 | не установлена |
| 408 | д. Заречная пер. Крестьянский | грунтовая дорога | 240 | 57-420-ОП-МО-ГБ-690 | не установлена |
| 409 | д. Кузнецы ул. Зеленая | грунтовая дорога | 2500 | 57-420-ОП-МО-ГБ-691 | не установлена |
| 410 | д. Клепики ул. Л.Давыдычева | грунтовая дорога | 335 | 57-420-ОП-МО-ГБ-692 | не установлена |
| 411 | д. Клепики ул. Тружеников | грунтовая дорога | 252 | 57-420-ОП-МО-ГБ-693 | не установлена |
| 412 | д. Клепики пер. Пешеходный | грунтовая дорога | 381 | 57-420-ОП-МО-ГБ-694 | не установлена |
| 413 | д. Клепики ул. Гознаковская | грунтовая дорога | 361 | 57-420-ОП-МО-ГБ-695 | не установлена |
| 414 | д. Клепики пер. Заячий | грунтовая дорога | 373 | 57-420-ОП-МО-ГБ-696 | не установлена |
| 415 | д. Клепики ул.Сюзвинский залив | грунтовая дорога | 787 | 57-420-ОП-МО-ГБ-697 | не установлена |
|  |  | Итого | 56285,60 |  |  |
| СТРЯПУНИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 416 | с. Стряпунята, ул. Транспортная | грунтовая дорога | 498 | 57-420-ОП-МО-Г-697 | не установлена |
| 417 | с. Стряпунята, ул. Совхозная | грунтовая дорога | 521 | 57-420-ОП-МО-Г-698 | не установлена |
| 418 | с. Стряпунята, ул. Молодежная | грунтовая дорога | 431 | 57-420-ОП-МО-Г-699 | не установлена |
| 419 | с. Стряпунята, ул. Энтузиастов | грунтовая дорога | 480 | 57-420-ОП-МО-Г-700 | не установлена |
| 420 | с. Стряпунята, ул. Новостройки | грунтовая дорога | 750 | 57-420-ОП-МО-Г-701 | не установлена |
| 421 | с. Стряпунята, ул. Северокамская | грунтовая дорога | 461 | 57-420-ОП-МО-Г-702 | не установлена |
| 422 | с. Стряпунята, ул. Мира | грунтовая дорога | 270 | 57-420-ОП-МО-Г-703 | не установлена |
| 423 | с. Стряпунята, ул. Октябрьская | грунтовая дорога | 487 | 57-420-ОП-МО-Г-704 | не установлена |
| 424 | с. Стряпунята, ул. Уральская | грунтовая дорога | 374 | 57-420-ОП-МО-Г-705 | не установлена |
| 425 | с. Стряпунята, ул. Зеленая | грунтовая дорога | 370,4 | 57-420-ОП-МО-Г-706 | не установлена |
| 426 | с. Стряпунята, ул. Механизаторов | грунтовая дорога | 191,9 | 57-420-ОП-МО-Г-707 | не установлена |
| 427 | с. Стряпунята, ул. Садовая участок от дома №9 по ул. Первомайская до поля | грунтовая дорога | 257 | 57-420-ОП-МО-Г-708 | не установлена |
| 428 | с. Стряпунята, ул. Первомайская | грунтовая дорога | 269 | 57-420-ОП-МО-Г-709 | не установлена |
| 429 | с. Стряпунята, ул. Советская участок от дороги до фермы | грунтовая дорога | 390,7 | 57-420-ОП-МО-Г-710 | не установлена |
| 430 | с. Стряпунята, ул. Лесная участок от ул. Советская до д. 1 | грунтовая дорога | 327 | 57-420-ОП-МО-Г-711 | не установлена |
| 431 | с. Стряпунята-д.Ананичи | грунтовая дорога | 1050 | 57-420-ОП-МО-Г-712 | не установлена |
| 432 | д. Ананичи | грунтовая дорога | 1943 | 57-420-ОП-МО-Г-713 | не установлена |
| 433 | с. Стряпунята, ул. Труда | грунтовая дорога | 282 | 57-420-ОП-МО-Г-714 | не установлена |
| 434 | с. Стряпунята, ул. Набережная | щебеночная дорога | 971 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-715 | не установлена |
| 435 | с. Стряпунята, ул. Полевая | щебеночная дорога | 380 | 57-420-ОП-МО-Щ-716 | не установлена |
| 436 | с. Стряпунята, ул. Заречная | грунтовая дорога | 400 | 57-420-ОП-МО-ГБ-717 | не установлена |
| 437 | с. Стряпунята, ул. Дальняя | щебеночная дорога | 100 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-718 | не установлена |
| 438 | с. Стряпунята, ул. Турбина | щебеночная дорога | 480 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-719 | не установлена |
| 439 | с. Стряпунята ул. Нефтяников | щебеночная дорога | 344 | 57-420-ОП-МО-Щ-720 | не установлена |
| 440 | с. Стрянунята ул. Первомайская | грунтовая дорога | 268,5 | 57-420-ОП-МО-Г-721 | не установлена |
| 441 | с. Стрянунята ул. Садовая | грунтовая дорога | 257 | 57-420-ОП-МО-Г-722 | не установлена |
| 442 | д. Абросы | грунтовая дорога | 812 | 57-420-ОП-МО-ГБ-723 | не установлена |
| 443 | д.Катыши | грунтовая дорога/щебеночная | 1870 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-724 | не установлена |
| 444 | д.Екимята | грунтовая дорога/щебеночная | 3450 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-725 | не установлена |
| 445 | д. Абакшата (Стр.) | грунтовая дорога/щебеночная | 1950 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-726 | не установлена |
| 446 | п. Подстанция | грунтовая дорога/щебеночная | 500 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-727 | не установлена |
| 447 | д. Б.Калинята | грунтовая дорога/щебеночная | 960 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-728 | не установлена |
| 448 | д. Жаково | грунтовая дорога/щебеночная | 1640 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-729 | не установлена |
| 449 | д. Часовня | грунтовая дорога/щебеночная | 740 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-730 | не установлена |
| 450 | д. Батуры | грунтовая дорога | 1460 | 57-420-ОП-МО-ГБ-731 | не установлена |
| 451 | д.Абакшата (Ан.) | грунтовая дорога | 700 | 57-420-ОП-МО-ГБ-732 | не установлена |
| 452 | д.Трубино | грунтовая дорога | 640 | 57-420-ОП-МО-ГБ-733 | не установлена |
| 453 | п.Фроловичи | грунтовая дорога | 1000 | 57-420-ОП-МО-ГБ-734 | не установлена |
| 454 | д. Понылки | грунтовая дорога | 500 | 57-420-ОП-МО-ГБ-735 | не установлена |
| 455 | д. Ерешино | грунтовая дорога | 240 | 57-420-ОП-МО-ГБ-736 | не установлена |
| 456 | д. Русаки | грунтовая дорога | 800 | 57-420-ОП-МО-ГБ-737 | не установлена |
| 457 | д. Осташата | грунтовая дорога | 200 | 57-420-ОП-МО-ГБ-738 | не установлена |
| 458 | д. Ильино | грунтовая дорога | 680 | 57-420-ОП-МО-ГБ-739 | не установлена |
| 459 | д. Евстюничи | грунтовая дорога | 100 | 57-420-ОП-МО-ГБ-740 | не установлена |
| 460 | д. Залесная | грунтовая дорога | 280 | 57-420-ОП-МО-ГБ-741 | не установлена |
| 461 | д. Дочки | грунтовая дорога | 200 | 57-420-ОП-МО-ГБ-742 | не установлена |
|  |  | Итого: | 31275,5 |  |  |
| ГОРОД КРАСНОКАМСК |  |  |  |  |  |
| 462 | ул. Рейдовая | асфальтобетонная дорога | 701,7 | 57-420-ОП-МО-А1 | III a |
| 463 | ул.Толстого | асфальтобетонная дорога | 144,3 | 57-420-ОП-МО-А2 | III a |
| 464 | ул.Щербакова | асфальтобетонная дорога | 625,9 | 57-420-ОП-МО-А3 | III a |
| 465 | пер.Клубный | асфальтобетонная дорога | 315 | 57-420-ОП-МО-А4 | III a |
| 466 | ул.Садовая | асфальтобетонная дорога | 154,8 | 57-420-ОП-МО-А5 | III a |
| 467 | ул.Владимира Кима | асфальтобетонная дорога | 317,5 | 57-420-ОП-МО-А6 | III a |
| 468 | ул. Восточная от ул. Владимира Кима до пер. Восточный | асфальтобетонная дорога | 223 | 57-420-ОП-МО-А8 | III a |
| 469 | ул. Загородная от ул. Владимира Кима до пер. Восточный | асфальтобетонная дорога | 207,8 | 57-420-ОП-МО-А9 | III a |
| 470 | ул. Гагарина | асфальтобетонная дорога | 1456,3 | 57-420-ОП-МО-А10 | III a |
| 471 | ул. Циолковского | асфальтобетонная дорога | 749,7 | 57-420-ОП-МО-А11 | I a |
| 472 | Дорога от ул. Сосновая горка до объездной дороги к садам | ж/б плиты | 1030,6 | 57-420-ОП-МО-А12 | III a |
| 473 | пер. Квартальный | асфальтобетонная дорога | 124,8 | 57-420-ОП-МО-А13 | III a |
| 474 | Дорога от ул. Геофизиков до территории магазина «Строймастер» | асфальтобетонная дорога | 455 | 57-420-ОП-МО-А14 | III a |
| 475 | ул. 50 лет Октября | асфальтобетонная дорога | 857,5 | 57-420-ОП-МО-А15 | II a |
| 476 | пер. Гознаковский | асфальтобетонная дорога | 206,6 | 57-420-ОП-МО-А16 | II a |
| 477 | пер. Василия Шваи | асфальтобетонная дорога | 125,2 | 57-420-ОП-МО-А17 | II a |
| 478 | пер. Банковский | асфальтобетонная дорога | 203,8 | 57-420-ОП-МО-А18 | II a |
| 479 | ул. Школьная от ул. Шоссейная до ул. Калинина | асфальтобетонная дорога | 205,9 | 57-420-ОП-МО-А19 | II |
| 480 | ул. Школьная (от ул. Карла Маркса до ул. Шоссейная, от ул. Калинина до ул.50 лет Октября) | асфальтобетонная дорога | 645 | 57-420-ОП-МО-А20 | II |
| 481 | ул. Комарова | асфальтобетонная дорога | 477,8 | 57-420-ОП-МО-А21 | II |
| 482 | ул. Культуры | асфальтобетонная дорога | 209,2 | 57-420-ОП-МО-А22 | II |
| 483 | ул. Чехова | асфальтобетонная дорога | 227,1 | 57-420-ОП-МО-А23 | II |
| 484 | ул. Свердлова | асфальтобетонная дорога | 569,3 | 57-420-ОП-МО-А24 | II |
| 485 | ул. Карла Маркса от ул. Карла Либкнехта до пр-та Мира | асфальтобетонная дорога | 780,4 | 57-420-ОП-МО-А25 | II |
| 486 | пр-т Комсомольский от ул. Большевистская до ул. Карла Маркса | асфальтобетонная дорога | 120 | 57-420-ОП-МО-А26 | II |
| 487 | ул. Шоссейная от пр. Мира до развилки на г. Пермь | асфальтобетонная дорога | 6121,7 | 57-420-ОП-МО-А27 | Ia |
| 488 | ул. Чапаева | асфальтобетонная дорога | 1635,9 | 57-420-ОП-МО-А28 | I a |
| 489 | проспект Маяковского | асфальтобетонная дорога | 870,9 | 57-420-ОП-МО-А29 | I a |
| 490 | ул. Гагарина | асфальтобетонная дорога | 747,7 | 57-420-ОП-МО-А30 | I a |
| 491 | ул. Сосновая горка | асфальтобетонная дорога | 3244 | 57-420-ОП-МО-А31 | I a |
| 492 | ул. Шоссейная от площади Гознака до ул. Школьная | асфальтобетонная дорога | 346,1 | 57-420-ОП-МО-А32 | I |
| 493 | ул. Шоссейная от ул. Школьная до пр. Мира | асфальтобетонная дорога | 630 | 57-420-ОП-МО-А33 | I |
| 494 | ул. Калинина | асфальтобетонная дорога | 1116,1 | 57-420-ОП-МО-А34 | I |
| 495 | ул. Карла Либкнехта | асфальтобетонная дорога | 757,2 | 57-420-ОП-МО-А35 | I |
| 496 | пр-т Мира | асфальтобетонная дорога | 912,1 | 57-420-ОП-МО-А36 | I |
| 497 | ул. Большевистская | асфальтобетонная дорога | 1262,8 | 57-420-ОП-МО-А37 | I |
| 498 | пр-т Комсомольский от ул. Геофизиков до ул. Большевистской | асфальтобетонная дорога | 572,4 | 57-420-ОП-МО-А38 | I |
| 499 | ул. Геофизиков | асфальтобетонная дорога | 1079,8 | 57-420-ОП-МО-А39 | I |
| 500 | ул. Коммунистическая | асфальтобетонная дорога | 2256,9 | 57-420-ОП-МО-А40 | I |
| 501 | ул. Звездная | асфальтобетонная дорога | 796,4 | 57-420-ОП-МО-А41 | I |
| 502 | ул. Энтузиастов | асфальтобетонная дорога | 1245,6 | 57-420-ОП-МО-А42 | I |
| 503 | ул. Пушкина от федеральной дороги до ул. Карла Маркса | асфальтобетонная дорога | 1814,3 | 57-420-ОП-МО-А43 | Ia |
| 504 | ул. Карла Маркса от ул. Пушкина до ул. Коммунистическая | асфальтобетонная дорога | 187,6 | 57-420-ОП-МО-А44 | Ia |
| 505 | ул. Трубная | асфальтобетонная дорога | 798,4 | 57-420-ОП-МО-А45 | I a |
| 506 | пер. Дорожный | асфальтобетонная дорога | 710,1 | 57-420-ОП-МО-А46 | I a |
| 507 | ул. Промышленная | асфальтобетонная дорога | 3429,4 | 57-420-ОП-МО-А47 | I a |
| 508 | ул. Максима Горького | асфальтобетонная дорога | 474,4 | 57-420-ОП-МО-А48 | I a |
| 509 | ул. Ленина | асфальтобетонная дорога | 597,1 | 57-420-ОП-МО-А49 | I a |
| 510 | ул. Красная | асфальтобетонная дорога | 553,4 | 57-420-ОП-МО-А50 | I a |
| 511 | ул. Матросова | асфальтобетонная дорога | 319 | 57-420-ОП-МО-А51 | I a |
| 512 | ул. Маршала Рыбалко | асфальтобетонная дорога | 235,2 | 57-420-ОП-МО-А52 | I a |
| 513 | ул. Городская | асфальтобетонная дорога | 888,3 | 57-420-ОП-МО-А53 | I a |
| 514 | ул. Новой Стройки | асфальтобетонная дорога | 1589,4 | 57-420-ОП-МО-А54 | I a |
| 515 | ул. Победы | асфальтобетонная дорога | 532,9 | 57-420-ОП-МО-А55 | II |
| 516 | ул. Коммунальная | асфальтобетонная дорога | 587,4 | 57-420-ОП-МО-А56 | III a |
| 517 | ул. 10 Пятилетки | асфальтобетонная дорога | 213,2 | 57-420-ОП-МО-А57 | III a |
| 518 | ул. Февральская от ул. Коммунистическая до ул. Промышленная | асфальтобетонная дорога | 1232,6 | 57-420-ОП-МО-А58 | III a |
| 519 | пер. Новый | асфальтобетонная дорога | 139,8 | 57-420-ОП-МО-А59 | III a |
| 520 | ул. Бумажников | асфальтобетонная дорога | 849,8 | 57-420-ОП-МО-А60 | III a |
| 521 | ул. Дзержинского | асфальтобетонная дорога | 405,1 | 57-420-ОП-МО-А61 | III a |
| 522 | ул. Старолинейная | асфальтобетонная дорога | 1420 | 57-420-ОП-МО-А62 | III a |
| 523 | ул. Энергетиков | асфальтобетонная дорога | 760 | 57-420-ОП-МО-А63 | III a |
| 524 | ул. Моховая | асфальтобетонная дорога | 599,7 | 57-420-ОП-МО-А64 | III a |
| 525 | ул. Загородная | щебеночная дорога | 270 | 57-420-ОП-МО-Щ1 | IV |
| 526 | ул. Толстого | щебеночная дорога | 600 | 57-420-ОП-МО-Щ2 | IV |
| 527 | ул. Дальняя | щебеночная дорога | 340 | 57-420-ОП-МО-Щ3 | IV |
| 528 | ул. Белинского | щебеночная дорога | 359,9 | 57-420-ОП-МО-Щ4 | IV |
| 529 | ул. Советская | щебеночная дорога | 597,8 | 57-420-ОП-МО-Щ5 | IV |
| 530 | ул. Северная с 2-мя переулками | щебеночная дорога | 760 | 57-420-ОП-МО-Щ6 | IV |
| 531 | пер. Гражданский | щебеночная дорога | 700 | 57-420-ОП-МО-Щ7 | IV |
| 532 | ул. Володарского | щебеночная дорога | 300 | 57-420-ОП-МО-Щ8 | IV |
| 533 | ул. Менделеева | щебеночная дорога | 450 | 57-420-ОП-МО-Щ9 | IV |
| 534 | ул. Олега Кошевого | щебеночная дорога | 480 | 57-420-ОП-МО-Щ10 | IV |
| 535 | ул. Зои Космодемьянской | щебеночная дорога | 300 | 57-420-ОП-МО-Щ11 | IV |
| 536 | ул. Ульяны Громовой | щебеночная дорога | 1114 | 57-420-ОП-МО-Щ12 | IV |
| 537 | пер. Пальтинский | щебеночная дорога | 380 | 57-420-ОП-МО-Щ13 | IV |
| 538 | ул. Молодежная | щебеночная дорога | 270 | 57-420-ОП-МО-Щ14 | IV |
| 539 | ул. Кольцевая | щебеночная дорога | 370 | 57-420-ОП-МО-Щ15 | IV |
| 540 | ул. Нефтезаводская | щебеночная дорога | 230 | 57-420-ОП-МО-Щ16 | IV |
| 541 | ул. Нефтяная | щебеночная дорога | 390 | 57-420-ОП-МО-Щ17 | IV |
| 542 | пер. Клубный | щебеночная дорога | 82,1 | 57-420-ОП-МО-Щ18 | IV |
| 543 | ул. Металлистов | щебеночная дорога | 555 | 57-420-ОП-МО-Щ19 | IV |
| 544 | ул. Белинского | грунтовая дорога | 260 | 57-420-ОП-МО-Г1 | IV |
| 545 | ул. Западная | грунтовая дорога | 240 | 57-420-ОП-МО-Г2 | IV |
| 546 | ул. Зелёная | грунтовая дорога | 120 | 57-420-ОП-МО-Г3 | IV |
| 547 | пер.1-й Лесопильный | грунтовая дорога | 100 | 57-420-ОП-МО-Г4 | IV |
| 548 | пер.2-й Лесопильный | грунтовая дорога | 120 | 57-420-ОП-МО-Г5 | IV |
| 549 | пер.3-й Лесопильный | грунтовая дорога | 120 | 57-420-ОП-МО-Г6 | IV |
| 550 | ул. Южная до дома №146 | грунтовая дорога | 1740 | 57-420-ОП-МО-Г7 | IV |
| 551 | ул. Декабристов | грунтовая дорога | 740 | 57-420-ОП-МО-Г8 | IV |
| 552 | ул. Пугачева | грунтовая дорога | 320 | 57-420-ОП-МО-Г9 | IV |
| 553 | ул. Тимирязева с переулком | грунтовая дорога | 580 | 57-420-ОП-МО-Г10 | IV |
| 554 | ул. Каракулова | грунтовая дорога | 1050 | 57-420-ОП-МО-Г11 | IV |
| 555 | пер. Торфяной | грунтовая дорога | 138 | 57-420-ОП-МО-Г12 | IV |
| 556 | пер. Кооперативный | грунтовая дорога | 200 | 57-420-ОП-МО-Г13 | IV |
| 557 | ул.Старолинейная | грунтовая дорога | 560 | 57-420-ОП-МО-Г14 | IV |
| 558 | ул. Моховая | грунтовая дорога | 245 | 57-420-ОП-МО-Г15 | IV |
| 559 | пер.Столбовой | грунтовая дорога | 510 | 57-420-ОП-МО-Г16 | IV |
| 560 | ул. 8-е Марта | грунтовая дорога | 440 | 57-420-ОП-МО-Г17 | IV |
| 561 | ул. Широкая | грунтовая дорога | 500 | 57-420-ОП-МО-Г18 | IV |
| 562 | ул. Металлистов | грунтовая дорога | 718,3 | 57-420-ОП-МО-Г19 | IV |
| 563 | от ул. Карла Либкнехта,2 до ул.Комарова,14 | асфальтобетонная дорога | 310 | 57-420-ОП-МО-ВП1 | III a |
| 564 | от ул. Звездная,12 до ул. Карла Маркса,91 | асфальтобетонная дорога | 180 | 57-420-ОП-МО-ВП2 | III a |
| 565 | ул. Зои Космодемьянской | асфальтобетонная дорога | 160 | 57-420-ОП-МО-АБ-1 | Ш а |
| 566 | ул. Пушкина от ул. Карла Маркса до заезда на территорию ледового дворца | асфальтобетонная дорога | 240 | 57-420-ОП-МО-АБ-2 | III a |
| 567 | ул. Восточная | щебеночная дорога | 250 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-1 | IV |
| 568 | ул. Полины Осипенко | щебеночная дорога | 230 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-2 | IV |
| 569 | пер.Восточный-1 | щебеночная дорога | 209 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-3 | IV |
| 570 | пер.Восточный-2 | щебеночная дорога | 120 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-4 | IV |
| 571 | ул. Нахимова | щебеночная дорога | 372 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-5 | IV |
| 572 | ул. Лихачёва | щебеночная дорога | 340 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-6 | IV |
| 573 | ул. Мичурина | щебеночная дорога | 250 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-7 | IV |
| 574 | ул. Павлова | щебеночная дорога | 167 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-8 | IV |
| 575 | ул. Пионерская | щебеночная дорога | 166 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-9 | IV |
| 576 | пер. Береговой | щебеночная дорога | 413 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-10 | IV |
| 577 | ул. Красноармейская | щебеночная дорога | 244 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-11 | IV |
| 578 | пер. Водников | щебеночная дорога | 170 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-12 | IV |
| 579 | ул. Герцена | щебеночная дорога | 500 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-13 | IV |
| 580 | ул. Полевая | щебеночная дорога | 740 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-14 | IV |
| 581 | ул. Островского | щебеночная дорога | 469 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-15 | IV |
| 582 | ул. Чкалова | щебеночная дорога | 320 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-16 | IV |
| 583 | пер. 1-Северный | щебеночная дорога | 73 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-17 | IV |
| 584 | пер. 2-Северный | щебеночная дорога | 170 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-18 | IV |
| 585 | ул. Железнодорожная | щебеночная дорога | 475 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-19 | IV |
| 586 | ул. Тружеников с выездом на ул. Гагарина | щебеночная дорога | 382 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-20 | IV |
| 587 | ул. Дружбы | щебеночная дорога | 203 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-21 | IV |
| 588 | пер. Студенческий | щебеночная дорога | 160 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-22 | IV |
| 589 | переулок от ул. Зои Космодемьянской до ул.Ульяны Громовой | щебеночная дорога | 50 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-23 | IV |
| 590 | пер. Коллективный | щебеночная дорога | 80 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-24 | IV |
| 591 | Дорога от объездной дороги до сада «Строитель» | щебеночная дорога | 2110 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-25 | IV |
| 592 | ул. Карла Маркса от пр-та Мира до ул. Пушкина | щебеночная дорога | 857 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-26 | IV |
| 593 | пер. Коммунальный | щебеночная дорога | 138 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-27 | IV |
| 594 | ул. Максима Горького | щебеночная дорога | 670 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-28 | IV |
| 595 | ул. Ленина | щебеночная дорога | 296 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-29 | IV |
| 596 | ул. Дзержинского | щебеночная дорога | 380 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-30 | IV |
| 597 | ул. Ново линейная | щебеночная дорога | 614 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-31 | IV |
| 598 | ул. Трудовая | щебеночная дорога | 735 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-32 | IV |
| 599 | ул. Жданова | щебеночная дорога | 692 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-33 | IV |
| 600 | ул. Серова | щебеночная дорога | 268 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-34 | IV |
| 601 | пер. Заречный | щебеночная дорога | 346 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-35 | IV |
| 602 | пер . Рабочий | щебеночная дорога | 148 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-36 | IV |
| 603 | ул. Заводская | щебеночная дорога | 250 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-37 | IV |
| 604 | ул. Фрунзе | щебеночная дорога | 767 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-38 | IV |
| 605 | ул. Набережная | щебеночная дорога | 279 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-39 | IV |
| 606 | ул. Транспортная | щебеночная дорога | 310 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-40 | IV |
| 607 | пер. Охотничий | щебеночная дорога | 146 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-41 | IV |
| 608 | пер. Кирпичный | щебеночная дорога | 200 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-42 | IV |
| 609 | пер. Сосновый | щебеночная дорога | 385 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-43 | IV |
| 610 | ул. Трубная | щебеночная дорога | 513 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-44 | IV |
| 611 | ул. Тупиковая | щебеночная дорога | 370 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-45 | IV |
| 612 | ул. Осинская | щебеночная дорога | 737 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-46 | IV |
| 613 | ул. Январская | щебеночная дорога | 760 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-47 | IV |
| 614 | ул. Буровая | щебеночная дорога | 460 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-48 | IV |
| 615 | проезд от авт. остановки до ул. Нефтяная | щебеночная дорога | 60 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-49 | IV |
| 616 | ул. Краснокамская | щебеночная дорога | 684 | 57-420-ОП-МО-ЩБ-50 | IV |
| 617 | ул. Новая | грунтовая дорога | 120 | 57-420-ОП-МО-ГБ-1 | IV |
| 618 | ул. Республиканская | грунтовая дорога | 167 | 57-420-ОП-МО-ГБ-2 | IV |
| 619 | ул. Невская | грунтовая дорога | 1000 | 57-420-ОП-МО-ГБ-3 | IV |
| 620 | ул. Новоласьвинская | грунтовая дорога | 61 | 57-420-ОП-МО-ГБ-4 | IV |
| 621 | переулок между ул. Южная и ул. Циолковского | грунтовая дорога | 85 | 57-420-ОП-МО-ГБ-5 | IV |
| 622 | ул. Володарского | грунтовая дорога | 165 | 57-420-ОП-МО-ГБ-6 | IV |
| 623 | пер. Радужный | грунтовая дорога | 205 | 57-420-ОП-МО-ГБ-7 | IV |
| 624 | пер. 2 Базарный | грунтовая дорога | 72 | 57-420-ОП-МО-ГБ-8 | IV |
| 625 | ул. Пугачева (вдоль жилых домов) | грунтовая дорога | 280 | 57-420-ОП-МО-ГБ-10 | IV |
| 626 | ул.Запальта (вдоль жилых домов) | грунтовая дорога | 290 | 57-420-ОП-МО-ГБ-11 | IV |
| 627 | ул. Майская (м-н Запальта, м/у жилых домов у контейнерных площадок) | грунтовая дорога | 350 | 57-420-ОП-МО-ГБ-12 | IV |
| 628 | ул.Запальта (от ул.Сосновая горка до магазина №1) | грунтовая дорога | 90 | 57-420-ОП-МО-ГБ-13 | IV |
| 629 | ул. Суходольная | грунтовая дорога | 2140 | 57-420-ОП-МО-ГБ-14 | IV |
| 630 | ул. Пушкина от заезда на территорию ледового дворца до ул. Геофизиков | грунтовая дорога | 530 | 57-420-ОП-МО-ГБ-15 | IV |
| 631 | ул. Февральская от ул. Коммунистическая до ул. Пушкина | грунтовая дорога | 172 | 57-420-ОП-МО-ГБ-16 | IV |
| 632 | пер. Еловый | грунтовая дорога | 88 | 57-420-ОП-МО-ГБ-17 | IV |
| 633 | пер. Песчаный | грунтовая дорога | 87 | 57-420-ОП-МО-ГБ-18 | IV |
| 634 | пер. Энергетиков | грунтовая дорога | 100 | 57-420-ОП-МО-ГБ-19 | IV |
| 635 | ул. Совхозная | грунтовая дорога | 505 | 57-420-ОП-МО-ГБ-20 | IV |
| 636 | пер. Совхозный | грунтовая дорога | 96 | 57-420-ОП-МО-ГБ-21 | IV |
| 637 | ул. Кирова | грунтовая дорога | 668 | 57-420-ОП-МО-ГБ-22 | IV |
| 638 | ул. Крупской | грунтовая дорога | 534 | 57-420-ОП-МО-ГБ-23 | IV |
| 639 | ул. Павлика Морозова | грунтовая дорога | 640 | 57-420-ОП-МО-ГБ-24 | IV |
| 640 | ул. Лесная | грунтовая дорога | 233 | 57-420-ОП-МО-ГБ-25 | IV |
| 641 | пер. Лесной | грунтовая дорога | 130 | 57-420-ОП-МО-ГБ-26 | IV |
| 642 | ул. Лермонтова | грунтовая дорога | 301 | 57-420-ОП-МО-ГБ-27 | IV |
| 643 | ул. Октябрьская | грунтовая дорога | 386 | 57-420-ОП-МО-ГБ-28 | IV |
| 644 | ул. Краснокамская | грунтовая дорога | 42 | 57-420-ОП-МО-ГБ-30 | IV |
| 645 | пер. Красный | грунтовая дорога | 143 | 57-420-ОП-МО-ГБ-32 | IV |
| 646 | ул. Матросова | грунтовая дорога | 800 | 57-420-ОП-МО-ГБ-33 | IV |
| 647 | ул. Маршала Рыбалко | грунтовая дорога | 74,8 | 57-420-ОП-МО-ГБ-34 | IV |
| 648 | пер. Малый | грунтовая дорога | 121 | 57-420-ОП-МО-ГБ-36 | IV |
| 649 | пер. Пятилеток | грунтовая дорога | 120 | 57-420-ОП-МО-ГБ-37 | IV |
| 650 | ул. Пятилеток | грунтовая дорога | 210 | 57-420-ОП-МО-ГБ-38 | IV |
| 651 | пер. Октябрят | грунтовая дорога | 140 | 57-420-ОП-МО-ГБ-39 | IV |
| 652 | пер. Строителей | грунтовая дорога | 276 | 57-420-ОП-МО-ГБ-40 | IV |
| 653 | ул. Первомайская | грунтовая дорога | 270 | 57-420-ОП-МО-ГБ-41 | IV |
| 654 | ул. Речная | грунтовая дорога | 398 | 57-420-ОП-МО-ГБ-42 | IV |
| 655 | пер. Весенний | грунтовая дорога | 196 | 57-420-ОП-МО-ГБ-43 | IV |
| 656 | пер. Речной | грунтовая дорога | 732 | 57-420-ОП-МО-ГБ-44 | IV |
| 657 | ул. Славогородская | грунтовая дорога | 220 | 57-420-ОП-МО-ГБ-45 | IV |
| 658 | пер.Славогородский | грунтовая дорога | 233 | 57-420-ОП-МО-ГБ-46 | IV |
| 659 | ул. Киевская | грунтовая дорога | 250 | 57-420-ОП-МО-ГБ-47 | IV |
| 660 | ул. Спортивная | грунтовая дорога | 780 | 57-420-ОП-МО-ГБ-48 | IV |
| 661 | ул. 2-я Заводская до ж/дороги | грунтовая дорога | 410 | 57-420-ОП-МО-ГБ-49 | IV |
| 662 | пер. Глухой | грунтовая дорога | 60 | 57-420-ОП-МО-ГБ-50 | IV |
| 663 | пер. Березовый | грунтовая дорога | 265 | 57-420-ОП-МО-ГБ-51 | IV |
| 664 | ул. Светлая | грунтовая дорога | 110 | 57-420-ОП-МО-ГБ-52 | IV |
| 665 | ул. Январская | грунтовая дорога | 165 | 57-420-ОП-МО-ГБ-53 | IV |
| 666 | пер. Луговой | грунтовая дорога | 64 | 57-420-ОП-МО-ГБ-54 | IV |
| 667 | от ул. Школьной вдоль домов ул.Большевистская,18-28 | грунтовое | 152 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-1 | IV |
| 668 | от ул. Калинина авт.ост.» Коллектор» до Гознаковского рынка | грунтовое | 200 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-2 | IV |
| 669 | проезд по ул. Чапаева от дома № 37 к дому №53 | асфальто-бетон | 573 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-3 | IV |
| 670 | от пр.Комсомольский,24 до пер.Банковский,4 | грунтовое | 132 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-4 | IV |
| 671 | пер. Пальтинский, 3 до пересечения с ул. Комарова, 9 | щебень | 265,0 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-6 | IV |
| 672 | от ул.Чапаева,2 до ул. Карла Маркса,2 | асфальто-бетон | 134 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-7 | III a |
| 673 | от ул.Чапаева,5 до ул.Чапаева,17 | асфальто-бетон | 142 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-8 | III a |
| 674 | от ул. Карла Либкнехта,1 до ул.Чапаева,1 | асфальто-бетон | 206 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-9 | III a |
| 675 | от ул.Чапаева,21 до ул.Чапаева,11 | асфальто-бетон | 83 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-10 | III a |
| 676 | от пр.Мира,10 до ул.Орджоникидзе,2 | асфальто-бетон | 110 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-11 | III a |
| 677 | от пр. Мира к домам пр.Мира,9/1-9/2 | асфальто-бетон | 285 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-12 | III a |
| 678 | от тротуара ул.Большевистской,50 к гаражам | асфальто-бетон | 50 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-13 | III a |
| 679 | пр. Рябиновый | асфальто-бетон | 421 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-14 | III a |
| 680 | проезд Рождественский от автобусной остановки «МЖК» вдоль дома №3 | асфальто-бетон | 174 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-15 | III a |
| 681 | от дома ул.Калинина,5/2 до дома ул.50 лет Октября,1 | асфальто-бетон | 274 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-16 | III a |
| 682 | от ул. Калинина до ул.50 лет Октября у школы №4 | асфальто-бетон | 192 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-17 | III a |
| 683 | от ул.Калинина,16/1 до ж/дома пер.Гознаковский,6 | асфальто-бетон | 154,2 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-18 | III a |
| 684 | от ул.Калинина,16/1 до ж/дома ул.Комарова,1а | асфальто-бетон | 121 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-19 | III a |
| 685 | проезд за автобусной остановкой «Коллектор» ул.Калинина,16/1 | асфальто-бетон | 45 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-20 | III a |
| 686 | от дома по пер.Гознаковский № 2, вдоль д/сада № 36 и ж/д ул.Комарова,4а, до ул. Комарова | асфальто-бетон | 92 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-21 | III a |
| 687 | от ул. Комарова до ж/дома пер.Гознаковский,6 | асфальто-бетон | 97 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-22 | III a |
| 688 | от ул. Комарова до ж/домов ул.Комарова,9-3 | асфальто-бетон | 70 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-23 | III a |
| 689 | от ул. Комарова до ж/домов ул.Комарова,9-11 | асфальто-бетон | 84 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-24 | III a |
| 690 | от ул. Школьная до ж/домов ул.Школьная,20-22 | асфальто-бетон | 47 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-25 | III a |
| 691 | от ул. Школьная до ж/дома ул.50 лет Октября,1 | асфальто-бетон | 48 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-26 | III a |
| 692 | от дома пер.Гознаковский №2 до дома ул. Комарова 5 у СОШ №3 | асфальто-бетон | 156 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-27 | III a |
| 693 | от ул.Энтузиастов,13 до ул.Победы,2 | асфальто-бетон | 270 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-28 | III a |
| 694 | от ул. Новой Стройки вдоль домов по ул. Городская №46-52 | асфальто-бетон | 184 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-29 | III a |
| 695 | от ул. Февральская до ул.Победы.4 | асфальто-бетон | 256 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-30 | III a |
| 696 | от ул. Февральская с задней стороны домов ул.Февральская,6/1-6/2-6/3-6/4 | асфальто-бетон | 258 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-31 | III a |
| 697 | от ул. Городской до ул. Киевской | щебень | 90 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-32 | IV |
| 698 | проезд от ул.Энтузиастов,17 до ул.Победы,4 | грунтовое | 262 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-33 | IV |
| 699 | проезд от ул.Энтузиастов,25 до ул.Победы,4 | грунтовое | 300 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-34 | IV |
| 700 | от ул.Пушкина,10 к дому престарелых | грунтовое | 130 | 57-420-ОП-МО-ВКБ-35 | IV |
|  |  | Итого: | 112302 |  |  |
|  |  | ИТОГО ОБЩАЯ: | 509571,20 |  |  |

Искусственные дорожные сооружения

На территории Краснокамского городского округа находятся мостовые сооружения, обеспечивающие движение автомобильного транспорта. В соответствии со Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района Пермского края, утвержденной Решением от 22.04.2015 № 27, представлен перечень мостовых сооружений в таблице 1.2.9-7.

Таблица 1.2.9-7

Перечень мостовых сооружений Краснокамского городского округа

| Дорога | Наименование препятствия | Длина, м | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодорога Краснокамск – Чёрная - Шабуничи | Мост через реку Пальта | 9 | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога Батуры - Абокшата | Мост через реку Малая Ласьва | 9,6 | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога Краснокамск – Стряпунята - Екимята | Мост через реку Гайва | 15 | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога подъезд к д. Никитино | Мост через реку Малая Ласьва | 6 | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога Н. Ивановка - Чёрная | Мост через реку Пальта | 16 | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога Н. Ивановка - Чёрная | Мост через реку Малая Ласьва | 22 | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога Ласьва-Новоселы | Мост через реку Усланная |  | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога Мокино-Майский | Мост через реку Рязановка | 6 | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога Стряпунята - Ананичи | Мост через реку Перемка | 6 | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога Краснокамск - Майский | Мост через реку Чёрная | 12 | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога Шабуничи-Чёрная (2-я Трактовая улица) | Мост через реку Чёрная | 12 | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога Краснокамск - Майский | Мост через реку Сын | 36 | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога Краснокамск - Майский | Мост через реку Сюзьва | 48 | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога Краснокамск - Майский | Мост через реку Сюзьва | 6 | ж/б | Оценка состояния не производилась |
| Автодорога Краснокамск – Стряпунята - Екимята | Мост через реку Ласьва | 36 | ж/б | Оценка состояния не производилась |

По данным Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края на 2016 – 2025 годы представлен перечень мостовых сооружений в г. Краснокамск (таблица 1.2.9-8).

Также представлен перечень пешеходных мостовых сооружений в г. Краснокамск (таблица 1.2.9-9).

Таблица 1.2.9-8

Перечень мостовых сооружений в г. Краснокамск

| № п/п | Наименование объекта | Основания включения в казну | Адрес | Материал | Длина, м | Средняя ширина, м | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авт. мост в районе водоканала | св-во о гос. регистрации 59 БД 067100 от 9.01.2014 | ул. Промышленная р.Агабабовка | железобетонная конструкция | 57,17 | 10,18 | 777,0 |
| 2 | Авт. мост через р. Ласьва по ул. Городская | св-во о гос. регистрации 59 БД 067101 от 9.01.2014 | через р. Ласьва по ул. Городская | железобетонный монолит | 18,09 | 12,51 | 226 |
| 3 | Авт. мост через р. Ласьва (ост. Мост) | св-во о гос. регистрации 59 БД 067102 от 9.01.2014 | мост через р. Ласьва (ост. Мост) | железобетонный монолит | 25,74 | 4,22 | 133,36 |
| 4 | Авт. мост через р. Пальта за больничным городком | св-во о гос. регистрации 59 БД 067103 от 9.01.2014 | через р. Пальта за больничным городком | железобетонный | 9,62 | 7,0 | 67,34 |
| 5 | Авт. мост через р. Пальта ул.З. Космодемьянской | св-во о гос. регистрации 59 БД 067104 от 9.01.2014 | через р. Пальта ул.З. Космодемьянской | железобетонный | 28,56 | 9,95 | 284,17 |
| 6 | Авт. мост через ручей в м-не Матросова | св-во о гос. регистрации 59 БД 067099 от 9.01.2014 | через ручей в м- не Матросова | железобетонный | 7,08 | 7,92 | 56,07 |
| 7 | Авт. мост через р. Пальта ул. Чапаева,57 а | св-во о гос. регистрации 59 БД 067105 от 9.01.2014 | через р. Пальта ул. Чапаева,57 а | металлический | 12,36 | 3,61 | 44,62 |
| 8 | Авт. мост через р. Пальта на автодороге "Краснокамск- Очер", 110103120496 | св-во о гос. регистрации 59 БД 243699 от 6.05.2014 | через р. Пальта на автодороге "Краснокамск- Очер" | железобетонный | 75,1 | 16,1 | 1209,11 |
| 9 | Авт. мост через р. М.Ласьва на автодороге "Пермь- Краснокамск", (район АТП) | св-во о гос. регистрации 59 БД 412636 от 26.11.2014 | через р. М. Ласьва на автодороге "Пермь- Краснокамск", (район АТП) | железобетонный | 48,16 | 13,3 | 640,53 |

Таблица 1.2.9-9

Перечень пешеходных мостовых сооружений в г. Краснокамске

| № п/п | Наименование объекта | Основания включения в казну | Адрес | Материал | Длина, м | Средняя ширина, м | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходный мост через р. Малая Ласьва в мкр. Заводской | св-во о гос. регистрации 59 БД 067204 от 9.01.2014 | через р. М. Ласьва в микр-не Заводской | металлический | 36,22 | 1,2 | 43,46 |
| 2 | Пешеходный мост через р. Пальта за профилакторием КЦБК | св-во о гос. регистрации 59 БД 067122 от 9.01.2014 | через р. Пальта за профилакторием КЦБК | металлический | 9,95 | 1,52 | 15,12 |
| 3 | Пешеходный мост через р.Пальта , пер.Пальтинский, 6 | св-во о гос. регистрации 59 БД 067123 от 9.01.2014 | через р.Пальта ,пер.Пальтинский, 6 | металлический | 28,47 | 1,84 | 50,5 |
| 4 | Пешеходный мост через р.Пальта, ул. У.Громовой | св-во о гос. регистрации 59 БД 067205 от 9.01.2014 | через р.Пальта, ул. У.Громовой | железобетонный | 24,12 | 2,34 | 56,44 |
| 5 | Пешеходный мост через р.Ласьва в м-не Н. Матросова | св-во о гос. регистрации 59 БД 067124 от 9.01.2014 | через р.Ласьва в м-не Н. Матросова | железобетонный | 15 | 1,07 | 16,0 |
| 6 | Пешеходный мост через р. Пальта | св-во о гос. регистрации 59 БД 243632 от 5.05.2014 | через р. Пальта | деревянный | 37,85 | 2 | 79,49 |

Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

На территории Краснокамского городского округа вдоль автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа развит придорожный сервис, включающий в себя станции автозаправочные, станции технического обслуживания, стоянки (парковки) автомобилей и иные объекты придорожного сервиса.

По данным Федерального казенного учреждения «Управление федерльных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прикамье») имеются существующие объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта, расположенные вдоль автомобильной дороги М-7 «Волга» в границах Краснокамского городского округа, согласованные с владельцем автомобильной дороги. Перечень объектов представлен в таблице (1.2.9-10).

Таблица 1.2.9-10

Перечень объектов обслуживания и хранения автомобильного транспорта Краснокамского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Собственник | Местоположение, км + м | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС "Газпромнефть" | ООО «Феникс Петролеум» (или ООО "Фирма "Менеджер) | 451+670, право | 59:07:0470201:95, 59:07:0470201:79 |
| 2 | АЗС "Нефтехимпром" | ООО "Евроинвест" | 451+930, лево | 59:07:0470104:60, 59:07:0470104:42 |
| 3 | Кафе "Семерочка" | ИП Камалутдинов Артем Гусманович | 451+930, лево | 59:07:0470104:41 |
| 4 | АЗС Нефтехимпром | ООО "Евроинвест" | 456+217, лево | 59:07:2430105:3 |
| 5 | АЗС "Лукойл" | ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт", РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 16, тел. (347) 236-78-03, lukoil-UNP@lukoil.com | 457+100, лево | 59:07:2430105:37 |
| 6 | АЗС "Ликом" | ООО «ЛИКОМ» | 464+600, лево | 59:07:0010701:47 |
| 7 | АЗС Нефтехимпром | ООО «Евроинвест» | 475+150, лево | 59:07:2390101:7 |
| 8 | Ресторан "Солнечная Аджария" | ЧП Болквадзе Давид Хулусович , тел. 2776-000 (Контактное лицо - Бурдин Николай, 8-912-06-111-22, work-burdin@yandex.ru) 298-96-08 Арсен Давидович Болквадзе | 476+660, право | 59:07:2400101:59, 59:07:2400101:248 |
| 9 | АГЗС | ИП Белозеров Юрий Иванович | 476+680, лево | 59:07:2400101:56 |
| 10 | АЗС "Ликом" | ООО «ЛИКОМ» | 476+900, лево | 59:07:2400101:178 |
| 11 | Торговый комплекс "Автомакс" | ИП Шадрина Ольга Расимовна | 477+000, лево | 59:07:2400101:467, 59:07:2400101:60 |

Автомобильный пассажирский транспорт

На территории Краснокамского городского округа развит автомобильный пассажирский транспорт.

В соответствии с Реестром муниципальных пригородных и городских автобусных маршрутов общего пользования Краснокамского городского округа, утвержденным постановлением Администрации города Краснокамска от 29.04.2019 № 344-п, перечень существующих муниципальных пригородных и городских автобусных маршрутов общего пользования представлен в таблице 1.2.9-11.

На территории г. Краснокамска по данным Генерального плана Краснокамского городского поселения, утвержденного Думой Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края от 24.02.2010 № 183, расположен единственный в городском округе автовокзал.

Протяженность улично-дорожной сети с движением городского пассажирского транспорта в пределах территории города равна 30,9 км. Движение городского пассажирского транспорта имеет наибольшую интенсивность по следующим улицам: Сосновая горка, Калинина, К. Либкнехта, Чапаева, Большевистская, Комсомольский проспект, Геофизиков, Маяковского, Энтузиастов, Шоссейная на участке микрорайонов Заводской и Рейд.

По данным Генерального плана Стряпунинского сельского поселения, утвержденного Советом депутатов Стряпунинского сельского поселения Краснокамского муниципального района от 09.08.2011 № 41, на территории Краснокамского городского округа оборудованные автобусные остановочные пункты находятся вблизи населенных пунктов Стряпунята, Екимята, Подстанция, Катыши, Абакшата (Ананичи), Жаково. Необорудованные остановочные пункты находятся вблизи населенных пунктов Батуры, Ильино, Абросы, Большие Калинята, Дочки.

На территории Краснокамского городского округа по данным Генерального плана Оверятского городского поселения, утвержденного Решением Думы Оверятского городского поселения Краснокамского муниципального района от 30.03.2012 № 39, оборудованные автобусные остановочные пункты находятся в населенных пунктах Оверята, Никитино, Мысы, Чёрная, Шабуничи. Необорудованные остановочные пункты – в населенных пунктах Ласьва, Новоселы, Новая Ивановка, Даньки, Нижнее Брагино, Кормильцы, Брагино. Автовокзал расположен на территории рабочего поселка Оверята.

По данным Генерального плана Майского сельского поселения, утвержденного Решением Севета депутатов Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района от 30.01.2013 № 01, на территории Краснокамского городского округа оборудованные автобусные остановочные пункты находятся в д. Конец-Бор, с. Усть-Сыны, п. Майский, д. Волеги, д. Фадеята, д. Карабаи, д. Верхнее Гуляево.

Таблица 1.2.9-11

Реестр муниципальных пригородных и городских автобусных маршрутов общего пользования Краснокамского городского округа

| № п/п | Присвоенный номер маршрута | Наименование маршрута | Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок | Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств | Протяженность маршрута, км | Порядок посадки и высадки пассажи-ров | Вид регуляр-ных перевозок | Характеристики транспортных средств |  |  |  | Максимальное количество транспортных средств | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Наименование, место нахождения перевозчика, Ф.И.О., ИНН налогоплательщика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид транспо ртных средств | Класс транспо ртных средств | Экологические характеристики транспортных средств | Максимальный срок эксплуатации транспортных средств |  |  |  |
| Муниципальные пригородные автобусные маршруты общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 187 | АВ Краснокамск-д.Клепики | ОП КЦБК (прямое направление), ОП фабрика «Гознак», ОП ул. Калинина, ОП Храм Святой Екатерины, ОП МЖК, ОП Сады, ОП Лесозавод, ОП Типографские домики, ОП Домики, ОП отворот Конец-Бор, ОП ул. Гагарина, ОП отворот п. Майский, ОП д. Кузнецы, ОП с.Усть-Сыны, ОП Сюзьва, ОП отворот д. Гуляево, ОП д. Гуляево, ОП д. Заречная | ул. Геофизиков, ул. Шоссейная, ул. Школьная, ул. Калинина, ул. Гагарина, автодорога «Пермь-Казань», автодорога Гуляево-Курановка (те же в обратном направлении) | 23,0 | Только в установ-ленных остано-вочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Средний большой | н/у | н/у | 1шт. 1шт. | 20.10.2008 | ИП Андриевская А. В. 617060, Пермский край г.Краснокамск ул. Большевистская 52а-88 ИНН 591601437422 |
| 2 | 188 | М-н «Рива»-ДК Усть-Сыны | Прямое направление: ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей, ОП ул. Пушкина, ОП Поликлиника, ОП ул. К. Маркса, ОП ТД «Добрыня», ОП м-н «Дельный», ОП КЦБК, ОП фабрика «Гознак», ОП ул. Калинина, ОП Храм Святой Екатерины, ОП МЖК, ОП Сады, ОП Лесозавод, ОП Типографские домики, ОП Домики, ОП отворот Конец-Бор, ОП ул. Гагарина, ОП отворот п. Майский, ОП д. Кузнецы Обратное направление: ОП д. Кузнецы, ОП отворот п. Майский, ОП ул. Гагарина, ОП отворот Конец-Бор, ОП Домики, ОП Типографские домики, ОП Лесозавод, ОП Сады, ОП МЖК, ОП Храм Святой. Екатерины, ОП ул. Калинина, ОП фабрика «Гознак», ОП Администрация, ОП ТЦ «Парк», ОП ул. К. Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита» | ул. Энтузиастов, ул. Коммунистическая, ул. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Чапаева, пр-т Маяковского, ул. Геофизиков, ул. Шоссейная, ул. Школьная, ул. Калинина, ул. Сосновая горка, ул. Гагарина, автодорога «Пермь – Казань» (те же в обратном направлении) | 17,3 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Средний большой | н/у | н/у | 1 шт. 1 шт. | октябрь 2013 | ИП Андриевская А. В. 617060, Пермский край г. Краснокамск ул. Большевистская 52а-88 ИНН 591601437422 |
| 3 | 195 | АВ Краснокамск-д. Ананичи | Прямое направление: ОП Администрация, ОП ТЦ « Парк», ОП ул. К. Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика, ОП Мост, ОП Ново-Матросово, ОП отворот р.п. Оверята, ОП д. Новая Ивановка, ОП д. Кормилицы, ОП Дачи, ОП Кладбище, ОП 12-й км, ОП д. Брагино, ОП отворот д. Якунята, ОП отворот д. Абакшата, ОП с. Стряпунята, ОП д. Жаково, ОП д. Загарье, ОП д. Катыши, ОП д. Абросы, ОП д. Дочки, ОП д. Абакшата (Ан) Обратное направление: ОП д. Абакшата (Ан) ОП д. Дочки, ОП д. Абросы, ОП д. Катыши, ОП д. Загарье, ОП д. Жаково, ОП с. Стряпунята, ОП отворот д. Абакшата, ОП Сады Брагино, ОП д. Брагино, ОП 12-й км, ОП Дачи, ОП д. Кормилицы, ОП д. Новая Ивановка, ОП отворот .р.п. Оверята, ОП Ново-Матросово, ОП Мост, ОП Макаронная фабрика, ОП «Рива», ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей, ОП ул. Пушкина, ОП ул. К. Маркса, ОП ТД «Добрыня» | ул. Геофизиков, пр. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. К. Маркса, ул. Коммунистическая, ул. Энтузиастов, ул. Звездная, ул. Февральская, ул. Промышленная, а/дорога Краснокамск-Стряпунята – Ананичи (те же в обратном направлении) | 36,4 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Средний большой | н/у | н/у | 1 шт. 1 шт. | июнь 2008 | ИП Андриевская А. В. 617060, Пермский край г. Краснокамск ул. Большевистская 52а-88 ИНН 591601437422 |
| 4 | 196 | АВ Краснокамск-д. Екимята | Прямое направление: ОП Администрация, ОП ТЦ « Парк», ОП ул. К.Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика, ОП Мост, ОП Ново-Матросово, ОП оторот .р.п. Оверята, ОП д. Новая Ивановка, ОП д. Кормилицы, ОП Дачи, ОП Кладбище, ОП 12-й км, ОП д. Брагино, ОП отворот д. Якунята, ОП отворот д. Абакшата, ОП с. Стряпунята, ОП д. Заречная, ОП Подстанция, ОП д. Ильино Обратное направление: ОП Подстанция, ОП д. Ильино, ОП д. Заречная, ОП с. Стряпунята, ОП отворот д. Абакшата, ОП Сады Брагино, ОП д. Брагино, ОП 12-й км, ОП Дачи, ОП д. Кормилицы, ОП д. Новая Ивановка, ОП отворот р.п. Оверята, ОП Ново-Матросово, ОП Мост, ОП Макаронная фабрика, ОП «Рива», ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей, ОП ул. Пушкина, ОП ул. К.Маркса, ОП ТД «Добрыня» | ул. Геофизиков, пр. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. К.Маркса, ул.Коммунистическая, ул. Энтузиастов, ул. Звездная, ул. Февральская, ул. Промышленная, а/дорога Краснокамск-Стряпунята-Екимята (те же в обратном направлении) | 30,0 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Средний большой | н/у | н/у | 1 шт. 1 шт. | июль 2014 | ИП Андриевская А. В. 617060, Пермский край г.Краснокамск ул.Большевистская 52а-88 ИНН 591601437422 |
| 5 | 200 200Ф | АВ Краснокамск-п.Майский п.Майский-д.Фадеята | ОП КЦБК (прямое направление), ОП фабрика «Гознак», ОП ул. Калинина, ОП Храм Святой Екатерины, ОП МЖК, ОП Сады, ОП Лесозавод, ОП Типографские домики, ОП Домики, ОП отворот Конец-Бор, ОП ул. Гагарина, ОП отворот п. Майский, ОП д. Карабаи, ОП Ферма, ОП Переезд, ОП д. Волеги ОП Н.Симонята, ОП Котельная, ОП Ветлаборатория, ОП д. Мошево, ОП Сады, ОП ул. Новая | ул. Шоссейная, ул. Школьная, ул. Калинина, ул. Сосновая Горка, ул. Гагарина, автодорога «Пермь-Казань», а/дорога Краснокамск-Майский, (те же в обратном направлении) Автомобильная дорога Мокино-Майский | 16,0 9,6 | Только в установленных остановочных пунктах Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам По нерегулируемым тарифам | Автобус Автобус | Средний, Большой Средний | н/у н/у | н/у н/у | 2 шт. 1 шт. 1 шт. | июль 2014 июль 2014 | ИП Андриевская А. В. 617060, Пермский край г.Краснокамск ул.Большевистская 52а-88 ИНН 591601437422 |
| 6 | 203 | АВ Краснокамск-с.Стряпунята | Прямое направление: ОП площадь Гознака, ОП «Мастер», ОП «Виват», ОП «Родина», ОП Администрация, ОП ТЦ «Парк», ОП ул. К.Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика, ОП Мост, ОП Ново-Матросово, ОП отворот р.п. Оверята, ОП д. Новая Ивановка, ОП д. Кормилицы, ОП Дачи, ОП Кладбище, ОП 12-й км, ОП д.Брагино, ОП отворот д. Якунята, ОП отворот д. Абакшата Обратное направление: ОП с. Стряпунята, ОП отворот д. Абакшата, ОП сады Брагино, ОП д. Брагино, ОП 12-й км, ОП Дачи, ОП д. Кормилицы, ОП д. Новая Ивановка, ОП отворот р.п. Оверята, ОП Ново-Матросово, ОП Мост, ОП Макаронная фабрика, ОП «Рива», ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей, ОП ул. Пушкина, ОП ул. К.Маркса, ОП ТД «Добрыня», ОП «Огонек», ОП «Виват», ОП «Мастер», ОП площадь Гознака | ул. Геофизиков, ул. Шоссейная, ул. К.Либкнехта, ул. Шоссейная, ул. Большевистская, Комсомольский пр., ул. Геофизиков, пр. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. К.Маркса, ул.Коммунистическая, ул. Энтузиастов, ул. Звездная, ул. Февральская. ул. Промышленная, а/дорога Краснокамск-Стряпунята (те же в обратном направлении) | 24,8 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Средний большой | н/у | н/у | 1 шт. 1 шт. | июль 2014 | ИП Андриевская А. В. 617060, Пермский край г.Краснокамск ул.Большевистская 52а-88 ИНН 591601437422 |
| 7 | 434 | Пристань-п.Ласьва | Прямое направление: ОП пощадь. Гознака, ОП «Мастер», ОП «Почта», ОП Администрация, ОП ТЦ «Парк», ОП ул. К.Маркса, ОП ул. Пушкина ОП Лицей, ОП «Магнит». ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика, ОП Мост, ОП Ново-Матросово, ОП д. Новая Ивановка ОП сад «Виктория», ОП сад «Учитель», ОП Переезд, ОП Станция, ОП мкр. Восточный, ОП д. Хухрята, ОП Кладбище, ОП Тоннель, ОП Школа, ОП Магазин, ОП п/л «Чайка» Обратное направление: ОП п/л «Чайка», ОП Магазин, ОП Школа, ОП Тоннель, ОП Кладбище, ОП д. Хухрята, ОП мкр. Восточный, ОП Станция, ОП Переезд, ОП сад «Учитель», ОП сад «Виктория», ОП д. Новая Ивановка, ОП Ново-Матросово, ОП Мост, ОП Макаронная фабрика, ОП «Рива», ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей, ОП ул. Пушкина, ОП Поликлиника, ОП ул. К.Маркса, ОП ТД «Добрыня» ОП Почта, ОП «Виват», ОП «Мастер», ОП площадь Гознака, ОП фабрика «Гознак» | ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. Большевистская, ул. К.Либкнехта, пр. Мира, ул. Шоссейная, ул. Геофизиков, пр. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. К-Маркса, ул.Коммунистическая, ул. Энтузиастов, ул. Промышленная, а/д Краснокамск-Стряпунята, а/д Н-Ивановка-Оверята, ул. Кирпичная, а/д Хухрята-Оверята, а/д Мысы-Хухрята, а/д Мысы-п.Ласьва (те же в обратном направлении) | 25,2 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Средний большой | н/у | н/у | 1 шт. 1 шт. | март 2012 | ИП Андриевская А. В. 617060, Пермский край г.Краснокамск ул.Большевистская 52а-88 ИНН 591601437422 |
| 8 | 514 | Мкр. «Рива»-д. Шилово | Прямое направление: ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей, ОП ул. Пушкина, ОП Поликлиника, ОП ул. К.Маркса, ОП ТД «Добрыня», ОП «Огонек», ОП «Виват», ОП «Мастер», ОП площадь Гознака, ОП фабрика «Гознак», ОП ул. Калинина, ОП Храм Святой Екатерины, ОП МЖК, ОП Сады, ОП Лесозавод, ОП Типографские домики, ОП Домики, ОП отворот Конец-Бор, ОП ул. Гагарина, ОП отворот п. Майский, ОП д. Кузнецы, ОП с.Усть-Сыны, ОП отворот д. Шилово, ОП д. Малое Шилово, ОП ул. Березовая, ОП ул. Шиловская Обратное направление: ОП ул. Шиловская, ОП ул. Березовая, ОП д. Малое Шилово, ОП отворот д. Шилово, ОП с. Усть-Сыны, ОП д. Кузнецы, ОП отворот п. Майский, ОП ул. Гагарина, ОП отворот Конец-Бор, ОП Домики, ОП Типографские домики, ОП Лесозавод, ОП Сады, ОП МЖК, ОП Храм Святой Екатерины, ОП ул. Калинина, ОП фабрика «Гознак», ОП площадь Гознака, ОП «Мастер», ОП «Виват», ОП «Родина», ОП Администрация, ОП ТЦ «Парк», ОП ул. К.Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей. ОП «Магнит», ОП «Элита» | ул. Энтузиастов, ул.Коммунистическая, ул. К-Маркса, ул. Пушкина, ул. Чапаева, пр-т Маяковского, ул .Геофизиков, Комсомольский пр., ул. Большевистская, ул. Шоссейная, ул. Калинина, ул. Сосновая горка, ул. Гагарина, а/д «Пермь-Казань», а/д подъезд к д.Шилово от М-7 «Волга» (те же в обратном направлении) | 20,8 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Средний | н/у | н/у | 1 шт. | апрель 2009 | ИП Андриевская А. В. 617060, Пермский край г.Краснокамск ул.Большевистская 52а-88 ИНН 591601437422 |
| 9 | 207 | АВ Краснокамск-ст.п. Шабуничи | Прямое направление: ОП Администрация, ОП ТЦ «Парк», ОП ул. К.Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Больничный городок, ОП ГСК-51, ОП сад «Горелики», ОП сад «Строителей», ОП д. Даньки, ОП с. Чёрная, ОП Школа, ОП д. Малые Шабуничи, ОП ул. Молодежная, ОП пер. Новый | ул. Геофизиков, пр. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, а/д Краснокамск-Чёрная-Шабуничи | 12,2 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Большой | н/у | н/у | 1шт. | 03.05.2009 | ИП Сидоров А. С. 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Дзержинского, д .9, кв. 40 ИНН 591602214080 |
|  |  |  | Обратное направление: ОП пер. Новый, ОП ул. Молодежная, ОП д. Малые Шабуничи, ОП Школа, ОП с. Чёрная, ОП д. Даньки, ОП сад «Строителей», ОП сад «Горелики», ОП ГСК-51, ОП Больничный городок, ОП ул. Пушкина, ОП Поликлиника, ОП ул. К.Маркса, ОП «Виват», ОП «Мастер», ОП площадь Гознака, ОП «Мастер», ОП «Виват», ОП «Родина» | а/д Краснокамск-Чёрная-Шабуничи, ул. Пушкина, ул. Чапаева, пр. Маяковского, ул.Большевистская, ул. К.Либкнехта, ул. Большевистская, Комсомольский пр., ул.Геофизиков | 14,5 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Большой | н/у | н/у | 1шт. | 03.05.2009 | ИП Сидоров А. С. 617070, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Дзержинского, д .9, кв. 40 ИНН 591602214080 |
| 10 | 373 | Пл. Гознака-сады №3 КЦБК | Прямое направление: ОП «Мастер», ОП «Виват», ОП «Родина», ОП Администрация, ОП ТЦ «Парк», ОП ул. К. Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика, ОП Мост, ОП Ново-Матросово, ОП д. Новая Ивановка, ОП Стрелка, ОП Сады Обратное направление: ОП Сады, ОП Стрелка, ОП д. Новая Ивановка, ОП Ново-Матросово, ОП Мост, ОП Макаронная фабрика, ОП «Рива», ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей, ОП ул. Пушкина, ОП Поликлиника, ОП ул. К. Маркса, ОП ТД «Добрыня», ОП «Огонек», ОП «Виват», ОП «Мастер» | ул. К. Либкнехта, ул. Большевистская, Комсомольский пр., ул. Геофизиков, пр. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. К. Маркса, ул. Коммунистическая, ул. Энтузиастов, ул. Звездная, ул. Февральская, ул. Промышленная, автодорога Краснокамск- Стряпунята, а/д Н.Ивановка-с.Чёрная (те же в обратном направлении) | 14,0 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Средний | н/у | н/у | 1шт. | 03.05.2009 | ИП Сидоров А. С. 617070, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 9, кв. 40 ИНН 591602214080 |
| 11 | 490 | Пл. Гознака-д. Абакшата | ОП «Мастер», ОП «Виват», ОП «Родина», ОП Администрация, ОП ТЦ «Парк», ОП ул. К. Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика, ОП Мост, ОП Ново-Матросово, ОП д. Новая Ивановка, ОП д. Кормилицы, ОП Дачи, ОП д. Брагино, ОП отворот д. Абокшаты, ОП д. Батуры | пл. Гознака, ул. К. Либкнехта, ул. Большевистская, Комсомольский пр., ул. Геофизиков, пр. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. К. Маркса, ул. Коммунистическая, ул. Энтузиастов, ул. Звездная, ул. Февральская, ул. Промышленная, автодорога Краснокамск- Стряпунята, а/д Батуры-Абакшата (те же в обратном направлении) | 25,0 | Только в установленных остановочных пунктах |  | Автобус | большой | н/у | н/у | 1 шт. | 03.05.2009 | ИП Сидоров Анатолий Сергеевич 617070, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 9, кв. 40 ИНН 591602214080 |
| 12 | 433 | МЖК-с.Мысы | ОП Храм Святой Екатерины, ОП ул. Калинина, ОП фабрика «Гознак», ОП площадь Гознака, ОП «Мастер», ОП «Виват», ОП «Родина», ОП Администрация, ОП ТЦ Парк, ОП ул. К.Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика, ОП Водоканал, ОП Магазин № 46, ОП ДК «Нефтяник», ОП Магазин «Нина», ОП Заводской, ОП Рейд, ОП Мясокомбинат, ОП д. Нагорная, ОП д.Никитино, ОП с. Мысы | ул. Сосновая горка, ул. Калинина, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. Большевистская, Комсомольский пр-т, ул. Геофизиков, пр-т Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. К.Маркса, ул.Коммунистическая, ул.Энтузиастов, ул. Звездная, ул. Февральская, ул. Промышленная, ул. Городская, ул. М.Горького, ул. Ленина, ул. Шоссейная, а/д подъезд к г. Перми-Мысы, ул. Центральная, ул .Пролетарская (те же в обратном направлении) | 20,0 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Малый | н/у | н/у | 2 шт. | 16.01.2014 | ИП Новоселов С. М. 617070, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Победы, д. 3, кв. 27 ИНН 591605038362 |
| 13 | 100 | МЖК-автовокзал-р.п. Оверята | Прямое направление: ОП Храм Святой Екатерины, ОП ул. Калинина, ОП фабрика «Гознак», ОП площадь Гознака, ОП «Мастер», ОП «Виват», ОП «Родина», ОП Автовокзал, ОП Администрация, ОП ТЦ Парк, ОП ул. К. Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика, ОП Мост, ОП Ново- Матросово, ОП отворот р.п. Оверята, ОП сад «Виктория», ОП Тоннель, ОП Переезд, ОП Ж/Д станция, ОП ЖБК р.п. Оверята Обратное направление: | ул. Сосновая горка, ул. Калинина, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. К. Либкнехта, ул. Большевистская, пр. Комсомольский, Автовокзал, ул. Геофизиков, пр. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. К. Маркса, ул. Коммунистическая, ул. Энтузиастов, ул. Звездная, ул. Февральская, ул. Промышленная, автодорога Краснокамск- Стряпунята –Екимята- Оверята, ул. Молодежная. ул. Строителей (те же в обратном направлении) | 18,2 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Средний большой | н/у | н/у | 2 шт. | 01.04.2007. | ИП Бояршинова Ф. Р. 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Победы, д.3, кв.10 ИНН 591600031282 |
| Муниципальные городские автобусные маршруты общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 4 | Маг. Нина – маг. Нина (ч/з Больничный городок) | Кольцевой: ОП ДК Нефтяник, ОП Школа № 6, ОП Магазин. «Урал», ОП пер. Речной, ОП Мост, ОП Макаронная фабрика, ОП « Рива», ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей, ОП Больничный городок ОП ул. Пушкина, ОП Поликлиника, ОП Техникум, ОП Баня, ОП Аптека, ОП площадь Гознака, ОП «Мастер», ОП «Виват», ОП «Родина», ОП Хлебокомбинат, ОП УТТ, ОП АТП | ул. Ленина, ул. М. Горького, ул. Новостройки, пер. Речной, ул. Промышленная, ул. Февральская, ул. Звездная, ул. Энтузиастов, ул. Коммунистическая, ул. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Чапаева, ул. К. Либкнехта, ул. Большевистская, пр. Комсомольский, ул. Геофизиков, ул. Шоссейная, ул. Ленина | 17,2 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Малый Средний | Любой | н/у | 1 шт. 1 шт. | 15.01.2009 | ИП Бояршинова Ф. Р. 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Победы, д.3, кв.10 ИНН 591600031282 |
| 15 | 5 | Ул. Гагарина – Больничный городок | Прямое направление: ОП отворот Конец- Бор, ОП Домики, ОП Типографские домики, ОП Лесозавод, ОП Сады, ОП МЖК, ОП Храм Святой Екатерины, ОП ул. Калинина, ОП фабрика «Гознак», ОП площадь Гознака, ОП Аптека, ОП Баня, ОП Техникум, ОП Поликлиника, ОП ул. Пушкина Обратное направление: ОП ул. Пушкина, ОП Поликлиника, ОП Техникум, ОП Баня, ОП Аптека, ОП пл. Гознака, ОП фабрика «Гознак», ОП ул. Калинина, ОП Храм Святой Екатерины ОП МЖК, ОП Сады, ОП Лесозавод, ОП Типографские домики, ОП Домики, ОП отворот Конец-Бор | ул. Гагарина, ул. Сосновая горка, ул. Калинина, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. К. Либкнехта, ул. Чапаева, ул. Пушкина (те же в обратном направлении) | 8,6 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Малый, Средний | Любой | н/у | 1 шт. 1 шт. | 04.10.1977 | ИП Бояршинова Ф. Р. 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Победы, д.3, кв.10 ИНН 591600031282 |
| 16 | 6 | Площадь Гознака – мкр. Ново-Матросово | Прямое направление: ОП «Мастер», ОП «Виват», ОП «Родина», ОП Администрация, ОП ТЦ «Парк», ОП ул. К. Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика, ОП Мост, ОП пер. Берёзовый Обратное направление: ОП пер. Берёзовый, ОП Мост, ОП Макаронная фабрика ОП «Рива», ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей. ОП ул. Пушкина, ОП Поликлиника. ОП ул. К. Маркса, ОП ТД «Добрыня», ОП «Огонек», ОП «Виват», ОП «Мастер» | ул. К. Либкнехта, ул. Большевистская, пр. Комсомольский, ул. Геофизиков, пр. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. К. Маркса, ул.Коммунистическая, ул. Энтузиастов, ул. Звездная, ул. Февральская, ул. Промышленная (те же в обратном направлении) | 8,0 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Малый Средний | н/у | н/у | 1 шт. 1 шт. | 10.12.2012 | ИП Семёнов А. В. 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 26, кв. 77 ИНН 591606987204 |
| 17 | 7 | Мкр. Мясо-комбинат - площадь Гознака | Прямое направление: ОП Рейд, ОП Заводской, ОП Магазин «Нина», ОП ДК Нефтяник, ОП Школа № 6, ОП Магазин «Урал», ОП пер. Речной, ОП Мост, ОП Макаронная фабрика ОП «Рива», ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей, ОП ул. Пушкина, ОП Поликлиника, ОП Техникум, ОП Баня, ОП Аптека Обратное направление: ОП Аптека, ОП Баня, ОП Техникум, ОП Поликлиника, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика, ОП Мост, ОП пер. Речной, ОП Магазин «Урал», ОП Школа № 6, ОП ДК Нефтяник, ОП Магазин «Нина», ОП Заводской, ОП Рейд | ул. Шоссейная, ул. Ленина, ул. М.Горького, ул. Новостройки, ул. Промышленная, ул. Февральская, ул. Звездная, ул. Энтузиастов, ул.Коммунистическая, ул. К-Маркса, ул. Пушкина, ул. Чапаева, ул. К-Либкнехта (те же в обратном направлении) | 10,3 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Малый Средний | н/у | н/у | 1 шт. 1 шт. | 15.01.2008 | ИП Бояршинова Ф. Р. 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Победы, д.3, кв.10 ИНН 591600031282 |
| 18 | 9 | Мкр. МЖК – Сад Строитель | Прямое направление: ОП Храм Святой Екатерины ОП ул. Калинина, ОП фабрика «Гознак», ОП площадь Гознака, ОП «Мастер», ОП «Виват», ОП «Родина», ОП Администрация, ОП ТЦ «Парк», ОП ул. К. Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Больничный городок ОП Сад Гос. учреждений ОП Сад КБФГ, ОП Сад № 1 КЦБК Обратное направление: ОП Сад № 1 КЦБК, ОП Сад КБФГ, ОП Сад Гос. учреждений, ОП Больничный городок ОП ул. Пушкина, ОП Поликлиника, ОП ул. К. Маркса, ОП ТД «Добрыня», ОП «Огонек», ОП « Виват», ОП « Мастер», ОП площадь Гознака, ОП фабрика «Гознак», ОП ул. Калинина, ОП Храм Святой. Екатерины | ул. Сосновая горка, ул. Калинина, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. К.Либкнехта, ул. Большевистская, пр. Комсомольский, ул. Геофизиков, пр. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, Федеральная трасса М7 «Волга», автомобильная дорога к садам (те же в обратном направлении) | 11,1 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Большой | н/у | н/у | 1 шт. | 2009 | ИП Сидоров А. С. 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 9, кв. 40 ИНН 591602214080 |
| 19 | 10 | Мкр. МЖК – маг. Рива | Прямое направление: ОП Храм Святой Екатерины, ОП ул. Калинина, ОП фабрика «Гознак», ОП площадь Гознака, ОП «Мастер», ОП «Виват», ОП «Родина», ОП Администрация, ОП ТЦ «Парк», ОП ул. К. Маркса. ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита» Обратное направление: ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей, ОП ул. Пушкина, ОП Поликлиника, ОП ул. К. Маркса. ОП ТД «Добрыня», ОП «Огонек», ОП «Виват», ОП «Мастер», ОП площадь Гознака, ОП фабрика «Гознак», ОП ул. Калинина, ОП Храм Святой Екатерины | ул. Сосновая горка, ул. Калинина, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. К. Либкнехта, ул. Большевистская, пр. Комсомольский, ул. Геофизиков, пр. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. К. Маркса, ул. Коммунистическая, ул. Энтузиастов (те же в обратном направлении) | 7,7 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Средний Большой | Любой | н/у | 1 шт. 1 шт. | 01.09.2006 | ИП Бояршинова Ф. Р. 617070, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Победы, д.3, кв.10 ИНН 591600031282 |
| 20 | 11 | м-н МЖК – м-н Мясо-комбинат (ч/з мкр. Звёздный) | Прямое направление: ОП Храм Святой Екатерины ОП ул. Калинина, ОП фабрика «Гознак», ОП площадь Гознака, ОП Аптека, ОП Баня, ОП Техникум, ОП Поликлиника, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика ОП Водоканал, ОП Магазин № 46, ОП Школа № 9, ОП Магазин «Нина», ОП Заводской, ОП Рейд Обратное направление: ОП Рейд, ОП Заводской, ОП Магазин «Нина», ОП ДК Нефтяник, ОП Магазин № 46, ОП Водоканал, ОП Макаронная фабрика, ОП «Рива, ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей, ОП ул. Пушкина, ОП Поликлиника, ОП Техникум, ОП Баня, ОП Аптека, ОП площадь Гознака, ОП фабрика «Гознак», ОП ул. Калинина, ОП Храм Святой. Екатерины | ул. Сосновая горка, ул. Калинина, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул.К. Либкнехта, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул.К. Маркса ул. Коммунистическая, ул. Энтузиастов, ул. Звездная, ул. Февральская, ул. Промышленная, ул. Городская, ул. М. Горького, ул. Ленина, ул. Шоссейная (те же в обратном направлении) | 11,6 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Малый Средний | Любой | н/у | 1 шт. 1 шт. | 26.09.2011 | ИП Семёнов А. В. 616060, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 26, кв. 77 ИНН 591606987204 |
| 21 | 14 | Пристань – пос. Матросово | Прямое направление: ОП фабрика Гознак, ОП площадь Гознака, ОП «Мастер», ОП «Виват», ОП «Родина», ОП Администрация, ОП ТЦ «Парк», ОП ул. К. Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика, ОП ТЭЦ-5, ОП Нефтебаза, ОП АТП, ОП Магазин «Нина», ОП ДК Нефтяник, ОП ул. Городская, ОП ул. Матросова, ОП ул. Красная, ОП ул. Маршала Рыбалко Обратное направление: ОП ул. Маршала Рыбалко, ОП ул. Красная, ОП ул. Матросова, ОП ул. Городская, ОП Школа № 9, ОП Магазин «Нина», ОП АТП ОП Нефтебаза, ОП ТЭЦ-5, ОП Макаронная фабрика, ОП «Рива», ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей, ОП ул. Пушкина, ОП Поликлиника, ОП ул. К. Маркса, ОП ТД «Добрыня», ОП «Огонек», ОП «Виват», ОП « Мастер», ОП площадь Гознака, ОП фабрика «Гознак», | ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. К. Либкнехта, ул. Большевистская, пр. Комсомольский, ул. Геофизиков, пр. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. К. Маркса, ул. Коммунистическая, ул. Энтузиастов, ул. Звездная, ул. Февральская, ул. Промышленная, пер. Дорожный, ул. Коммунистическая, ул. Городская, ул. Шоссейная, ул. Ленина, ул. М. Горького, ул. Городская, ул. Матросова, ул. Красная, ул. Маршала Рыбалко (те же в обратном направлении) | 11,9 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Малый | Любой | н/у | 3 шт. | 01.04.2014 | ИП Семёнов А. В. 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 26, кв. 77 ИНН 591606987204 |
| 22 | 15 | Мкр. МЖК – мкр. Мясо-комбинат (ч/з Хлебо-комбинат) | Прямое направление: ОП Храм Святой Екатерины, ОП ул. Калинина, ОП фабрика «Гознак», ОП площадь Гознака, ОП Аптека, ОП Баня, ОП Техникум, ОП Поликлиника, ОП ул. К. Маркса, ОП «Родина», ОП Хлебокомбинат, ОП УТТ, ОП АТП, ОП Заводской, ОП Рейд Обратное направление: ОП Рейд, ОП Заводской, ОП АТП, ОП УТТ, ОП Хлебокомбинат, ОП «Огонёк», ОП ул. К. Маркса, ОП Поликлиника, ОП Техникум, ОП Баня, ОП Аптека, ОП площадь Гознака, ОП фабрика «Гознак», ОП ул. Калинина, ОП Храм Святой Екатерины | ул. Сосновая горка, ул. Калинина, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. К. Либкнехта, ул. Чапаева, ул. Маяковского, ул. Большевистская, пр. Комсомольский, ул. Геофизиков, ул. Шоссейная (те же в обратном направлении) | 9,6 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Малый Средний | Любой | н/у | 1 шт. 1 шт. | 01.06. 2004 | ИП Семёнов А. В. 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 26, кв. 77 ИНН 591606987204 |
| 23 | 16 | Мкр. МЖК – мкр. Ново-Матросово | Прямое направление: ОП Храм Святой Екатерины, ОП ул. Калинина, ОП фабрика «Гознак», ОП площадь Гознака, ОП «Мастер», ОП «Виват», ОП «Родина», ОП Администрация, ОП ТЦ «Парк», ОП ул. К.Маркса, ОП ул. Пушкина, ОП Больничный городок, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика, ОП Мост, ОП пер. Берёзовый Обратное направление: ОП пер. Берёзовый, ОП Мост, ОП Макаронная фабрика, ОП «Рива», ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП Лицей, ОП Больничный городок ОП ул. Пушкина, ОП ул. К. Маркса, ОП ТД «Добрыня», ОП «Огонек», ОП «Виват», ОП «Мастер», ОП площадь Гознака, ОП фабрика Гознак, ОП ул. Калинина | ул. Сосновая горка. ул. Калинина, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул.К. Либкнехта, ул. Большевистская, пр. Комсомольский, ул. Геофизиков, пр. Маяковского, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. К. Маркса, ул. Коммунистическая, ул. Энтузиастов, ул. Звездная, ул. Февральская, ул. Промышленная (те же в обратном направлении) | 12,2 12,2 | Только в установленных остановочных пунктах Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам По нерегулируемым тарифам | Автобус Автобус | Малый Малый Средний | Любой Любой | н/у н/у | 2 шт. 1 шт. 1 шт. | 01.07.2004 10.12.2012 | ИП Новоселов С. М. 617070, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Победы, д. 3, кв. 27 ИНН 591605038362 ИП Бояршинова Ф. Р. 617070, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Победы, д.3, кв.10 ИНН 591600031282 |
| 24 | 18 | Маг. Нина – маг. Нина | Кольцевой: ОП АТП, ОП УТТ, ОП Хлебокомбинат, ОП «Огонек», ОП «Виват», ОП «Мастер», ОП площадь Гознака, ОП Аптека, ОП Баня, ОП Техникум, ОП Поликлиника, ОП ул. Пушкина, ОП Лицей, ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика, ОП Мост, ОП пер. Речной, ОП Магазин «Урал», ОП Школа № 6, ОП ул. Новостройки, ОП Школа № 9 | ул. Ленина, ул. Шоссейная, ул. Геофизиков, пр. Комсомольский, ул. Большевистская, ул. К. Либкнехта, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. К. Маркса, ул. Коммунистическая, ул. Энтузиастов, ул. Звездная, ул. Февральская, ул. Промышленная, пер. Речной, ул. Новостройки, ул. Ленина | 12,9 | Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам | Автобус | Малый Средний | 1 | Любой |  | 15.03.2009 | ИП Бояршинова Ф. Р. 617070, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Победы, д.3, кв.10 ИНН 591600031282 |
| 25 | 20 | Д. Конец Бор – мкр. Мясо-комбинат | Прямое направление: ОП Школа, ОП отворот Конец-Бор, ОП Домики, ОП Типографские домики, ОП Лесозавод, ОП Сады, ОП МЖК, ОП Храм Святой Екатерины ОП ул. Калинина, ОП ф-ка «Гознак», ОП пл. Гознака, ОП Почта, ОП Техникум, ОП Поликлиника, ОП ул. К. Маркса, ОП ТД «Добрыня», ОП « Строймастер», ОП «Магнит», ОП «Элита», ОП «Рива», ОП Макаронная фабрика ОП Водоканал, ОП Магазин № 46, ОП Школа № 9, ОП Магазин «Нина», ОП Заводской, ОП Рейд Обратное направление: ОП. Рейд, ОП Заводской, ОП Магазин «Нина», ОП ДК Нефтяник, ОП Магазин № 46, ОП Водоканал, ОП Макаронная фабрика ОП «Рива», ОП «Элита», ОП «Ангор», ОП «Строймастер», ОП Администрация, ОП ТЦ «Парк», ОП ул. К Маркса, ОП Техникум, ОП Почта, ОП КЦБК, ОП пл. Гознака, ОП ф-ка «Гознак», ОП ул. Калинина, ОП Храм Святой Екатерины ОП МЖК, ОП Сады, ОП Лесозавод, ОП Типографские домики, ОП Домики, ОП Школа | ул. Тепличная, ул. Циолковского, ул. Сосновая горка, ул. Калинина, ул. Школьная, ул. Шоссейная, пр. Мира, ул. Чапаева, пр. Маяковского, ул. Геофизиков, ул. Коммунистическая, ул. Энтузиастов, ул. Звездная, ул. Февральская, ул. Промышленная, ул. Городская, ул. М. Горького, ул. Ленина, ул. Шоссейная (те же в обратном направлении) | 17,3 17,3 | Только в установленных остановочных пунктах Только в установленных остановочных пунктах | По нерегулируемым тарифам По нерегулируемым тарифам | Автобус Автобус | Малый Средний Малый Средний | Любой Любой | н/у н/у | 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. | 15.10.2008 26.09.2011 | ИП Бояршинова Ф. Р. 617070, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Победы, д.3, кв.10 ИНН 591600031282 Индивидуальный предприниматель Семёнов Алексей Владимирович 616060, Пермский край, г.Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 26, кв. 77 ИНН 591606987204 |

Улично-дорожная сеть

Современная улично-дорожная сеть г. Краснокамска представляет собой прямоугольную планировочную структуру с отдельными участками радиальных направлений к центральной части города. Основу улично-дорожной сети составляют магистральные дороги и улицы, по которым осуществляется пропуск массового пассажирского автотранспорта, грузового автотранспорта и интенсивных потоков легкового транспорта.

В соответствии с Генеральным планом Краснокамского городского поселения, утвержденного Думой Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края от 24.02.2010 № 183, главными транспортными артериями города являются: ул. Гагарина – Сосновая горка – Калинина, ул. Шоссейная, автодорога Краснокамск–Н. Ивановка – ул. Промышленная, автодорога на Шабуничи –ул. Пушкина – Коммунистическая, радиально подходящие к центру и обеспечивающие транспортные связи с жилыми районами и обходной дорогой.

Перечисленные магистрали имеют дублеры только на отдельных участках: ул. Сосновая горка, ул. Гагарина; ул. Шоссейная, ул. Ленина, ул. Городская.

Отсутствие инженерных сооружений через реки, овраги и железнодорожные линии не позволяют завершить формирование, а, следовательно, и нормальное функционирование системы дублеров в целом.

В связи с этим, а также с незавершенностью автодорожного обхода города, по магистральной сети ряда жилых районов, наряду с пропуском массового пассажирского транспорта, осуществляется пропуск интенсивных потоков грузового (в том числе транзитного) автотранспорта.

Технические параметры значительной части магистральных улиц (ширина в красных линиях, габарит проезжей части) не соответствуют действующим нормативам и размерам движения автотранспорта.

По данным Администрации Краснокамского городского округа характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 1.2.9-12.

Таблица 1.2.9-12

Характеристика улично-дорожной сети г. Краснокамска

| Тип покрытия | Длина, м | % от общей протяженности | Площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Асфальто-бетонное | 50574,0 | 53,5 | 445763,5 | 66,6 |
| Грунтовое | 37195,2 | 39,4 | 190374,8 | 28,4 |
| Щебеночное | 6720,0 | 7,1 | 33430,0 | 5,0 |
| ИТОГО | 94489,2 | 100,0 | 669568,3 | 100,0 |

Порядка 53,5 % улично-дорожной сети имеют усовершенствованное покрытие проезжих частей. Неблагоустроенные улицы расположены преимущественно на территории зон застройки индивидуальными жилыми домами.

В с. Стряпунята улично-дорожная сеть имеет в северной и центральной частях преимущественно прямоугольную планировочную структуру, а в южной части – свободную. Основу улично-дорожной сети составляют главные улицы и улицы в жилой застройке. Главной транспортной артерией села является ул. Советская и ул. Дальняя.

В р.п. Оверята проходит железнодорожный путь, который разделяет населенный пункт в долготном направлении на 2 практически равные части. Улично-дорожная сеть имеет в западной и части прямоугольную планировочную структуру, а в восточной части – смешанную. Основу улично-дорожной сети составляют главные улицы и улицы в жилой застройке. Главной транспортной артерией населенного пункта в западной части является ул. Железнодорожная, ул. Моложёная и ул. Строителей, а в восточной части – ул. Линейная и ул. Кирпичная.

В п. Майский улично-дорожная сеть имеет смешанную планировочную структуру. Основу улично-дорожной сети составляют главные улицы и улицы в жилой застройке. Главной транспортной артерией населенного пункта является ул. Шоссейная.

Остальные населённые пункты Краснокамского городского округа имеют в основном прямоугольную планировочную структуру улично-дорожной сети, реже – свободную или комбинированную, включая в себя обе вышеперечисленные планировочные структуры.

Комплексные объекты транспортной инфраструктуры

На территории Краснокамского городского округа соответствии со Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района Пермского края, утвержденной Решением от 22.04.2015 № 27, размещены действующие объекты транспорта - логистические центры. Их перечень представлен в таблице:

Таблица 1.2.9-13

Перечень логистических центров Краснокамского городского округа

| Тип | Наименование объекта | Площадь земельного участка | Городской округ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГЦ | Логистический центр | 360 017,13 | Краснокамский городской округ |
| ЛГЦ | Логистический центр | 915 148,17 | Краснокамский городской округ |
| ЛГЦ | Логистический центр | 127 589,79 | Краснокамский городской округ |

Стоянки (парковки) автомобилей

На территории Краснокамского городского округа стоянка (парковка) автомобилей осуществляется на личных придомовых участках, а также на стоянках (парковках) автомобилей вблизи многоквартирных домов.

Инфраструктура велосипедного передвижения

Инфраструктура велосипедного передвижения на территории Краснокамского городского округа отсутствует.

Подробный анализ места и роли Краснокамского городского округа в составе Пермской городской агломерации изложен в Отчете о научно-исследовательской работе «Разработка Концепции пространственного развития Краснокамского городского округа с учетом особенностей функционирования Пермской городской агломерации», выполненного на 2 этапе работы

до 2018 г. указаны значения по Краснокамскому муниципальному району